#### Silnice I/12 Praha - Český Brod - Kolín

Silnice je plánována ve čtyřpruhovém uspořádání v úseku Praha - Újezd n. Lesy. Urychlí spojení příměstských obcí s Prahou a odvede z dotčených obcí tranzitní dopravu.
Silnice začíná na Pražském okruhu R1, kde bude plynule navazovat na Štěrboholskou radiálou. Jižním obchvatem Běchovic a Újezdu pokračuje ke sjezdu na starou silnici za obchvatem Běchovic a Újezdu. Dále je silnice vedena ve stávající stopě s výjimkou několika křižovatek, které jsou navrženy k přestavbě.

Celková délka: 12,6 km
V provozu: 0 km
V přípravě: 12,6 km

Stavba R1- Úvaly je projektována v kategorii S 24,5/80 a měří 12,601 km. V červnu 2001 byla zpracována dokumentace EIA. Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracoval v květnu 2005 PÚDIS. Stavba vytvoří obchvat Běchovic, Újezdu n. Lesy a Úval. Na trase jsou plánovány 5 MÚK a 2 velké mosty.

Stavba začíná za plánovanou MÚK s Pražským okruhem R1. Odtud vede po přeložce, jižně od Běchovic. V prostoru mezi Běchovicemi a Kolodějemi je plánovaná MÚK Běchovice se silnicí III/0126 (osmičkovitá). Dále trasa prochází mezi Újezdem a Kolodějemi. Se silnicí III/33313 vedoucí na Sibřinu je plánována MÚK Újezd nad Les (osmičkovitá). Následuje MÚK Květnice se silnicí III/01212. Následně trasa prochází zářezem k budoucí MÚK Škvorec se stávající II/101, za kterou se trasa stáčí poměrně prudce stáčí k severovýchodu a za Úvaly v k.ú. Tuklaty se napojuje na stávající silnici I/12. Před koncem trasy je navržena poslední MÚK Tuklaty s velkým kruhovým objezdem nad trasou, do které bude zaústěna stávající silnice I/12 a výhledově také silnice II/101.

Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,588 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 21 milionů Kč. Realizace je plánována v období září 2011 až srpen 2015.

Zdroj: www.dalnice-silnice.cz