- Posouzení vlivu záměru na životní prostředí

- dle zákona č. 100/2001 Sb.

- OZNÁMENÍ

- Textová část

- OBYTNÝ SOUBOR

- KVĚTNICE, NA LADECH

- Domy Květnice Development, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 140/55

150 00  Praha 5

Karlovy Vary SRPEN 2008

- OBSAH:					            			     		strana

ČÁST A	5

ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

ČÁST B	6

Údaje o záměru	6

B.I.Základní údaje	6

B.I.1.	Název záměru a jeho zařazení	6

B.I.2.	Kapacita záměru	6

B.I.3.	Umístění záměru	7

B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	9

B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru	9

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení	18

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	19

B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí	19

B.II. Údaje o vstupech	19

B. II.1. Půda	19

Zábory půdy	19

Zemní práce	20

Ochranná pásma	20

B. II.2. Voda	20

B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	21

Elektrická energie	21

Zásobování plynem	21

Zásobování teplem	22

Slaboproudé rozvody ,slaboproudá zařízení a telefon	22

B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	22

B.III. Údaje o výstupech	23

B III.1. Ovzduší	23

Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší	24

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší	24

Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší	24

B. III.2. Odpadní vody	25

Splaškové odpadní vody	25

Dešťové vody	26

Technologické odpadní vody:	26

B. III.3. Odpady	26

B.III.4. Ostatní	31

Hluk a vibrace	31

Radioaktivní a ostatní záření	35

B.III.5. Doplňující údaje	35

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	36

C.1.Výčet Nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území	36

C.2.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	36

C.2.1.Ovzduší	36

Klimatologická data	36

Kvalita ovzduší	37

C.2.2.Voda	37

Povrchové vody	37

Podzemní vody	37

Vodní zdroje	38

C.2.3.Půda	38

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	39

Geomorfologické podmínky	39

Geologické podmínky	39

Radonová zátěž	39

Přírodní zdroje	39

C.2.5.Fauna a flora	40

Obecné charakteristiky	40

Přírodovědný průzkum	40

Fauna	41

Flóra	41

Dendrologické zhodnocení lokality	42

C.2.6.Ekosystémy	42

Územní systém ekologické stability	42

Významné krajinné prvky	43

Krajinný ráz	44

Zvláště chráněná území	44

Přírodní parky	46

C.2.7. Krajina	47

C.2.8. Obyvatelstvo	48

C.2.9. Kulturní památky	48

C.2.10.Územně plánovací dokumentace	48

C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení	49

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení  vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí	50

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a ŽP	50

D. I. 1.  Vlivy na obyvatelstvo,včetně sociálně ekonomických vlivů	50

Zdravotní rizika	50

Sociální a ekonomické důsledky	56

Narušení faktoru pohody	56

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby	57

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima	57

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky	57

Vliv hluku a záření	57

Biologické vlivy	58

Jiné ekologické vlivy	58

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	58

Vliv na charakter odvodnění oblasti	58

Vliv na povrchové a podzemní vody	58

D. I. 5. Vlivy na půdu	59

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy	59

Znečištění půdy	59

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy	59

D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	60

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	60

Vlivy na faunu	60

Vlivy na floru	60

Vlivy na dřeviny	60

Vlivy na územní systémy ekologické stability	62

D. I. 8.  Vlivy na krajinu	63

Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz	63

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	63

Vliv na budovy a architektonické památky	63

Vliv na kulturní památky	64

Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory	64

Vlivy na geologické a paleontologické památky	64

Vliv na dopravu	64

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností	64

Rozvoj navazující infrastruktury	64

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska velikosti a významnosti	65

Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území	65

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území	65

Velkoplošné vlivy v krajině	65

D. III. Charakteristika enviiromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	65

Možnost vzniku havárií	65

Dopady na okolí	66

Preventivní opatření	66

Následná opatření	66

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříz, vlivů na ŽP	67

D. V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	69

D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí při zpracování dokumentace	70

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	70

ČÁST G – SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	75

Popis záměru	75

Vlivy na vybrané složky životního prostředí	75

ČÁST H - PŘÍLOHY	78

- SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1			Situace širších vztahů

Příloha č. 2			Situace záměru

Příloha č. 3			Dopravní studie

Příloha č. 4			Dendrologický průzkum

Příloha č. 5			Akustické posudky

Příloha č. 6			Rozptylová studie

Příloha č. 7	NATURA, ZCHÚ, Hydrologická povodí, ÚSES, PP, Ložiska nerostných surovin - schéma

Příloha č. 8			Hodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatelstva

Příloha č. 9			Přírodovědný průzkum

Příloha č. 10			Stanovisko orgánu ochrany přírody

Příloha č. 11	Vyjádření stavebního úřadu z hlediska ÚPD

Příloha č. 12	Půdorysy, řezy – architektonická studie

Příloha č. 13			Vizualizace záměru

Příloha č. 14	Fotodokumentace

- SEZNAM TABULEK V TEXTU:

Název tabulky								     Strana

Tabulka č.1.	Celkové kapacity obytného souboru Květnice, Na Ladech	6

Tabulka č.2.	Počty bytů	7

Tabulka č.3.	Čisté podlažní plochy	7

Tabulka č.4.	Dotčené pozemky ve vlastnictví investora (pozemkové parcely)	7

Tabulka č.5.	Dotčené pozemky ve vlastnictví investora (stavební parcely)	8

Tabulka č.6.	Členění stavby	17

Tabulka č.7.	Spotřeba elektrické energie	21

Tabulka č.8.	Řešení dopravy v klidu	23

Tabulka č.9.	Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě	27

Tabulka č.10.	Přehled odpadů, jež budou vznikat za provozu	29

Tabulka č.11.	Hladiny hluku použitých mechanizmů – bourací práce	33

Tabulka č.12.	Stávající intenzity dopravy na křižovatce ulic I/12 a Na Ladech	34

Tabulka č.13.	Ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku	35

Tabulka č.14.	Relativní četnost směrů větru	37

Tabulka č.15.	Souhrnná matrice hodnocení porovnávaných variant aktivní a nulové	71

# ČÁST A

## ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma:				Domy Květnice Development s.r.o.

IČ:						283 74 207

Sídlo: 					Janáčkovo nábřeží 140/55

150 00  Praha 5

Statutární zástupce:			Eva Diegelová - jednatel

# ČÁST B

## Údaje o záměru

### B.I.Základní údaje

#### B.I.1.	Název záměru a jeho zařazení

Oznámení připravovaného záměru – „Obytný soubor Květnice, Na Ladech“ - je zpracováno s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II, pod pořadové číslo 10.6. - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr má navrhovanou kapacitu garáží vyšší než limitních 100 parkovacích stání, podléhá povinnému a systematickému posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v režimu zákona č. 100/2001 Sb.

- Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona je Krajský úřad Středočeského kraje.

Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou a ing. Martinem Vejrem.

#### B.I.2.	Kapacita záměru

Navržený obytný soubor sestává ze samostatných viladomů a větších bytových domů propojených podzemní garáží. Hlavním účelem je trvalé bydlení doplněné občanskou vybaveností dle potřeb obce, tj. prodejní jednotkou (prodejna potravin s rozšířenou prodejní dobou). Obytný soubor je řešen jako otevřený prostor přístupný z nově budované obslužné komunikace napojené 2 novými vjezdy na komunikaci Na Ladech.

Obytný soubor obsahuje 5 viladomů a 4 bytové domy. Domy jsou navrženy jako třípodlažní s umístěním garáží v přízemí resp. v podzemním podlaží. V typickém viladomu je umístěno 8 bytů a 6 garáží, v každém bytovém domě (dvojsekci) je umístěno 16 bytů. Potřebná parkovací stání jsou umístěna v podzemní garáži, garážích ve vstupním podlaží viladomů a na venkovních parkovištích. Celkové kapacity stavby jsou uvedeny v následujících tabulkách.

- Celkové kapacity obytného souboru Květnice, Na Ladech

| Bytové domy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Počet domů | Počet podlaží | HPP (m2) | Zast. pl. (m2) | Počet bytů | Obchod |
| Viladomy | 5 | 3 | 4 778 | 1 731 | 41 | 1 |
| Bytové domy | 4 | 3 | 7 719 | 2 824 | 64 |  |
| Zpev.plochy |  |  |  | 4 478 |  |  |
| SÚ |  |  |  | 14 260 |  |  |
| Celkem |  |  | 12 497 | 23 293 | 105 |  |
| Podzemní podlaží |  |  |  |  |  |  |
| Objekt | Počet PÚ | Počet podlaží | HPP (m2) | Zast. pl. (m2) | Počet stání |  |
| Garáž | 2 | 1 | 3 284 | 3 284 | 124 |  |

- Počty bytů

| Počty bytů dle kategorie |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Počet |
| 1+kk | 1 |
| 2+kk | 19 |
| 3+kk | 61 |
| 4+kk | 24 |

- Čisté podlažní plochy

| Čisté podlažní plochy (m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část | Viladomy | Bytové domy | Celkem |
| Byty + prodejna | 3 011 | 6 028 | 9 039 |
| Balkony | 260 | 260 | 520 |
| Terasy | 370 | 460 | 830 |
| Terasy na terénu | 130 | 180 | 310 |
| Garáže | 394 | 0 | 394 |
| Celkem | 4 165 | 6 928 | 11 093 |

#### B.I.3.	Umístění záměru

Kraj:			Středočeský

Okres:			Praha - východ

Obec:			Květnice

Kat.území:   		Květnice, Dobročovice

ZÚJ:			564982

NUTS:			CZ 0209

V následujících tabulkách jsou uvedeny dotčené parcely:

- Dotčené pozemky ve vlastnictví investora (pozemkové parcely)

| Katastrální území | Číslo poz. | Druh pozemku | LV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobročovice 627313 | 644/9 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/23 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/24 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/25 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/6 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/7 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 644/29 | ostatní plocha | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/4 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/5 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/7 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/8 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/9 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/13 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/3 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/11 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/12 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 648/14 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 759/4 | ostatní plocha | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |

- Dotčené pozemky ve vlastnictví investora (stavební parcely)

| Katastrální území | Číslo poz. | Druh pozemku | LV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobročovice 627313 | 147 | zastavěná plocha a nádvoří | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 148 | zastavěná plocha a nádvoří | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 150 | zastavěná plocha a nádvoří | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Dobročovice 627313 | 158 | zastavěná plocha a nádvoří | 101 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 139/1 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 139/2 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 139/3 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 140 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 141/1 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 141/2 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 142/1 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 142/2 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 142/3 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |
| Květnice 747751 | 158 | zastavěná plocha a nádvoří | 975 | Domy Květnice Development s.r.o. |

Upozornění – tabulky pozemků obsahují stav dle internetové evidence KN ke dni 4.8.2008. V současné době je podána žádost obce Květnice na sloučení části katastrálního území Dobročovice s katastrálním územím Květnice. Po této úpravě budou aktualizovány údaje týkající se dotčených pozemkových a stavebních parcel ve stávajícím katastrálním území Dobročovice.

#### B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Projekt je navržen jako obytný soubor sestávající ze samostatných viladomů a větších bytových domů propojených podzemní garáží. Hlavním účelem stavby je trvalé bydlení s doplněním občanskou vybaveností dle potřeb obce (prodejna potravin s rozšířenou prodejní dobou).

Důvod umístění záměru:    	Cílem předkládaného záměru je proměnit stávající nevyužívaný zemědělský provoz v obytný soubor navazující na současný rozvoj rezidenční výstavby v obci. Základním důvodem pro výběr pozemku je záměr obce na změnu Územního plánu sídelního útvaru v dotčené lokalitě na všeobecně obytné území (podrobnosti dále).

Kumulace s jinými záměry:	Vliv provozu vlastního posuzovaného obytného souboru Květnice, Na Ladech na životní prostředí je nepatrný a bude omezen pouze na nejbližší okolí. V zájmovém území je západně od komunikace III/0112 plánována výstavba obytného souboru o rozsahu cca 80 rodinných domků, na parcelách jižně od uvažovaného záměru je plánována výstavba centra pro bydlení a relaxaci s cca 15-ti rodinnými domky a rekreačním areálem s ubytovací kapacitou pro cca 50 osob. V blízkosti záměru je plánována přeložka komunikace I/12, která bude představovat kapacitní čtyřpruhovou silnici, nahrazující dnešní silnici vedoucí přes Újezd nad lesy, Úvaly a dále směrem na Český Brod a Kolín.

Oznamovatel:	 			Domy Květnice Development s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 140/55

150 00  Praha 5

Uživatel: 				Domy Květnice Development s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 140/55

150 00  Praha 5

- Zpracovatel oznámení:		RNDr. Jaroslav Růžička

Ondřejská 44

360 01  Karlovy Vary

Ing. Martin Vejr

Křešínská 412

262 23  Jince

Spolupráce:				Mgr. Lenka Janatová

Mgr. Michael Pondělíček

Ing. Karel Šnajdr

RNDr. Marcela Zambojová

#### B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Záměrem investora je proměnit stávající nevyužívaný zemědělský provoz, který měl v minulosti negativní provozní vlivy na sousední bytovou výstavbu v obytný soubor navazující na současný rozvoj rezidenční výstavby v obci. Základním důvodem pro výběr pozemku je záměr obce na změnu Územního plánu sídelního útvaru v dotčené lokalitě na všeobecně obytné území.

Obytný soubor obsahuje 5 viladomů a 4 bytové domy. Domy jsou navrženy jako třípodlažní s umístěním garáží v přízemí resp., v podzemním podlaží. V typickém viladomu je umístěno 8 bytů a 6 garáží, v každém bytovém domě (dvojsekci) je umístěno 16 bytů. Potřebná parkovací stání jsou umístěna v podzemní garáži, garážích ve vstupním podlaží viladomů a na venkovních parkovištích.

Před zahájením výstavby bude provedena demolice objektů Výzkumného ústavu prasat nacházejících se na staveništi. Jedná se zejména o služební bytový dům, provozní objekt, přípravnu krmiv, stáje, sklad sena a podzemní septiky a inženýrské sítě. Kontaminované stavební konstrukce a zemědělské odpady budou sanovány v souladu s požadavky předpisů pro likvidaci odpadů a pro životní prostředí.

#### B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru

- Současný stav

Stavební pozemek trojúhelníkového tvaru se nachází v severní části obce Květnice při napojení ulice Na Ladech na komunikaci spojující obce Újezd nad Lesy a Úvaly. Na západní straně sousedí s místní komunikací a na východní straně s lesním porostem. Jižní část trojúhelníku tvoří polní cesta a terénní val (trvalá skládka zeminy). Areál je oplocený a uzamčený.

Území v okolí zájmové lokality patří ještě k příměstské suburbanizované zóně, která navazuje na Újezd nad Lesy, který je cca 500 m daleko (včetně stanice MHD Praha). Okolí bývalého zemědělského výzkumného areálu je dnes nově osidlováno domky soukromých majitelů bez návaznosti na větší infrastrukturu v okolí, která díky růstu počtu migrujících obyvatel není dostatečná ani v Újezdě nad Lesy a okolních obcích.

Vlastní pozemek pro výstavbu obytného souboru je mírně svažitý, na kterém jsou v současné době umístěny objekty bývalého výzkumného ústavu prasat (služební bytový dům, provozní budovy, přípravna krmiv, stáje a podzemní septiky a inženýrské sítě). Stávající objekty budou demolovány. Kontaminované stavební konstrukce a zemědělské odpady budou sanovány v souladu s požadavky předpisů pro likvidaci odpadů a pro životní prostředí.

Před výstavbou nových domů a komunikací bude provedeno kácení stávající zeleně (pouze v nezbytně nutném rozsahu), která bude nahrazena novou výsadbou v odpovídající hodnotě.

Dle provedeného radonového průzkumu bylo zjištěno nízké radonové riziko. Výstavba nevyžaduje ochranná protiradonová opatření nad rámec kvalitní hydroizolace.

Hydro-geologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 2,4 až 3,9 metru pod stávajícím terénem, možnost vsakování srážkových vod je omezena slabě propustnými horninami.

Na základě vrtaných a kopaných sond byl zjištěn výskyt zvětralých břidlic, které umožní založení nových staveb na plošných základech (pasy, patky).

- Posuzovaný záměr

- Fáze výstavby

Prostor staveniště využívaný pro převážnou část navrhované stavby (trvalý zábor) se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora. Stavební činnost (krátkodobý zábor) bude postupně během výstavby v omezené míře zasahovat i mimo prostor hlavního staveniště (chodník podél komunikace Na Ladech, přípojky plynu, kanalizace, vody, silnoproudu a slaboproudu). Stávající oplocení hlavního staveniště bude doplněno o plné akustické panely výšky 2 metry podél obytné zástavby při ulici Na Ladech. Prostor dočasného staveniště bude opatřen plným mobilním staveništním oplocením.

Podmínkou výstavby navrhovaných objektů je demolice stávajících zemědělských objektů bývalého Výzkumného ústavu prasat (služební bytový dům, provozní budovy, přípravna krmiv, stáje a podzemní septiky a inženýrské sítě). Kontaminované stavební konstrukce a zemědělské odpady budou sanovány v souladu s požadavky předpisů pro likvidaci odpadů a pro životní prostředí. Demolice stávajících objektů včetně likvidace odpadů budou provedeny v předstihu před zahájením výstavby obytného souboru.

Demolice objektů bude prováděna postupným rozebíráním, bez strojního strhávání konstrukcí a bez použití trhavin. V průběhu stavební činnosti budou podle potřeby a druhu prováděných prací nasazeny běžně používané dopravní a stavební stroje (nákladní vozidla, kolový nakladač, elektrické pily, vrtačky, brusky, kompresor, hydraulická a pneumatická ruční sbíjecí a bourací kladiva, hydraulické bourací nůžky apod.). Před velkou mechanizací bude upřednostňováno použití malé ruční mechanizace, která redukuje působící hluk, zvýšenou prašnost a výrazně sníží hladinu otřesů. S ohledem na umístění demolovaných objektů do bezprostřední blízkosti hlukově chráněné bytové zástavby, bude preferováno ruční rozebírání nenosných konstrukcí, v rámci rozebírání větších celků, popř. betonových nebo zděných konstrukcí se předpokládá použití sbíjecích a bouracích kladiv, hydraulických nůžek na nosiči (rypadlo). Kompresor bude umístěn v buňce, která utlumí hladinu hluku. Stavební stroje budou využívány 6 - 8 hod./den. Bourací práce budou prováděny pouze v pracovních dnech, v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Materiál z demolic bude uložen na řízené skládce. Bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění navazující veřejné komunikací musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Skrápěním v místě provádění bouracích prací a při nakládání bude minimalizováno šíření prachu ze suti. Vybouraný materiál bude odvážen k recyklaci mimo prostor staveniště, do specializovaných recyklačních středisek.

Před výstavbou nových domů a komunikací bude provedeno kácení stávající zeleně (pouze v nezbytně nutném rozsahu), která bude nahrazena novou výsadbou v odpovídající hodnotě (viz dále).

Prostor staveniště využívaný pro převážnou část navrhované stavby, dále hlavní staveniště, se nachází v trvalém záboru, na pozemcích ve vlastnictví investora. Stavební činnost (krátkodobý zábor) bude postupně během výstavby v omezené míře zasahovat i mimo prostor hlavního staveniště (chodník podél komunikace Na Ladech, přípojky plynu, kanalizace, vody, silnoproudu a slaboproudu). Oplocení hlavního staveniště směrem do ulice Na Ladech bude provedeno jako plné, plnící zároveň funkci akustické clony s výškou 2 m nad okolním terénem. Hlavní staveniště na východní a jihovýchodní straně směrem do zalesněného území bude oploceno plechovým plotem do výšky 2,8 m tak, aby bylo zabráněno prašným úletům při realizaci stavby do okolních porostů a ohrožení lesních živočichů. Při provádění prací mimo prostor hlavního staveniště bude pracoviště zhotovitele odděleno od navazujícího území plným mobilním oplocením. Hlavní staveniště bude využíváno především pro vlastní stavební a montážní práce, umístění manipulačních ploch, pro nezbytné předzásobení, přístup na jednotlivá pracoviště a dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení do prostoru stavby. Nezbytné hygienické zázemí, šatny, sklady a další provozní zařízení staveniště se navrhuje umístit centrálně do prostoru mezi nově budované objekty A a B. Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných stavebních strojů a zařízení (nákladní automobily typu N1, N2, mechanizmy na zemní práce, automixy, čerpadlo na betonovou směs, autojeřáby, míchačky, stavební výtahy, elektrické pily, vrtačky, brusky, malá mechanizace pro čisté terénní a sadové úpravy a další). Z důvodů radioreléových paprsků probíhajících nad stavbou dotčenými pozemky nesmí výška používaných jeřábů přesáhnout 20 metrů nad stávajícím terénem. Staveništní odběr vody a el. energie bude zajišťován ze stávajících sítí v oblasti realizované stavby. Napojení staveniště na vodovod bude prostřednictvím stávající přípojky. Splašky ze zařízení staveniště budou zachytávány ve stávající jímce a likvidovány v ČOV. Srážkové vody ze staveniště budou po sedimentaci ve stávající jímce vsakovány v jižní části pozemku s přepadem do stávající tůně. Staveništní přípojka silnoproudu bude napojena na stávající distribuční zařízení ČEZ (trafostanice na pozemku č. 634/6).

Dopravní napojení staveniště po dobu realizace stavby se předpokládá z přilehlé ulice Na Ladech (silnice III/01212). Staveništní vjezd a výjezd bude umístěn v severní části staveniště. Stávající doprava vedená ulicí Na Ladech zůstane po dobu realizace stavby zachována, k dopravnímu omezení může docházet pouze při vjezdu a výjezdu vozidel a stavebních mechanizmů ze staveniště (v ulici Na Ladech pro oba směry umístění dopravního značení IP 22, B 20a, B20b). Před výjezdem ze staveniště bude umístěna plocha pro mechanické dočištění vozidel stavby, v případě provádění ostřiku kol vodou bude zajištěno odvedení odpadních vod se sedimentací nečistot ve stávajícím septiku.

Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích s návazností na silnici I/12 a III/01212. Trasa pro odjezd vozidel ze stavby, odvoz zeminy z výkopů a dalšího stavebního odpadu bude probíhat ulicí Na Ladech (III/01212) ve směru na silnici I/12 a dále na řízené skládky, do recyklačních center, centrálních výroben apod. Používané trasy budou určeny podle skutečných podmínek před zahájením a v průběhu realizace stavby. K navýšení intenzity staveništní dopravy bude docházet zejména v období provádění výkopu stavební jámy, při zakládání a hrubé stavbě jednotlivých obytných domů a souběhu těchto prací. Po dobu cca 6 měsíců se odhaduje intenzita dopravy cca 6 vozidel (nákladní automobily N1, N2, automixy apod.) za hodinu v obou směrech. Během ostatních stavebních prací bude intenzita obslužné dopravy snížena na max. 3 – 4 vozidla za hodinu v obou směrech.

Stavba bude napojena na vodovod a silnoproud v místě stávajících přípojek v jihozápadní části staveniště.

Zemina z výkopů (předpokládaný objem cca 9 250 m3) bude odvezena na skládku do vzdálenosti cca 30 km, část zeminy (cca 1670 m3) bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita pro čisté terénní úpravy.

- Fáze provozu

- Architektonické řešení

Forma a objem nově navržených budov odráží poměry a okolnosti místa a reaguje na dané podmínky. Stavební pozemek se nachází mimo centrální část obce Květnice. Klidná lokalita je na východní straně v přímém kontaktu s lesním porostem. Přímo na pozemku se nacházejí vzrostlé  stromy. Jedním z cílů návrhu tedy je zachovat maximální množství vzrostlé zeleně na pozemku a spolu s novou výsadbou podpořit ideu bydlení v zeleni a v zahradách. Na své západní straně pozemek sousedí s místní komunikací. Tato komunikace je od pozemku pohledově oddělena stávající řadou vzrostlých tújí. Tato řada tújí bude zachována a doplněna. Stávající situace vizuálního oddělení pozemku od komunikace zůstane tedy zachována. Za komunikací se nachází výstavba rodinných domů z 90.tých let 20. století. Tato výstavba by neměla být, díky řadě tújí a zachování vzrostlé zeleně na pozemku, nově navrženými objekty výrazně pohledově dotčena.

Z přírodních a topografických vlastností lokality vzešlo několik podnětů pro celkové urbanistické řešení areálu. Byly to především:

- Reagovat na přítomnost souvislého pásu lesa.

- Reagovat na existenci stávající vzrostlé zeleně na pozemku.

- Reagovat na existenci stávající komunikace a výstavby rodinných domů.

Dalším podnětem byly fragmenty historie lokality, které jsou ještě dnes v krajině čitelné. Byla to především stopa staré úvozové cesty, která vedla přes pozemek podél lesa, která je především v jižní části pozemku při dálkových pohledech patrná. Sousedství lesního porostu a místní komunikace si vyžádalo dodržení předepsaných odstupových vzdáleností a ochranných pásem - 15,0 m od osy komunikace, 15,0m od hrany lesa (viz výjimka z ochranného pásma lesa).

Pro danou lokalitu byly navrženy celkem dva typy objektů (bytový dvojdům a solitérní viladům), které umožňují na jedné straně dobrou využitelnost pozemku a na druhé straně architektonickou a urbanistickou členitost obytného celku. Vzhledem ke všem výše zmíněným podnětům a odstupovým vzdálenostem bylo navrženo předložené řešení urbanistického členění, funkčního využití a zástavby pozemku. Projevuje se zde základní motiv nové obslužné komunikace, která prochází areálem paralelně s hranou lesa. Tato nová obslužná komunikace navazuje na směr staré místní cesty a obnovuje tak částečně možnost průchodnosti území.

Podél lesa je navržena skupina bytových dvojdomů, která nabízí obyvatelům maximum klidu a možnosti uvolnění díky vizuálnímu kontaktu s lesním porostem. Obslužná komunikace je navržena až za touto řadou domů. Mezi řadou domů a lesem je navržena souvislá řada předzahrádek, které budou sloužit jednotlivým bytům. Díky tomu zůstane přírodní charakter části pozemku, sousedícího bezprostředně s lesním porostem, zachován. Směrem k západní části pozemku, místní komunikaci a stávající výstavbě rodinných domů jsou pak ve zbylé části pozemku volněji usazeny vila-domy a to tak, aby byla v co největší míře zachována stávající vzrostlá zeleň. Dalším důvodem rozvolnění zástavby v této části pozemku byla myšlenka zabránit vytvoření bariéry skupiny domů při stávající místní komunikaci naproti rodinným domům. Navržené řešení vytváří solitérní domy v zeleni. Vzhledem k zachování řady tújí bude celkový pohled od rodinných domů na druhé straně místní komunikace do značné míry vizuálně uspokojivý. Podél komunikace je na straně pozemku v souladu s požadavkem obce navržen veřejný chodník s veřejným osvětlením. Tím areál navazuje na stávající zástavbu, umožňuje průchodnost a pěší využitelnost areálu. Stávající zastávka MHD zůstává zachována.

Navržené objekty respektují charakter venkovské zástavby a požadavky vznesené zastupitelstvem obce. Požadavky zastupitelstva jsou - zastavěnost pozemku max. 30%, 2 parkovací místa pro každý byt, sedlové střechy, max.výška =11,8 m. Domy jsou tedy navrženy se sedlovou střechou s požadovaným sklonem a výškou hřebene. Vzhledem k názoru architekta, vizuálně výšku a hmotu domu co nejvíce potlačit, byly navrženy třípodlažní domy s třetím ustoupeným podlažím. Tzn. domy jsou pohledově zakončeny atikou a zábradlím v 2.NP. Hmota 3.NP se projevuje s distancí od hlavní fasády způsobenou existencí střešních teras v tomto podlaží. Sedlová střecha je nasazena až na toto ustoupené 3.NP. Toto řešení je na některých místech záměrně porušeno – schodiště, ryzality obytných částí bytů ve 3.NP směrem k lesu.

Předložené řešení tak vytváří členitou, ale logicky čitelnou architektonickou tvář objektů a zároveň redukuje měřítko navržených objektů. Významným prvkem pro vnímání objektů bude velikost a členění navržených okenních otvorů. Objekty mají navržena u obývacích pokojů větší prosklení pomocí francouzských oken bez parapetů a u ložnic, pracoven, dětských pokojů atd. jsou navržena okna se sníženým parapetem.  Návrh tak reaguje na přítomnost a množství zeleně v areálu a jeho okolí. Díky předloženému řešení bude zajištěn vizuální kontakt obyvatel s okolím.

Z hlediska vybavenosti areálu a jeho okolí je dle požadavku obce umístěn do parteru jednoho z vila-domů komerční prostor, který je využitelný pro prodejnu či služby. V areálu je navrženo dětské hřiště. Pro dopravní obsluhu je navržena nová obslužná komunikace, která zajišťuje příjezd k jednotlivým bytovým domům. Parkování je řešeno následujícím způsobem: Pod řadou dvoj-domů je v celé délce podzemní garáž, vila-domy mají částečně zajištěno parkování v garážích v přízemí a částečně parkovacími stáními na povrchu. Intenzita míry využití území je navržena s ohledem na pohodu a intimitu bydlení v kombinaci s odpovídajícím poměrem zeleně, občanské vybavenosti a parkování.

- Dispoziční a typologické řešení

Všechny domy jsou navrženy jako třípodlažní schodišťové. V případě řady dvojdomů je navrženo ještě jedno podzemní garážové podlaží. Navržené bytové dvojdomy jsou členěny na dvě sekce. Viladomy jsou tvořeny jednou sekcí.

Jednotlivé sekce jsou vždy vybaveny vertikální komunikací schodištěm. Na schodiště vždy navazují patrové podesty s přístupem do jednotlivých bytů. Počet bytů v jednotlivých podlažích se liší v závislosti na typu domu, velikosti bytů a podlaží. Typologicky se vyskytují v řešení byty příčné i jednostranně orientované v závislosti na orientaci objektů na světové strany. Byty jsou navrženy ve velikostních kategoriích 1+kk až 4+kk. Početní zastoupení jednotlivých kategorií je uvedeno výše.

Stavební řešení

Založení domů bude na betonových pasech a patkách. Svislé nosné konstrukce budou zděné z keramických bloků doplněné o železobetonové ztužující pilíře a věnce. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu, konstrukce schodišť prefabrikované akusticky oddělené od okolních konstrukcí. Příčky zděné z keramických bloků, instalace osazeny v bytových jádrech, akustických předstěrách a podhledech. Ploché střechy budou s obrácenou skladbou, fasády budou opatřeny zateplovacím systémem s tenkovrstvými probarvenými omítkami. Sedlové střechy variantně celodřevěný krov či monolitické šikmé desky kryté skládanou střešní krytinou. Výplně otvorů navrženy dřevěné, dtto konstrukce teras, předzahrádek a oplocení.

- Konstrukční řešení

Stavební jáma - téměř celý obvod stavební jámy bude řešen svahováním, pouze v části (v blízkosti kořenů ponechávaných stromů) bude stavební jáma zabezpečena záporovým pažením. Svahování stěn stavební jámy bude provedeno ve sklonech určených odpovědným geologem. Stavební jáma bude provedena tak, aby bylo možné provádět železobetonové suterénní stěny oboustranným bedněním. Záporové pažení bude tvořeno záporami z válcovaných profilů v osové vzdálenosti přibližně 2-2,4m a výdřevou o tloušťce cca 100mm. Vetknutí zápor  pod dno stavební jámy se předpokládá 2,5-3 m. V závislosti na hloubce stavební jámy budou zápory buď pouze vetknuté nebo kotvené. Kotvené zápory budou provedeny s převázkami z ocelových válcovaných profilů a budou kotveny třípramencovými kotvami (1kotva/2 zápory). Kotvy s převázkami budou osazeny vždy min. 1m nad úrovní stropní konstrukce, resp. základové desky tak, aby nedošlo ke kolizi s kotevní výztuží, popř. budou hlavy kotev a převázky zapuštěny mezi zápory a nedojde ke kolizi s novými konstrukcemi. Po vybetonování příslušného stropu, který zajistí rozepření stavební jámy, budou kotvy v jednotlivých úrovních deaktivovány. Všechny konstrukce zajištění stavební jamy jsou navrženy jako dočasné konstrukce. Pro případ velkých přítoků do stavební jámy, především při přívalových deštích, bude navržen systém drenáží a čerpacích studní.

Založení objektu - konstrukce založení je ovlivněna geologickými poměry na staveništi. Vlastní založení objektů bude plošné na základových pasech a základové desce. S hlubinným založením na pilotách se neuvažuje. Základovou půdu pro objekty s podzemním podlažím budou tvořit mírně až velmi zvětralé ordovické břidlice, které lze zařadit do třídy R5 (R4). Základovou půdu pro objekty nepodsklepené budou tvořit velmi zvětralé až zcela rozložené ordovické břidlice, které lze zařadit do třídy R5 (R6).  Velmi zvětralé břidlice třídy R5 jsou vhodnou základovou s předpokládanou výpočtovou únosností až 300kPa. Pokud v úrovni základové spáry nebude dosaženo požadovaných parametrů, bude neúnosná zemina vytěžena a nahrazena plombou z prostého betonu.

Spodní stavba - v podzemním podlaží je navrženo technické a provozní zázemí objektu – garáže, skladovací prostory apod. Protože objekty jsou osazeny v mírně svažitém terénu, je navržena základová deska ve spádu a kopíruje průběh terénu. Nosná konstrukce spodní stavby je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce. Nosná konstrukce je výrazně ovlivněna dispozičními požadavky, které vychází z požadavků na parkování a průjezdné pruhy. Ze statického hlediska jsou stropní desky suterénů navrženy jako bezprůvlakové desky lokálně podepřené sloupy, stěnovými pilíři a liniově stěnami po obvodu a stěnami jader. Tloušťky jednotlivých desek jsou navrženy podle  druhu zatížení a to 250mm (pod bytovým podlažím) a 300mm (deska nad úrovní UR-1 pod upraveným terénem a v místech, kde vynáší konstrukce nadzemních podlaží). Desky nad 1.PP jsou nad průjezdným profilem lokálně zesíleny trámy, které slouží na vynesení svislých nosných stěn 1.NP. Svislé nosné konstrukce spodní stavby jsou tvořeny obvodovými a vnitřními železobetonovými stěnami o tloušťce 300 a 250 mm a vnitřními sloupy. Maximální osové vzdálenosti svislých prvků jsou 7,6m. Sloupy jsou, s ohledem na garážová stání, uvažovány převážně šířky 300mm s délkou 0,4-0,8m. Konstrukce spodní stavby je navržena z betonu C30/37. K vyztužení všech svislých a vodorovných prvků  podzemních podlaží je použita výztuž 10 505R. Spodní stavba je dilatována vždy v místě propojovacích krčků mezi bytovými domy. Spodní stavba je řešena jako vodonepropustná konstrukce, tzn. všechny dilatační spáry budou řešeny pomocí sika pásů proti průniku spodní vody.

Ochrana spodní stavby - ochranu spodní stavby proti účinkům zemní vlhkosti a proti zatékající srážkové vodě lze řešit pomocí povlakových izolací nebo návrhem vodonepropustné konstrukce. Vodonepropustnost železobetonové konstrukce bude zajištěna vlastním návrhem vodostavebního betonu, dostatečným množstvím výztuže a kvalitní ochranou pracovních a dilatačních spár ( pásy Sika, těsnící pásky a tlakové hadičky Frank, těsnící plechy atd.). Ochrana proti agresivnímu prostředí bude zajištěna větším krytím výztuže a složením betonové směsi.Nepředpokládá se ochrana spodní stavby proti vibracím od dopravy.

Svislé nosné konstrukce - konstrukce horní stavby je navržena jako kombinovaný systém, část je tvořena železobetonovým skeletem, část je tvořena nosnými stěnami. Železobetonový sloupový systém je navržen ve vnitřní dispozici a u bytových domů navazuje na nosnou konstrukci podzemního podlaží. Stěny, popř. pilíře, jsou navrženy především po obvodě a kolem schodišťových jader. Nosné stěny jsou navrženy převážně zděné z cihel a tvárnic na maltu cementovou. Lokálně jsou ve stěnách navrženy železobetonové sloupy či pilíře – především v nároží, kde jsou stěny prolomeny okenními otvory a dochází ke koncentraci zatížení. Maximální rozpony jsou 7,6m. Svislé nosné prvky jsou navrženy z betonu C25/30 a z cihel P20na MC 5.

Vodorovné nosné konstrukce - stropní konstrukce horní stavby jsou navrženy jako křížem armované desky, konstantní tloušťky, Okraje desky budou vzhledem na variabilitu pozice balkónů a samotných otvorů v obvodových stěnách ztuženy železobetonovým trámem, který bude zároveň tvořit nadpraží otvorů. Přes obrys nosných stěn jsou vykonzolované balkony, které budou řešeny jako monolitické se zabudovaným prvkem přerušujícím tepelný most. Poslední podlaží jsou navržena ustupující, část svislých konstrukcí bude vynášena stropní deskou spodního podlaží. Tloušťky stropních desek jsou dle rozponu navrženy 250mm, desky balkonů jsou 200-250mm. Přechodové stropní desky pod nástavbami budou tl. 250-280mm. Stropní desky jsou navrženy s ohledem na omezení průhybů pro vyzdívané dělící konstrukce na L/350 rozpětí. Stropní konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 a budou vyztuženy vázanou výztuží 10 505R. Celková tuhost a stabilita nadzemních částí konstrukce je řešena především tuhostí stěnového systému, jehož část prochází až do základových konstrukcí. schodišťových jader a tuhostí příčných a podélných  nosných stěn.  Přenos vodorovných sil zajišťují tuhé stropní tabule.

Schodiště - schodišťová ramena jsou uvažována jako prefabrikované prvky, které budou osazeny do schodišťového prostoru dodatečně. Ramena jsou uložená na stropní desky pomocí akustických prvků, např. SCHÖCK.

Konstrukce krovu - nosná konstrukce sedlové střechy je v této fázi uvažována ve dvou variantách. Nosnou konstrukci lze řešit jako ocelodřevěný krov, navržený z ocelových rámů, na kterých jsou uloženy dřevěné krokve. Při této variantě se uvažuje o využít podkrovního prostoru. Druhou variantou je provedení železobetonové stropní desky nad 3.NP, na která bude provedena samonosná dřevěná sbíjená konstrukce střechy.

- Technická zařízení

Vnitřní kanalizace splašková - materiálem vnitřního rozvodu bude PE-HT. Potrubí uložené do země bude provedeno z PVC-KG. Všechny zařizovací předměty budou do odpadních potrubí připojeny přes zápachové uzávěry (sifony). Odpadní potrubí bude vedeno v instalačních jádrech. Potrubí procházející přes všechna podlaží budou vyvedena nad střechu objektu a ukončena ventilačními hlavicemi. Stoupačky, které budou ukončeny v nižších podlažích budou opatřeny přivzdušňovací hlavicí. Na stoupačkách případně na svodných potrubí budou ve vhodných místech  umístěny čistící kusy. Svodná potrubí budou vedena v suterénech objektů (dvojdomy) nebo v zemi pod základovou deskou (viladomy). Sklon připojovacích potrubí bude minimálně 3%. Sklon svodného potrubí bude minimálně 2%. Zařizovací předměty, které jsou umístěné pod úrovní nivelety vozovky budou opatřeny zpětnou klapkou. Odpadní vody ze zařizovacích předmětů umístěných pod úrovní gravitační kanalizace budou do této transportovány pomocí přečerpávacího boxu. Kanalizace v celém objektu bude provedena v souladu s ČSN 73 67 60 –

Vnitřní kanalizace dešťová - dešťové vody ze střech budou svedeny pomocí dešťových svodů vedených po fasádě objektu a budou zaústěny do přípojek dešťové kanalizace. V místech, kde bude dešťový svod přecházet do ležaté kanalizace bude na terénu umístěn lapač střešních splavenin.

Vodovod - od vodoměrné sestavy umístěné v 1.PP (dvojdomy) nebo ve vodoměrné šachtě (viladomy) bude  rozvod veden samostatně pro požární a užitkovou vodu. Užitková voda bude rozvedena instalačními jádry do jednotlivých bytů, kde budou osazeny bytové vodoměry. Bytový rozvod bude proveden převážně v podlaze nebo v instalačních přizdívkách. Příprava TUV je pro každý objekt řešena decentralizovaně. Každý byt bude vybaven plynovým kotlem se zásobníkem pro TUV o objemu cca 120 l. Od zásobníků bude veden v souběhu rozvod SV, TV a v případě nutnosti i CV k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvod vody bude proveden z plastových trubek PP-PN10 pro studenou vodu a PP-PN20 pro teplou vodu a cirkulaci. Volně vedená potrubí budou tepelně izolována dle platných předpisů. Baterie a uzavírací armatury budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Požární vodovod bude do objektů navržen na základě požadavku PO.

Plynovod - za HUP objektu bude osazen regulátor plynu pro redukci ze středotlaku na nízkotlak. Redukční stanice společně s HUP bude umístěna v technické místnosti v suterénu objektu (dvojdomy) nebo v nice na fasádě objektu (viladomy). Plyn bude zredukován na hodnotu 5kPa. Od regulátoru bude plyn rozveden k jednotlivých bytům do míst, kde budou osazeny bytové plynoměry. Od plynoměru potrubí povede ke kotli. Před napojením potrubí na kotel bude do potrubí vsazen uzavírací ventil. Součástí redukční stanice bude pojistný ventil s bezpečnostní funkcí. Od pojistného ventilu bude vyvedeno odfukové potrubí do vnějšího prostředí. Materiálem plynovodu budou ocelové bezešvé trubky spojované svařováním opatřené ochranným nátěrem žluté barvy. Plynovod bude veden dle místních podmínek po povrchu, případně ve žlabu. Při prostupu konstrukcemi bude plynovod opatřen chráničkami o stupeň vyšší dimenze.

Vytápění - bude decentralizované. Každý byt bude mít svůj vlastní zdroj tepla. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační turbo-kotel se zásobníkem pro přípravu TUV. Kotel bude mít jmenovitý výkon 24kW.  Přepínání mezi přípravou TUV a přípravou otopné vody bude zajištěno trojcestným ventilem. Priorita bude na straně přípravy TUV. Zdroj tepla a celá topná soustava budou tlakově jištěny podle platných českých norem (ČSN 060830) pojistným ventilem. Kotel bude vybaven vlastní expanzní nádobou, uzavíracími a regulačními armaturami a automatickou regulací. Potrubí otopné vody bude provedeno z mědi a bude izolováno proti tepelným ztrátám. Rozvod topné vody bude převážně proveden do podlahy bytu, případně bude zasekán do stěn. Jako koncové prvky do obytných místností jsou navrženy deskové radiátory, do koupelen se uvažuje s trubkovými tělesy. Na žádost investora lze navrhnout i podlahové topení.

Vzduchotechnika - obytné místnosti budou větrány přirozeně pomocí infiltrace okny vybavenými mikroventilací. Infiltrace okny zajistí 0,5-násobnou výměnu vzduchu v obytných prostorech. Odvod vzduchu nad varným centrem v kuchyni bude řešen pomocí kuchyňských digestoří napojených na potrubí vyvedených nad střechu objektu. Větrání soc. zařízení bude řešeno podtlakově pomocí malých radiálních ventilátorů napojených na stoupací potrubí, která budou rovněž vyvedena nad střechu objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude zajištěna přetlakem podříznutými dveřmi z okolních prostor. Parking v 1.PP bude větrán přirozeně. Pro přirozené větrání budou navrženy v prostoru větrací otvory (anglické dvorky) o ploše minimálně 0,1m2 na jedno parkovací stání. Množství odvětrávaného vzduchu - koupelny 80 m3/h, WC 50 m3/h, samostatná místnost s pračkou 20m3/h. Požární větrání schodišť bude řešeno na základě požadavku zprávy PO.

Silnoproudá elektroinstalace - z přípojkové skříně objektů bude přípojka NN pokračovat k elektroměrovému (popř.více) rozváděči, kde bude měřena spotřeba elektrické energie v jednotlivých bytech a společná spotřeba domu. Napájení garáží pod bytovými domy bude z objektu bytového domu se samostatným elektroměrem.

STA - pro příjem televizních a rádiových stanic bude v každém objektu instalován samostatný rozvod STA. Je uvažováno s příjmem jak pozemního digitálního vysílání (DVB-T), tak i satelitního digitálního (DVB-S) a analogového vysílání, včetně přípravy pro připojení na kabelovou televizi. Rozvaděč STA bude vždy umístěn ve společných prostorech nejvyššího přístupného patra a osazen aktivními prvky pro dokonalý příjem a zpracování všech signálů. Jednotlivé rozvody budou z rozvaděče taženy koaxiálním kabelem v trubkách, žlabech apod. k jednotlivým účastnickým zásuvkám. Anténní systém bude osazen jak antény pro pozemní stanice, tak parabolickou anténou pro příjem  satelitních stanic. Bude provedena příprava pro připojení druhé satelitní antény.

Telefon a datová síť - objekty budou připojeny na VTS Telefonica O2 s ADSL připojením. Z jednotlivých UR na fasádách domů budu kabelem 3XN připojeny jednotlivé KR v bytech. Z těchto KR budou hvězdicovitě připojeny jednotlivé zásuvky v bytě. Rozvod telefonních linek bude řešen pomocí kabelů Belden Xx2x0,5. Systém bude umožňovat přenos vysokorychlostního přenosu dat XDSL. Uvažovaná potřeba linek VTS - komerční prostor 1 linka, byty 105 linek.

Domácí videotelefon, el. vrátný, dálkové otevírání vrat - pro komunikaci návštěvníků s nájemníky bytů je navržen systém videotelefonu. Vstupní tablo s kamerou, hlasovým modulem a tlačítky zvonků jednotlivých bytů bude umístěno u vstupu do objektu. V každém bytě bude instalován videotelefon. U vstupních dveří jednotlivých bytů budou osazeny tlačítka pro zvukovou signalizaci. Tyto tlačítka budou zapojeny do systému videotelefonu s možností nastavit odlišný tón vyzvánění. Vjezd a výjezd z garáže bude vybaven elektricky ovládanými vraty. Tato vrata  budou ovládána dálkovým ovladačem.

Elektrický zabezpečovací systém - všechny byty budou vybaveny samostatným systémem EZS, řešící signalizaci narušení střeženého prostoru. Střeženým prostorem budou všechny místnosti v bytě s možným rizikem vniknutí do objektu. Ústředna systému EZS bude přes GSM bránu umožňovat monitorování a ovládání přes mobilní telefon sítě GSM. Ústřednu bude také možné napojit na pult centralizované ochrany (PCO). Byty budou střeženy kombinací prostorové a plášťové ochrany pomocí PIR detektorů, detektorů tříštění skla a na všech vstupních dveřích a otevíraných částech oken magnetických kontaktů. Ovládací klávesnice bude umístěna u vstupu. Systém EZS bude zálohován z vlastního záložního zdroje po dobu min 15hod.

- Dopravní napojení

Nově navrhovaná obslužná komunikace obytného souboru šířky 5,50 metru (SO 04.1.1.) je napojena dvěma vedlejšími větvemi na stávající komunikaci III/01212. Napojení je provedeno dlážděnými plochami, zdůrazňujícími povinnost dát přednost v jízdě. Rozhledové poměry jsou posouzeny na DZ „Stůj, dej přednost v jízdě“. Křižovatky jsou posouzeny na intenzity dopravy v době dopravní špičky a to ve výhledovém období roku 1015 po realizaci přeložky silnice I/12. Odbočovací pruhy nejsou navrženy.

Výhledová křižovatka II/612 x III/01212 - vzhledem k plánované přeložce silnice I/12 dojde na stávající I/12 k poklesu intenzity dopravy. Dopravní řešení výše uvedené křižovatky se předpokládá obdobné, jako je stávající stav, přičemž z hlediska bezpečnosti dopravy lze stávající řešení zlepšit úpravou povrchu vozovky a dopravního značení. Do křižovatky vjíždí cca 4500 vozidel/24 hodin < 10000 vozidel/24hodin (mezní hodnota dne TP 188). Vzhledem k tomu, že intenzita vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje hodnoty 4500 vozidel, tj. 45 % teoretických kapacitních možností křižovatky, je křižovatka hodnocena jako kapacitně vyhovující s dostatečnou kapacitní rezervou. Lze předpokládat dosažení ÚKD B a to i době dopravní špičky, což je příznivá hodnota vyhovující bezpečně požadavkům stanovených v technických podmínkách.

Výhledové řešení dopravního napojení silnice III/01212 na přeložku I/12 - napojení bude řešeno mimoúrovňovou křižovatkou. Vzhledem k prognózované intenzitě dopravy na silnici III/01212 (2620 voz/24 hodin) není předpokládán vznik dopravních problémů. Finální řešení úrovňových křižovatek napojujících rampy I/12 na posuzovanou silnici III. třídy bude řešeno v projektové dokumentaci přeložky. Po realizaci přeložky I/12 dojde na stávající silnici I/12 k poklesu intenzity dopravy. Zároveň mírně naroste význam stávající propojky ul. Na Ladech (silnice III/01212). Intenzity dopravy vypočtené ve výhledovém období však nedosahují takových hodnot, aby bylo nutné provádět podrobný výpočet kapacity jednotlivých křižovatek. Orientačním posouzením bylo zjištěno, že všechny posuzované křižovatky, které budou bezprostředně ovlivňovat dopravní situaci v oblasti jsou kapacitně vyhovující a to z dostatečnou kapacitní rezervou. I ve výhledovém období roku 2015 je proto předpokládán plynulý provoz.

V příloze č. 3 tohoto oznámení je zpráva „Dopravní posouzení obytného souboru Květnice“, které vypracovala společnost CityPlan, s.r.o. Hlavním cílem práce je dopravní posouzení a dopravní prognóza výhledových intenzit dopravy pro napojení obytného souboru Květnice na silniční síť a to v kontextu plánované přeložky silnice I/12. Proveden je také koncepční návrh dopravního řešení areálu obytného souboru. Dopravní prognóza bude podkladem pro vypracování hodnocení vlivu na životní prostředí.

- Etapizace výstavby

Před zahájením výstavby bude provedena demolice objektů Výzkumného ústavu prasat nacházejících se na staveništi. Jedná se zejména o služební bytový dům, provozní objekt, přípravnu krmiv, stáje, sklad sena a podzemní septiky a inženýrské sítě. Demolice těchto objektů je součástí samostatného stavebního řízení.

Výstavba nových staveb proběhne v jedné etapě. Postup prací bude odpovídat členění stavby na skupiny a stavební objekty uvedené v následující tabulce.

- Členění stavby

| SO |  |  | skupina | název | upřesnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  |  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |  |
|  | 1. | 1. | inženýrské sítě | slaboproud - vojenský kabel | přeložka |
|  | 2. | 1. | zařízení staveniště | objekty | buňkoviště, skládky |
|  |  | 2. |  | vodovod | staveništní přípojka |
|  |  | 3. |  | kanalizace | staveništní přípojka |
|  |  | 5. |  | silnoproud | staveništní přípojka |
|  |  | 6. |  | zpevněné plochy | staveništní komunikace |
|  |  | 7. |  | DIO | znašení |
|  | 3. | 1. | odstranění stávajících staveb | bytovka | budova |
|  |  | 2. |  | karanténa | budova |
|  |  | 3. |  | provozní budova | budova |
|  |  | 4. |  | přípravna krmiv | budova |
|  |  | 5. |  | stáje | budova |
|  |  | 6. |  | sklad slámy | budova |
|  |  | 7. |  | zpevněné plochy | komunikace |
|  |  | 8. |  | septiky | žumpy |
|  |  | 9. |  | kanalizace | areálový rozvod |
|  |  | 10. |  | vodovod | areálový rozvod |
|  |  | 11. |  | silnoproud | areálový rozvod |
|  |  | 12. |  | slaboproud | areálový rozvod |
|  | 4. | 1. | kácení | vzrostlá zeleň | kácení, ochrana |
| 02. |  |  | HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY |  |  |
|  | 1. | 1. | zemní práce | skrývka ornice |  |
|  |  | 2. |  | zasypání výkopů z demolic |  |
|  |  | 3. | kanalizace | odvodnění staveniště |  |
| 03. |  |  | BUDOVY |  |  |
|  | 1. |  | obytné domy |  |  |
|  |  | 1. |  | viladům A |  |
|  |  | 2. |  | viladům B |  |
|  |  | 3. |  | viladům C |  |
|  |  | 4. |  | viladům D |  |
|  |  | 5. |  | viladům E |  |
|  |  | 6. |  | bytový dům F |  |
|  |  | 7. |  | bytový dům G |  |
|  |  | 8. |  | bytový dům H |  |
|  |  | 9. |  | bytový dům I |  |
| 04. |  |  | VENKOVNÍ ÚPRAVY |  |  |
|  | 1. | 1. | komunikace a zpevněné plochy | komunikace, parkoviště |  |
|  |  | 2. |  | chodníky, zpevněné plochy |  |
|  |  | 3. |  | dopravní značení |  |
|  | 2. | 1. | terénní úpravy | čisté terénní úpravy |  |
|  |  | 2. |  | oplocení |  |
|  |  | 3. |  | hřiště |  |
|  |  | 4. |  | odpadové hospodářství |  |
|  |  | 5. |  | sadové úpravy |  |
|  | 3. | 1. | inženýrské sítě | kanalizace | splašková |
|  |  | 2. |  | kanalizace | dešťová |
|  |  | 3. |  | kanalizace | vsakování |
|  |  | 4. |  | vodovod |  |
|  |  | 5. |  | plynovod |  |
|  |  | 6. |  | silnoproud |  |
|  |  | 7. |  | veřejné osvětlení |  |
|  |  | 8. |  | areálové osvětlení |  |
|  |  | 9. |  | slaboproud |  |

#### B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení

Předpokládaný termín zahájení demolic stávajících objektů:			leden 2009

Předpokládaný termín zahájení výstavby nových objektů:			červen 2009

Předpokládaný termín dokončení:						červen 2010

- Předpokládané náklady na výstavbu:

- V této fázi nespecifikovány.

#### B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Provoz obytného souboru Květnice, Na Ladech ovlivní při výstavbě i vlastním provozu pouze nejbližší okolí (viz závěry tohoto oznámení). Vlastní území je součástí správního území obce Květnice. Nejbližší obytná zástavba se nachází na západ od silnice III. třídy č. 01212 a bude ovlivněna zejména související dopravou.

- Dotčené samosprávné celky:	Středočeský kraj

Obec Květnice

Umístění obytného souboru ve vztahu k sídelní struktuře nejbližšího okolí dokumentuje příloha č.1.

#### B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění  – vydá Obec Květnice.

Územní řízení - výstavba viladomů a bytových domů obytného souboru – vydá Městský úřad

Úvaly, Stavební úřad.

- Stavební řízení - demolice stávajících objektů  – vydá Městský úřad Úvaly, Stavební úřad.

Stavební řízení – výstavba viladomů a bytových domů obytného souboru – vydá Městský úřad

Úvaly, Stavební úřad.

Vodoprávní řízení – povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových – vydá Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí.

V případě nálezu zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha je nutné předem získat výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od příslušného úřadu (Krajský úřad Středočeského kraje, př. Ministerstvo životního prostředí ČR – Správa CHKO ).

### B.II. Údaje o vstupech

#### B. II.1. Půda

##### Zábory půdy

Pozemky určené pro výstavbu obytného souboru jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, zastavěná plocha a nádvoří. Realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa, záměr bude realizován na ostatních plochách a zastavěných plochách a nádvořích. Zemědělská půda bude dotčena pouze u dvou pozemků orné půdy (634/1 a 647/62) pro potřeby vedení inženýrských sítí, nepůjde o trvalé vynětí, ale o dočasný zábor.

V rámci průzkumných prací nebyla zdokumentována kontaminace půdy v zájmovém území. Z hlediska záměru se nepředpokládá významná kontaminace území a to jak při výstavbě, tak i při provozu (resp. při plné funkci a využití zájmového území).

##### Zemní práce

Zemina z výkopů (předpokládaný objem cca 9 250 m3) bude odvezena na skládku do vzdálenosti cca 30 km, část zeminy (cca 1670 m3) bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita pro čisté terénní úpravy. Venkovní úpravy budou provedeny v niveletě stávajícího terénu, jako ornice bude použita příslušně upravená sejmutá zemina.

Příprava půdy - po terénních úpravách bude rozprostřena ornice ve vrstvě min. 20 cm. Použita bude ornice z místní skrývky, doplněná podle kvality dovozem substrátu. Provede se plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do drobtovité struktury a chemické odplevelení před založením výsadeb.

##### Ochranná pásma

Do řešeného území zasahují následující ochranná pásma:

- ochranné pásmo lesa – lesní pozemky č. 649/5 v k.ú. Květnice 747751 a 644/2 v k.ú. Dobročovice 627313. Na základě předběžného projednání se zástupci MÚ Brandýs OŽP (Ing. Čadilová) a Lesy ČR správa Mělník (pan Sedláček) byly obytné domy umístěny ve vzdálenosti minimálně 15 metrů od hranice lesních pozemků. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa podána žádost o vydání souhlasu s územním rozhodnutím Orgánu státní správy lesů.

- ochranné pásmo stávající silnice 3. třídy – obytné domy jsou umístěny vně ochranného pásma 15 metrů komunikace Na Ladech

- ochranné pásmo biokoridorů – pozemek se nachází v ochranném pásmu územních systémů ekologické stability (lesní nadregionální biokoridor a nadregionální biocentrum Vídrholec)

- významný krajinný prvek – stavba není v přímém dotyku registrovanými VKP a přírodními památkami. Připravuje se vyhlášení PP Škvorecká obora která bude přiléhat k řešenému území.

- běžná ochranná pásma inženýrských sítí definovaná zákony č. 274/2001 (hlava VI, §23), 458/200 (§68), 670/2004 Sb. v platném znění.

- nad územím prochází radioreléové paprsky českých radiokomunikací, stavba a jeřáby nesmí přesáhnout výšku 20 metrů nad stávajícím terénem

V souvislosti s výstavbou „Obytného souboru Květnice Na Ladech“ nevyplývá nutnost vymezení či stanovení nových ochranných pásem.

#### B. II.2. Voda

Nově budovaný areálový rozvod bude napojen na stávající obecní vodovod v jihozápadní části areálu (pozemek. 757/2). Potrubí bude provedeno z litiny a napojení na obecní vodovod bude zajištěno z odbočky, která sloužila pro zásobování původního areálu. Dimenze potrubí bude DN 80. Jednotlivé objekty budou napojeny na areálový rozvod prostřednictvím samostatných přípojek z PE. Dimenze potrubí bude 50x6,9. Přípojky budou napojeny na areálový rozvod přes přípojkové ventily. Přípojky budou ukončeny vodoměrnou sestavou maximálně metr za vstupem potrubí do objektu. V případě dvojdomů bude vodoměrná sestava umístěna v technické místnosti v suterénu, v případě viladomů bude vodoměrná sestava osazena do vodoměrné šachty.

Potřeba vody pro sociální účely je stanovena podle směrnice MLVH ČSR č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení.

- Potřeba vody pro viladům

Bytové jednotky 8–10 (32 osob)

Průměrná potřeba vody		               	32 . 260  =   8 320 l/den

Maximální denní potřeba vody			8 320 . 1,25 = 10 400 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody 		10 400 .1,8/24 = 780 l/h = 0,22 l/s

Roční potřeba vody 				3 037 m3/rok

Potřeba TUV

Denní 2 624 l/den

- Potřeba vody pro sekci dvojdomu

Bytové jednotky 8 (30 osob)

Průměrná potřeba vody				30 . 260  = 7 800 l/den

Maximální denní potřeba vody			7 800 . 1,25 = 9 750 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody 		9 750 .1,8/24 = 731 l/h = 0,20 l/s

Roční potřeba vody 				2 847 m3/rok

Potřeba TUV

Denní 2 460 l/den

- Potřeba vody pro celý areál

Bytové jednotky – 105 (384 osob)

Průměrná potřeba vody		                	384 . 260  =   99 840 l/den

Maximální denní potřeba vody			99 840 . 1,50 = 149 760 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody 		149 760 . 2,1/24 = 13 104 l/h = 3,64 l/s

Roční potřeba vody 				36 442 m3/rok

Potřeba TUV

Denní 31 488 m3/den

Pro technologické užití se neuvažuje s žádnou vodou. Požadavek na potřebu požární vody vychází ze zprávy požární ochrany.

#### B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

##### Elektrická energie

Nový areál bude napojen ze stávající trafostanice 22/0,4kV ČEZ, která bude rozšířena doplněním technologie ve spodním rohu areálu – křižovatka Diviznová, Na Ladech (pozemek 634/6). Z trafostanice povedou distribuční kabely NN, které budou smyčkovat příslušné přípojkové skříně u jednotlivých bytových domů. Kabely budou uloženy ve výkopech (pískové lože, cihly, zapískování, výstražná fólie), event. ve výkopech s chráničkami. Spolu s kabelem typu 1-AYKY bude položen zemnící pásek FeZn 30/4 mm. Přechody komunikací, křížení s cizími sítěmi v chráničkách.

- Spotřeba elektrické energie

| VÝKONOVÁ A ENERGETICKÁ BILANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pi | ß | Pp |
|  | [kW] | [-] | [kW] |
| BYTY 105 | 578 | 0,80 | 462 |
| OBCHODNÍ PLOCHY | 50 | 0,70 | 35 |
| TECHNOLOGIE TOPENÍ | 50 | 0,80 | 40 |
| VZDUCHOTECHNIKA | 40 | 0,70 | 28 |
| OSTATNÍ | 30 | 0,90 | 27 |
| GARÁŽE | 40 | 0,90 | 36 |
|  | 788 | 0,80 | 628 |

##### Zásobování plynem

Nový areálový rozvod bude napojen na plynovod vybudovaný v rámci stavby Sportovní a ubytovací areál Realdom jižně u komunikace Na Ladech (pozemek č. 634/1). Potrubí bude provedeno z PE-HD a na rozvod Realdom bude napojen prostřednictvím nově provedené odbočky. Dimenze potrubí bude 110x10. Jednotlivé objekty budou napojeny na areálový rozvod prostřednictvím samostatných přípojek z PE. Dimenze potrubí bude 32x3. Přípojky budou ukončeny HUP. V případě dvojdomů bude HUP společně s plynoměrem a redukční stanicí osazen v technické místnosti v suterénu, v případě viladomů bude HUP, plynoměr a redukční sestava osazena v nice objektu.

- Potřeby tepla a spotřeby zemního plynu pro vytápění:

- Objekt Viladům

Tepelná ztráta 			34,7kW			75,3 MWh/rok

Množství teplé vody		2 624 l 			56,7 MWh/rok

Celková potřeba tepla 					132 MWh/rok

Roční potřeba plynu 					14 696 m3/rok

Hodinová potřeba plynu		8 x 24kW = 192kW	21,7 m3/h

- Objekt Viladům - koncový

Tepelná ztráta 			38,1 kW		82,7 MWh/rok

Množství teplé vody		2 624 l 			70,3 MWh/rok

Celková potřeba tepla 					153 MWh/rok

Roční potřeba plynu 					16 962 m3/rok

Hodinová potřeba plynu		10 x 24kW = 240kW	27,2 m3/h

- Objekt Dvojdům – jedna sekce

Tepelná ztráta 			44,8 kW		97,2 MWh/rok

Množství teplé vody		2 460 l 			60,8 MWh/rok

Celková potřeba tepla 					158 MWh/rok

Roční potřeba plynu 					17 575 m3/rok

Hodinová potřeba plynu		8 x 24kW = 192kW	21,7 m3/h

Celková potřeba tepla pro celý areál 			1 313 MWh/rok

Roční potřeba plynu pro celý areál 			146 046 m3/rok

Hodinová potřeba plynu pro celý areál			200,8 m3/h

##### Zásobování teplem

Vytápění bude decentralizované. Každý byt bude mít svůj vlastní zdroj tepla. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační turbo-kotel se zásobníkem pro přípravu TUV. Kotel bude mít jmenovitý výkon 24 kW. Přepínání mezi přípravou TUV a přípravou otopné vody bude zajištěno trojcestným ventilem. Priorita bude na straně přípravy TUV. Zdroj tepla a celá topná soustava budou tlakově jištěny podle platných českých norem (ČSN 060830) pojistným ventilem. Kotel bude vybaven vlastní expanzní nádobou, uzavíracími a regulačními armaturami a automatickou regulací. Potrubí otopné vody bude provedeno z mědi a bude izolováno proti tepelným ztrátám. Rozvod topné vody bude převážně proveden do podlahy bytu, případně bude zasekán do stěn. Jako koncové prvky do obytných místností jsou navrženy deskové radiátory, do koupelen se uvažuje s trubkovými tělesy. Na žádost investora lze navrhnout i podlahové topení.

##### Slaboproudé rozvody ,slaboproudá zařízení a telefon

Nový areál bude napojen ze síťového rozvaděče SR67 Telefonica O2 u čerpací stanice vodovodu (pozemek č. 647/62) kabelem 50XN, který bude zakončen novým síťovým rozvaděčem SR určeným pro tuto lokalitu výstavby. Z tohoto nově vybudovaného SR budou jednotlivé viladomy napojeny kabelem 10XN a bytové domy kabelem 20XN. Jednotlivé kabely budou zakončeny vždy v UR na fasádě objektu.

#### B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nově navrhovaná obslužná komunikace obytného souboru šířky 5,50 metru je napojena dvěma vedlejšími větvemi na stávající komunikaci III/01212. Napojení je provedeno dlážděnými plochami, zdůrazňujícími povinnost dát přednost v jízdě. Rozhledové poměry jsou posouzeny na DZ „Stůj, dej přednost v jízdě“. Křižovatky jsou posouzeny na intenzity dopravy v době dopravní špičky a to ve výhledovém období roku 1015 po realizaci přeložky silnice I/12. Odbočovací pruhy nejsou navrženy.

Výhledová křižovatka II/612 x III/01212 - vzhledem k plánované přeložce silnice I/12 dojde na stávající I/12 k poklesu intenzity dopravy. Dopravní řešení výše uvedené křižovatky se předpokládá obdobné, jako je stávající stav, přičemž z hlediska bezpečnosti dopravy lze stávající řešení zlepšit úpravou povrchu vozovky a dopravního značení. Do křižovatky vjíždí cca 4500 vozidel/24 hodin < 10000 vozidel/24hodin (mezní hodnota dne TP 188). Vzhledem k tomu, že intenzita vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje hodnoty 4500 vozidel, tj. 45 % teoretických kapacitních možností křižovatky, je křižovatka hodnocena jako kapacitně vyhovující s dostatečnou kapacitní rezervou. Lze předpokládat dosažení ÚKD B a to i době dopravní špičky, což je příznivá hodnota vyhovující bezpečně požadavkům stanovených v technických podmínkách.

Výhledové řešení dopravního napojení silnice III/01212 na přeložku I/12 - napojení bude řešeno mimoúrovňovou křižovatkou. Vzhledem k prognózované intenzitě dopravy na silnici III/01212 (2620 voz/24 hodin) není předpokládán vznik dopravních problémů. Finální řešení úrovňových křižovatek napojujících rampy I/12 na posuzovanou silnici III. třídy bude řešeno v projektové dokumentaci přeložky. Po realizaci přeložky I/12 dojde na stávající silnici I/12 k poklesu intenzity dopravy. Zároveň mírně naroste význam stávající propojky ul. Na Ladech (silnice III/01212). Intenzity dopravy vypočtené ve výhledovém období však nedosahují takových hodnot, aby bylo nutné provádět podrobný výpočet kapacity jednotlivých křižovatek. Orientačním posouzením bylo zjištěno, že všechny posuzované křižovatky, které budou bezprostředně ovlivňovat dopravní situaci v oblasti jsou kapacitně vyhovující a to z dostatečnou kapacitní rezervou. I ve výhledovém období roku 2015 je proto předpokládán plynulý provoz.

- Doprava v klidu

Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání je proveden v souladu s nornou ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Vychází se z navrženého počtu bytových jednotek a jejich podlahové plochy. Tomu odpovídá normativně stanovený počet stání. Počet umístěných parkovacích stání překračuje normové hodnoty, protože vychází z požadavku zastupitelstva umístit pro každý byt 2 parkovací či garážová stání. Navržený počet stání a jejich rozmístění je patrné z následující tabulky.

- Řešení dopravy v klidu

| Jednotky | Počet | Počet parkovacích stání dle ČSN | Počet parkovacích stání požadovaný obcí |
| --- | --- | --- | --- |
| Byt do 100 m2 | 73 | 37 | 146 |
| Byt nad 100 m2 | 32 | 32 | 64 |
| Obchod do 100 m2 | 1 | 2 | 2 |
| CELKEM | 106 | 71 | 212 |

### B.III. Údaje o výstupech

#### B III.1. Ovzduší

Areál obytného souboru bude představovat nový zdroj emisí látek znečišťujících venkovní ovzduší. Zdrojem emisí bude zejména související automobilová doprava a lokální plynové zdroje pro vytápění řešených objektů.

Pro potřeby oznámení byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou č.6  tohoto oznámení. Údaje, uváděné dále jsou z tohoto podkladového materiálu čerpány.

##### Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší

- Období výstavby

V období výstavby se nepředpokládá vznik žádného výrazného bodového zdroje znečištění ovzduší.

- Po uvedení do provozu

Bodovým zdrojem znečišťování budou lokální plynové kotelny pro vytápění jednotlivých objektů viladomů a bytových domů.

Pro výpočet emise z topení byl použit emisní faktor pro zemní plyn a údaje o spotřebě zemního plynu pro jednotlivé byty:

3 + k.k.		19,8 MWh/rok 		2 207 m3.rok-3

2 + k. k.		12,6 MWh/rok		1 397 m3.rok-3

1 + k. k.		943 MWh/rok		943 m3.rok-3

##### Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší

- Období výstavby

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude tato stavba v období výstavby, zejména pak v průběhu realizace zemních prací. Celková plocha plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s řešeným územím. Tento plošný zdroj znečišťování ovzduší bude pouze krátkodobý. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu stavby uvolňován z ploch zbavených vegetace, z nezpevněné zeminy a vířením nečistot, nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby.

Zejména při zakládání stavby a manipulaci se sypkými materiály bude třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby.

- Po uvedení do provozu

- Po uvedení do provozu se nepředpokládá vnik žádného významného plošného zdroje emisí.

##### Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší

- Období výstavby

Při výstavbě objektů bude docházet v rámci stavebních prací (demolice stávajících objektů, výkopy inženýrských sítí, zarovnání terénu, přesun hmot, dovoz betonu, stavebního materiálu, opláštění staveb a dovoz interiérů jednotlivých zařízení) ke zvýšenému pohybu dopravní techniky - nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace.

Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase bude specifikován ve zpracovaném plánu organizace výstavby. Na základě zkušeností ze staveb obdobného rozsahu můžeme předpokládat počet nákladních automobilů v době výstavby nejvýše 20 TNA za den (demolice, rozvoz výkopové zeminy, dovoz stavebních materiálů) a 1 - 2 TNA za hodinu (obousměrně 2 - 4 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako nevýznamný.

- Po uvedení do provozu

Rozptylová studie, která je uvedena v příloze č. 6, byla provedena ve třech variantách.

- varianta – současný stav

- varianta – výstavba

- varianta – stav po dostavbě obytného souboru

Předpoklad pro výpočet maximálních emisí z dopravy: 2,4x vyšší než údaje průměrné. Do výpočtu příspěvku OS Květnice byl zahrnut jako Varianta 1 provoz na silnici I/12 a místní komunikace Na Ladech. Do výpočtů pro variantu 2 a 3 byly tyto údaje započítány také.

Je třeba si uvědomit, že znečištění ovzduší z provozu na těchto komunikacích je již součástí imisního zatížení lokality a pokud porovnáme počet automobilů na těchto komunikacích s vyvolanou dopravou OS Květnice, je doprava vyvolaná mnohonásobně menší než doprava stávající.

- Varianta – SOUČASNÝ STAV

- Emisní zdroje : provoz na silnici I/12 a místní komunikace Na Ladech

Liniový zdroj			rychlost 	počet OA 	počet TNA

Na Ladech 			35km/h 	843 		126

hlavní Novosibiřská 		70km/h 	10 931 		2 318

- Varianta – STAV PO DOSTAVBĚ OBYTNÉHO SOUBORU KVĚTNICE

Liniový zdroj			rychlost 	počet OA 	počet TNA

Na Ladech 			35km/h 	1 055 		126

hlavní - 1. část 			70km/h 	11 563 		2 412

hlavní - 2. část 			70km/h 	11 142		2 350

areál obytného souboru 	20km/h 	212

garáže podzemní 		20km/h 	124

stání + garáže přízemní 	20km/h 	88

#### B. III.2. Odpadní vody

##### Splaškové odpadní vody

- Období výstavby

- Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Splašky ze zařízení staveniště budou zachytávány ve stávající jímce a likvidovány v ČOV.

- Po uvedení do provozu

Nově budovaný areálový rozvod bude napojen na stávající obecní kanalizaci – šachtu v komunikaci Na Ladech (pozemek č. 756/2). S ohledem na vyjádření společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o. bude možné připojení stavby na splaškovou kanalizaci až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod – realizaci 4. etapy ČOV Květnice (zajišťuje obec v rámci samostatného stavebního řízení).

Celkové množství splaškových vod vychází z výpočtu potřeby vody. Maximální potřeba vody pro celý areál je 149 760 l/den, roční potřeba vody dle výpočtu potom 36 442 m3/rok.

##### Dešťové vody

Množství dešťových vod pro celý areál:

Zastavěná plocha 			4 555 m2 (součinitel odtoku s=1)

Zpevněná plocha 			4 478 m2 (součinitel odtoku s=0,8)

Intenzita deště				0,03 l/s.m2

Celkové množství dešťových vod 	Q = 244 l/s

Nově budovaný areálový rozvod bude zakončen vsakovacím potrubím  s přepadem do stávající tůně v jihovýchodní části stavebního pozemku (pozemky č. 644/6 a 644/7).

##### Technologické odpadní vody:

- Období výstavby

V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale  možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru.

- Tato rizika lze rozdělit na rizika:

- - provozního charakteru

- - havarijního charakteru

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.

Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit její pravděpodobnost.

- Po uvedení do provozu

- V období provozu nebudou technologické odpadní vody vznikat.

#### B. III.3. Odpady

- Období výstavby

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních materiálů, materiál z demolic, výkopová zemina z hloubení základů nových objektů, odpady z budování nových inženýrských sítí, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. V prvé řadě bude muset být v rámci výstavby obytného souboru provedeno odstranění stávajících objektů bývalého zemědělského výzkumného ústavu a rekonstrukce inženýrských sítí. Odpady vznikající při demolici stávající zástavby budou detailně řešeny v rámci dokumentace k bouracím pracím. V rámci průzkumných prací byla zaměřena pozornost na možnost kontaminace prostorů intenzívně používaných pro chov a výzkum prasat: objektů přípravny krmiv, stájí, karantény a porážky a také obsahů septiku, lapolu a sdružené sběrné jímky na kejdu. Po konzultaci s odbornou firmou, provádějící laboratorní analýzy možných kontaminantů, bylo navrženo stanovení spektra anorganických látek, stopových kovů, prvků a jejich sloučenin včetně množství uhlíkatých látek ve vodě (DOC), v rozsahu možného znečištění. Stanovení byla provedena z tekutého obsahu jímek, výluhem z polotuhých a  pevných látek. Naměřené hodnoty většiny ukazatelů jsou na hranici nebo pod hranicí limitů stanovených pro pitnou vodu. Výjimku tvoří obsah síranů – 381-630 mg/l (vyhláška MZd č.252/2004Sb. uvádí pro pitnou vodu limit 250 mg/l SO42-). Stanovené množství síranů v žádném případě neomezuje možnost běžné likvidace zkoumaných látek, tzn. zdiva a betonů do skládek nebo použití pro recyklaci, tekutých a polotuhých, organických obsahů septiků a jímek pro rozvoz do ČOV a na zemědělsky obhospodařované plochy tak, jako byly likvidovány v minulých letech v rámci zemědělských podniků.

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina z hloubení stavební jámy, odpady z přeložek inženýrských sítí a rekonstrukce přilehlých komunikací, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. Významným odpadem (co do kvantity) bude zemina  a/nebo kamení (17 05 04) z výstavby inženýrských sítí a základových prací.

Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně PVC obal) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. zneškodnění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). V průběhu výstavby je nutné nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a případné odstranění pomocí oprávněných osob. Předpokládané druhy odpadu vznikajících při výstavbě jsou uvedeny  v následující tabulce.

- Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě

| Kód odpadu Kategorie | Název druhu odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 N | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 2 |
| 08 01 12 O | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (např. vodouředitelné barvy) | 2 |
| 08 04 09 N | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 2 |
| 08 04 10 O | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | 2 |
| 14 06 03 N | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 1,2 |
| 15 01 01 O | Papírové a lepenkové obaly | 1 |
| 15 01 02 O | Plastové obaly | 1 |
| 15 01 03 O | Dřevěné obaly | 1 |
| 15 01 04 O | Kovové obaly | 1 |
| 15 01 05 O | Kompozitní obaly | 1 |
| 15 01 06 O | Směsné obaly | 1 |
| 15 01 07 O | Skleněné obaly | 1 |
| 15 01 09 O | Textilní obaly | 1 |
| 15 01 10 N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 1,2 |
| 15 02 02 N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 1,2 |
| 15 02 03 O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 1,2 |
| 17 01 07 O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 1,2 |
| 17 02 01 O | Dřevo | 1 |
| 17 02 02 O | Sklo | 1 |
| 17 02 03 O | Plast | 1 |
| 17 03 02 O | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 17 03 01 | 1,2 |
| 17 04 01 O | Měď, bronz, mosaz | 1 |
| 17 04 02 O | Hliník | 1 |
| 17 04 05 O | Železo a ocel | 1 |
| 17 04 07 O | Směsné kovy | 1 |
| 17 04 11 O | Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem 17 04 10 | 1 |
| 17 05 04 O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 1,2 |
| 17 06 03 N | Jiné izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky | 2 |
| 17 06 04 O | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 1,2 |
| 17 06 05 N | Stavební materiály obsahující azbest | 2 |
| 17 08 02 O | Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) neuvedené pod číslem 17 08 01 | 1,2 |
| 17 09 04 O | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 1,2 |
| 20 02 01 O | Biologicky rozložitelný odpad | 3 |
| 20 03 01 O | Směsný komunální odpad | 1,2 |

Vysvětlivky:

- způsob nakládání:	1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 – biologická úprava

- kategorie odpadu:	O - ostatní

N – nebezpečný

Odstraňování odpadu zařazeného do kategorie nebezpečného odpadu (opláštění azbestocementovými vlnitými deskami, apod.) bude v případě výskytu probíhat za zvláštního režimu. Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady skladovat po dobu jejich umístění na staveništi v uzavřených nepropustných a označených nádobách a likvidovat je osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Nebezpečné odpady mohou být uloženy na skládku kategorie S-NO nebo spáleny ve spalovně.

- Období PROVOZU

Při provozu posuzovaného záměru budou převážně vznikat odpady komunálního charakteru, tzn. budou vznikat převážně tříděné zpětně využitelné odpady, směsný komunální odpad a malé množství odpadů z údržby objektů (např. zářivky, nebo sorpční materiály znečištěné nebezpečnými látkami z  garáží) apod.

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku – tedy v domácnostech a  jejich následného způsobu využití nebo odstranění. Pro využitelný odpad (sklo, papír, plasty) se předpokládá zřídit stanoviště využitelných částí komunálního odpadu při vjezdu do obytného souboru v jihozápadní části (u viladomu C, ve kterém je umístěn komerční prostor). Budou instalovány různobarevné sběrné nádoby o objem 1100 l při zajištění dostatečné frekvence svozu.

Dostatečný objem sběrných nádob pro komunální odpad na 1 osobu a týden je 28 litrů. Vycházíme-li z daných parametrů zastavění, je možno vypočítat potřebu sběrných nádob.

Každý navrhovaný bytový dům má 10 bytů různých rozměrů. Na základě velikosti podlahové plochy byl odhadnut počet osob, obývající jednotlivé byty. U nejmenších prostor (do 55 m2) se předpokládá obsazení 2 osobami, v bytech o velikosti 55 – 70 m2 se předpokládá průměrná přítomnost 3 osob. V bytech o velikosti podlahové plochy 70 – 90 m2 bylo uvažováno s pobytem 4 osob a v bytě s podlahovou plochou nad 90 m2 se předpokládá přítomnost 5 osob. Celkový počet obyvatel bytového domu lze průměrně stanovit na 33 osob. Průměrně lze tedy u každého bytového domu uvažovat s produkcí 924 l za týden.

Každý navrhovaný viladům má 8 bytů tří kategorií. U nejmenšího z bytů (do 55,5 m2) se předpokládá obsazení 2 osobami, v bytech o velikosti 75 m2 se předpokládá průměrná přítomnost 4 osob a v bytě s podlahovou plochou 89 m2 se předpokládá  přítomnost 5 osob. Celkový počet obyvatel bytového domu lze průměrně stanovit na 30 osob. Průměrně lze tedy u každého bytového domu uvažovat s produkcí 840 l za týden.

Z výše uvedené předpokládané bilance odpadů vychází i počty a velikosti sběrných nádob. Vzhledem k zajištění dostatečného standardu nakládání s odpady se předpokládá pro každý bytový dům i viladům se sběrnou nádobou na komunální odpad o objemu 1100 l.

Sběrné nádoby na komunální odpad budou umístěny mimo bytové domy ve vyhovující docházkové vzdálenosti. Většina objektů má stanoviště svozových nádob u domu. Výjimkou je nejvzdálenější objekt (viladům E), který je od stanoviště sběrných nádob vzdálen 65 m (důvodem je možnost zajíždění svozové techniky).

Rozměry nádoby o objemu 1100 l jsou: v x š x h = 1462 mm x 1360 mm x 1064 mm; je nutno počítat s rezervou pro manipulaci pro potřeby  přistavení – odhad plošných nároků na 1 kontejner je cca 1,8 x 2 m.

Z hlediska výpočtu produkce odpadů v přilehlém maloprodeji (prodejna potravin namísto 1 bytu ve viladomě) lze uvažovat objem 14 l /zaměstnance a týden. Při uvažovaném počtu 2 osob v maloprodeji je dostatečným objemem 28  l – lze využít přilehlých nádob u kterých je dostatečná rezerva. Celkem bude na určených místech (v přístřešcích) umístěno 16 sběrných nádob, z toho 3 na recyklovaný odpad.

- Předpokládané druhy odpadu při provozu obytného souboru jsou v následující tabulce

- Přehled odpadů, jež budou vznikat za provozu

| Kód odpadu Kategorie | Název druhu odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 O | Papírové a lepenkové obaly | 1 |
| 15 01 02 O | Plastové obaly | 1 |
| 15 01 03 O | Dřevěné obaly | 1 |
| 15 01 04 O | Kovové obaly | 1 |
| 15 01 05 O | Kompozitní obaly | 1 |
| 15 01 06 O | Směsné obaly | 1 |
| 15 01 07 O | Skleněné obaly | 1 |
| 15 01 09 O | Textilní obaly | 1 |
| 15 01 10 N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné | 2 |
| 15 02 02 N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 1,2 |
| 15 02 03 O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 1,2 |
| 20 01 01 O | Papír a lepenka | 1 |
| 20 01 02 O | Sklo | 1 |
| 20 01 10 O | Oděvy | 1 |
| 20 01 11 O | Textilní materiály | 1 |
| 20 01 13 N | Rozpouštědla | 1,2 |
| 20 01 14 N | Kyseliny | 1,2 |
| 20 01 17 N | Fotochemikálie | 1,2 |
| 20 01 21 N | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 1 |
| 20 01 27 N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 1,2 |
| 20 01 28 O | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | 1,2 |
| 20 01 29 N | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 1,2 |
| 20 01 30 O | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | 1,2 |
| 20 01 33 N | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 1,2 |
| 20 01 34 O | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | 1,2 |
| 20 01 35 N | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 020 01 23 | 1,2 |
| 20 01 36 O | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 020 01 23 a 20 01 35 | 1,2 |
| 20 01 37 N | Dřevo obsahující nebezpečné látky | 2 |
| 20 01 38 O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 1 |
| 20 01 39 O | Plasty | 1 |
| 20 01 40 O | Kovy | 1 |
| 20 02 01 O | Biologicky rozložitelný odpad | 3 |
| 20 02 02 O | Zemina a kameny | 2 |
| 20 02 03 O | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 2 |
| 20 03 01 O | Směsný komunální odpad | 2 |
| 20 03 03 O | Uliční smetky | 2 |
| 20 03 07 O | Objemný odpad | 2 |

Z hlediska množství odpadů lze pouze předpokládat, že s rostoucími požadavky na třídění a následnou likvidaci jednotlivých druhů odpadů a s rostoucími poplatky za ukládání odpadů bude snaha o minimalizaci produkce odpadů.

- Odpady vzniklé po dožití stavby

Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny (železný šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě posuzovaného záměru.

#### B.III.4. Ostatní

##### Hluk a vibrace

Pro posouzení hlukové situace v zájmové lokalitě jak v období výstavby (demolice stávajících objektů), tak i v období provozu obytného souboru Květnice, Na Ladech byly zpracovány akustické posudky, které jsou uvedeny v příloze č.5 tohoto oznámení.

- Období výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby 01/2009, termín dokončení stavby 05/2010. Realizace investičního záměru bude probíhat postupně ve dvou na sebe navazujících etapách.

V rámci první etapy bude řešena příprava území pro stavbu (tj. kácení vzrostlé zeleně, skrývka ornice, likvidace organických obsahů septiků a jímek, demolice stávajících objektů výzkumného ústavu živočišné výroby aj.). Během této etapy bude nutno naložit a odvézt cca 10459m3 sutě (část sutě bude použita v prostoru staveniště na zasypání výkopů po demolici septiků a jímek).

V druhé etapě výstavby budou postupně realizovány 4 bytové domy (F, G, H, I) a 5 viladomů (A, B, C, D, E) včetně inženýrských sítí, komunikací, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a sadových úprav. Součástí druhé etapy budou výkopové práce pro založení bytových objektů. Postupně vytěžená zemina bude použita při terénních úpravách v prostoru staveniště.

Stavební a montážní práce v rámci první a druhé etapy výstavby budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných stavebních strojů a zařízení (nákladní vozidla, kompresor, hydraulická a pneumatická ruční sbíjecí a bourací kladiva, kolové rypadlo, kolový nakladač, automixy, čerpadlo na betonovou směs, mobilní jeřáb, stavební výtahy, elektrické pily, vrtačky, brusky, apod.).

Práce budou probíhat výhradně v denní době, skutečná pracovní doba, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních strojů bude trvat max. 8 hodin. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech, v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Stavba bude probíhat v následujících fázích:

1.etapa, 1.fáze – kácení, skrývka ornice, likvidace organických obsahů septiků a jímek, současně přípravné a zabezpečovací práce pro provedení demolice stávajících objektů v areálu (demontáže, odstrojování konstrukcí, apod.), zejména činnosti charakteru staveništní doprava, zemní práce, horizontální a vertikální doprava, apod., předpokládané nasazení strojů 8 hodin za den, po dobu realizace cca 1 měsíc.

Používané mechanizmy (předpoklad):

- nákladní automobily typu N1, N2, vjezd do prostoru staveniště z ulice Na Ladech, intenzita dopravy 1 vozidlo za hodinu v obou směrech,

- bagr,

- nakladač,

- el. motorová pila,

- el. vrtačka,

- bruska, atd.

1.etapa, 2.fáze – postupné vybourání stávajících objektů v areálu, zejména činnosti charakteru staveništní doprava, bourací práce postupným rozebíráním, bez strojního strhávání konstrukcí a použití trhavin, vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava, apod., předpokládané nasazení strojů 8 hodin za den, po dobu realizace cca 4 měsíce.

Používané mechanizmy (předpoklad):

- nákladní automobily typu N1, N2, vjezd do prostoru staveniště z ulice Na Ladech, intenzita dopravy max. 2 vozidla za hodinu v obou směrech,

- hydraulické a pneumatické ruční sbíjecí a bourací kladivo,

- hydraulické nůžky,

- kompresor,

- kolový nakladač,

- autojeřáb,

- el. vrtačka,

- el. motorová pila, atd.

2.etapa, 1.fáze - výkop pro založení objektů F, G, H, I, základové konstrukce objektů F, G, H, I, přípojky inženýrských sítí, zejména činnosti charakteru zemní práce, vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava, řezání, vrtání, betonáž, apod., předpokládané nasazení strojů 8 hodin za den, po dobu realizace cca 3 měsíce.

Používané mechanizmy (předpoklad):

- nákladní automobily typu N1, N2, vjezd do prostoru stavby z ulice Na Ladech, intenzita dopravy 3 vozidla za hodinu v obou směrech,

- automix, 1 vozidlo za hodinu v obou směrech, pouze v období betonáže,

- čerpadlo na betonovou směs, pouze v období betonáže,

- autojeřáb,

- el. vrtačka,

- el. motorová pila,

- kolové rypadlo,

- kolový nakladač, atd.

2.etapa, 2.fáze - výkop pro založení viladomů, základové konstrukce viladomů, přípojky inženýrských sítí, současně zdění a betonáž vodorovných a svislých nosných konstrukcí objektů F, G, H, I, zejména činnosti charakteru zemní práce, řezání, vrtání, betonáž, zdění, vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava, apod., předpokládané nasazení strojů 8 hodin za den, po dobu realizace cca 3 měsíce.

Používané mechanizmy (předpoklad):

- nákladní automobily typu N1, N2, vjezd do prostoru stavby z ulice Na Ladech, intenzita dopravy 5 vozidel za hodinu v obou směrech,

- automix, 1 vozidlo za hodinu v obou směrech, pouze v období betonáže,

- čerpadlo na betonovou směs, pouze v období betonáže,

- autojeřáb,

- stavební výtahy,

- el. vrtačka,

- el. motorová pila,

- kolové rypadlo,

- kolový nakladač, atd.

2.etapa, 3.fáze – postupné dokončování zdění a betonáže vodorovných a svislých nosných konstrukcí objektů F, G, H, I a viladomů, stavební přípomoce, hrubé podlahy, ZTI, elektroinstalace, vytápění, dokončovací stavební práce, tj. zámečnické konstrukce, podlahové krytiny, dlažby, obklady, nátěry, malby, kompletace stavební části, elektroinstalace, slaboproudé rozvody, kompletace instalací, zejména činnosti charakteru vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava, vrtání, svařování, broušení, řezání, apod., předpokládané nasazení strojů 8 hodin za den, po dobu cca 6 měsíců. Současně budou k termínu dokončení stavby prováděny vně obytných objektů komunikace, parkovací plochy a sadové úpravy.

Používané mechanizmy (předpoklad):

- nákladní automobily typu N1, N2, vjezd do prostoru stavby z ulice Na Ladech, intenzita dopravy 3 vozidla za hodinu v obou směrech,

- stavební výtahy,

- el. vrtačka,

- el. motorová pila,

- akušroubováky,

- bruska, atd.

Vjezd na staveniště bude zřízen v severozápadním cípu areálu Souboru. Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích s návazností na komunikace I/12 a III/01212. Trasa pro odjezd vozidel ze stavby, odvoz sutě a dalšího stavebního odpadu bude probíhat ulicí Na Ladech (III/01212) ve směru na komunikaci I/12  a dále do recyklačních center a na řízené skládky. Používané trasy bude možno upřesnit po určení lokalit skládek, centrálních výroben apod., podle skutečných podmínek v době realizace stavby.

Jako „nejhlučnější“ (z ohledu na chráněný venkovní prostor okolních objektů) lze označit „1. etapu 2. fázi“ a „2. etapu 1. fázi“, kdy bude intenzita stavbou vyvolané dopravy dosahovat hodnotu až 8 pohybů těžkých nákladních automobilů za hodinu a po ploše staveniště se bude pohybovat nejvíce hlučných stavebních strojů. Obvyklé akustické parametry stavebních technologií jsou uvedeny v následujícím přehledu:

- Hladiny hluku použitých mechanizmů – bourací práce

| Stavební technologie | Předpokládaný typ | LwA [dB] |
| --- | --- | --- |
| Autojeřáb | Na podvozku TATRA 148 – výkon (volnoběh) | 105 (91) |
| Nákladní automobil | TATRA 815 – výkon (volnoběh) | 107 (90) |
| Bagr | Caterpillar 375L | 105 |
| Kolový nakladač | KOMATSU | 100 |
| Kolové rýpadlo | CAT M315 | 108 |
| Kolové rýpadlo s impaktorem | CAT M315 | 115 |
| Kompresor | ATLAS COPCO XAMS 175 | 90 |
| Pneumatické kladivo |  | 110 |

- Po uvedení do provozu

Pro výpočet hodinových intenzit automobilové dopravy po komunikacích v okolí obytného souboru byly použity podklady pro současný stav z dopravního sčítání ŘSD ČR a ÚDI Praha (rok 2007) zpřesněné sčítáním provedeným společností CityPlan a pro výhled (rok 2015) podklady společnosti CityPlan.

Při sčítání dopravy provedeném společnosti CityPlan byly v současné době napočítány na křižovatce ulic Novosibřinská (silnice I/12) a Na Ladech následující hodinové intenzity dopravy:

- Stávající intenzity dopravy na křižovatce ulic I/12 a Na Ladech

| Vjezd | Směr | OA/hod | NA/hod | Celkem voz/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/12 do Prahy | přímo | 415 | 78 | 493 |
|  | vlevo | 19 | 3 | 22 |
| I/12 od Prahy | přímo | 299 | 74 | 373 |
|  | vpravo | 15 | 4 | 19 |
| Ul. Na Ladech (od Květnice) | vlevo | 23 | 1 | 24 |
|  | vpravo | 15 | 1 | 16 |

Skladba dopravního proudu a rychlost vozidel na komunikacích v okolí Souboru je v modelu hlukové situace uvažována následující:

- Na komunikaci Novosibřinská je ve výpočtu uvažováno s rychlostí vozidel 70 km/h, rozdělení celkového počtu vozidel mezi denní a noční dobu je provedeno v poměru 88% v denní době a 12% v noci. Podíl nákladních vozidel a autobusů 17,5%.

- Na komunikaci Na Ladech byla v průběhu sčítání dopravy naměřena průměrná rychlost dopravního proudu 35 km/h, která je uvažována i v modelu. Rozdělení celkového počtu vozidel mezi denní a noční dobu je provedeno v poměru 99,9% v denní době a 9,1% v noci. Podíl nákladních vozidel a autobusů 13%.

- Na přeložce silnice I/12 (silničním okruhu) je uvažováno s rychlostí vozidel 100 km/h, rozdělení celkového počtu vozidel mezi denní a noční dobu je provedeno v poměru 80% v denní době a 20% v noci. Poměr očekávaného počtu osobních a těžkých nákladních vozů byl stanoven v souladu s dokumentem „Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004“ viz /2/.

Součástí souboru bude celkem 212 parkovacích míst z toho 124 míst v garáži pod bytovými domy, 24 míst v garážích situovaných v přízemí viladomů a 64 stání na povrchu. Soubor je přístupný dvěma výjezdy do ulice Na Ladech. Lze předpokládat, že prvním vjezdem (severní vjezd do Souboru) budou vjíždět všechny vozy do podzemních garáží a bude obsluhováno cca 51 parkovacích stání na povrchu a cca 12 garážových stáni ve viladomech. Druhým vjezdem (jižní vjezd do Souboru) budou vyjíždět všechny vozy z podzemních garáží a bude obsluhováno 13 parkovacích stání na povrchu (včetně stání pro komerční prostor) a 12 garážových stáni ve viladomech. Pro výpočet hodinových intenzit vyvolané automobilové dopravy (tj. garáže a přilehlého parkoviště) bude použit následující algoritmus: „V denní době se 80% celé kapacity parkovacích stání Souboru obmění (vozidla vyjedou a zajedou) jednou za osm hodin a v noční době (v „nejhlučnější“ noční hodině) se jedna desetina 80% kapacity parkovacích stání obmění za hodinu“. Algoritmus počítá s tím, že 20% aut své stání v průběhu dne neopustí.

V objektech obytného nebudou instalovány žádné neobvykle hlučné technologie.. Splnění požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude zajištěno v dalších stupních dokumentace výběrem vhodných technologií a návrhem potřebných technických opatření.

Sledované body SB1 až SB11 a POV1 až POV4 byly umístěny před fasády vybraných objektů Souboru a obytných domů v jeho okolí (respektive v okolí staveniště Souboru), u kterých se předpokládá největší zatížení hlukem. Zvolené sledované body se nacházejí ve vzdálenosti 2m před fasádou ve výšce shodné se středem nadzemního podlaží. Poloha sledovaných výpočtových bodů je patrna v příloze 5 (akustické posudky).

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, vypočítané pro denní a noční dobu, emitované v období po demolici areálu bývalého výzkumného ústavu (v tabulce značeno „Po demolici“), v období po dostavbě Souboru (v tabulce značeno „Soubor“), v období po zprovoznění obchvatu I/12 (v tabulce značeno „Po I/12“)) a v okolí staveniště Souboru (kde v tabulce „Staveniště“ znamená hluk emitovaný pouze pohybem stavebních technologií po ploše staveniště a „Všechny zdroje hluku“ znamená synergický součet hluku z technologií staveniště, stavbou vyvolané dopravy a stávající dopravy v okolí Souboru) jsou uvedeny v příloze v tabulce „Tab. 1 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – Okolí staveniště Souboru“ a v tabulce „Tab. 2 – Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – Okolí Souboru“. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku vypočítané pro automobilovou dopravu po neveřejných komunikacích (pohyb po rampách podzemní garáže) dosahují v sledovaných bodech situovaných nejblíže zdroji hluku (tj. SB1, SB6 a SB7) následujících hodnot:

- Ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku

| Ekvivalentní hladina akustického tlaku A – Hluk z dopravy po neveřejných komunikacích |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bod | Výška | Denní doba | Noční doba |
| SB1 | 1.NP | 40,9 | 39,5 |
|  | 2.NP | 39,5 | 38,0 |
|  | 3.NP | 37,7 | 36,3 |
| SB6 | 1.NP | 37,6 | 36,3 |
|  | 2.NP | 36,5 | 35,1 |
|  | 3.NP | 34,9 | 33,4 |
| SB7 | 1.NP | 29,5 | 28,3 |
|  | 2.NP | 31,0 | 29,6 |
|  | 3.NP | 31,2 | 29,8 |

Trend šíření hluku v okolí Souboru a v okolí staveniště Souboru je zachycen na mapách hlukových pásem, vypočítaných pro výšky 3m nad terénem, uvedených v příloze č. 5 (akustické posudky).

- Vibrace

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

##### Radioaktivní a ostatní záření

- Období výstavby

Při výstavbě by nemělo docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. Terénní radiační měření a následné stanovení radonového indexu stavebního pozemku provedla firma První příbramská s.r.o., Aloise Jiráska 260, Příbram IV Terénní práce proběhly dne 1.4.2008. V lokalitě bylo odebráno 15 vzorků půdního vzduchu. Hodnoty av byly vyhodnoceny přístrojem LUK – 4, dávkový příkon gama záření byl měřen radiometrem RP – 103, ve spojení se sondou FS – 10. Kategorie pronikání radonu z podloží do stavby je kombinací objemové aktivity radonu a plynopropustnosti základových půd. Pro středně propustné pokryvné vrstvy se střední hodnotou   Q75 = 10 kBq/m3 je určen nízký radonový index. Výstavba objektů nevyžaduje ochranná protiradonová opatření, postačují kvalitně provedené hydroizolace.

- Po uvedení do provozu

Provozem posuzovaného záměru nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními odpady nebude v areálu nakládáno.

#### B.III.5. Doplňující údaje

- V rámci zpracování tohoto oznámení nebyly zjištěny další údaje, neuvedené v jiných kapitolách.

# ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1.Výčet Nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Stavební pozemek je trojúhelníkového tvaru a nachází se v severní části obce Květnice při napojení ulice Na Ladech na komunikaci spojující obce Újezd nad Lesy a Úvaly. Na západní straně sousedí s místní komunikací č. III/01212 a na východní straně s lesním porostem. Jižní část trojúhelníku tvoří polní cesta a terénní val (trvalá skládka zeminy). Na pozemku se nachází zemědělské stavby bývalého výzkumného ústavu prasat, v severní části je situován rodinný dům se dvěma služebními byty. Areál je oplocený a uzamčený.

Území v okolí zájmové lokality patří ještě k příměstské suburbanizované zóně, která navazuje na Újezd nad Lesy, který je cca 500 m daleko (včetně stanice MHD Praha). Okolí bývalého zemědělského výzkumného areálu je dnes nově osidlováno domky soukromých majitelů bez návaznosti na větší infrastrukturu v okolí, která díky růstu počtu migrujících obyvatel není dostatečná ani v Újezdě nad Lesy a okolních obcích.

Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je relativně dobrá. Obec Květnice se nachází v rovinném terénu, severozápadním okrajem území sousedí s územím hlavního města Praha. To také částečně ovlivňuje kvalitu ovzduší této lokality. Imisní limity pro sledované znečišťující látky překračovány v této lokalitě nejsou (mimo krátkodobé koncentrace PM10 a ozon).

Nakládání s komunálním odpadem, který vzniká v zájmové oblasti a má původ v činnosti fyzických osob na něž se nevztahují povinnosti původce, zákon ponechává v kompetenci obce. Povinnost obce daná zákonem je definována v oblasti nebezpečných složek KO. Obec musí zajistit místo, kam občané budou odkládat nebezpečné složky KO (baterie, zbytky barev, zářivky).

## C.2.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1.Ovzduší

#### Klimatologická data

Makroklimatické charakteristiky shrnuté v Atlasu podnebí ČSR a navazujících pracích (E.Quitt) řadí celé území do teplé klimatické oblasti T2. Tato je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu činí 8 – 9 0C, průměrný úhrn srážek dosahuje 550 – 600 mm.

Jako vstupní meteorologická a klimatická data byla vypracována větrná růžice pro lokalitu Květnice, okr. Praha – východ pro tři třídy rychlosti větru, osm směrů větru a pět tříd teplotní stability atmosféry podle stabilitní klasifikace, jak ji uvádějí Bubník a Koldovský. Konkrétní rozptylové podmínky jsou v daný okamžik dány aktuálním vertikálním teplotním zvrstvením a vertikálním profilem proudění vzduchu ve spodní části mezní vrstvy atmosféry, zhruba ve spodních 800 m. Tyto meteorologické charakteristiky pak jsou do značné míry modifikovány orografií dané lokality. Tyto údaje jsou promítnuty do výpočtu krátkodobých maximálních koncentrací.

- Relativní četnost směrů větru

| Celková větrná růžice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | součet |
| 6,30 | 6,90 | 7,70 | 6,50 | 7,30 | 12,30 | 14,20 | 7,20 | 31,60 | 100,00 |

#### Kvalita ovzduší

Obec Květnice se nachází v rovinném terénu. Severozápadním okrajem území sousedí s územím hlavního města Praha. To také částečně ovlivňuje kvalitu ovzduší této lokality. Imisní limity pro sledované znečišťující látky překračovány v této lokalitě nejsou (mimo krátkodobé koncentrace PM10 a ozon). Vzhledem k předpokladu, že médium pro vytápění domků bude zemní plyn, při jehož spalování nevznikají velké emise prašného aerosolu, ale hlavně oxidy dusíku, lze předpokládat, že koncentrace znečišťujících látek nebudou i nadále vlivem nové výstavby vyšší, než jsou hodnoty imisních limitů.

Bezprašné komunikace, pravidelný úklid komunikací a vytápění domů s využitím nízkoprašné technologie (např. topení plynové) by mělo zajistit minimální zatížení lokality zvýšenou koncentrací prašného aerosolu. Lokalita se nachází v oblasti s průměrnou roční koncentrací oxidu dusičitého NO2 maximálně 32 μg.m-3 (2005 a 2006 část katastrálního území 26 – 32 μg.m-3, část území méně než 26 μg.m-3, v roce 2004 celé území méně než 26 μg.m-3). Prašný aerosol, frakce PM10 – lokalita se nachází v oblasti s průměrnou roční koncentrací PM10 v rozmezí 30 – 40 μg.m-3 (rok 2005 a 2006), resp. 14 – 30 μg.m-3 (rok 2004). Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci překročen tedy nebyl, ale imisní limit pro 24hodinovou koncentraci byl překročen v roce 2005 a 2006 více než 35x, což je limitní počet překročení imisního limitu, stanovený zákonem. Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 zůstává jedním z hlavních problémů zajištění kvality ovzduší v celé ČR. Vzestupný trend ve znečištění ovzduší PM10 je patrný od roku 2001 (se zakolísáním v roce 2004) téměř ve všech měřicích stanicích v ČR.

Informace o imisní situaci v obci jsme získali z Grafické ročenky ČHMÚ (Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004, 2005, 2006). V nejbližším okolí obce není žádná měřicí stanice, ale pro přiblížení stavu bylo vybráno několik stanic ČHMÚ a SZÚ (Státní zdravotní ústav) - informace z ISKO ČHMÚ (Imisní systém kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu – údaje 2003 - 2007).

Grafický a tabelární přehled imisního zatížení zájmové lokality s naměřenými hodnotami na nejbližších imisních stanicích je uveden v příloze č. 6 tohoto oznámení.

### C.2.2.Voda

#### Povrchové vody

Hlavním tokem oblasti, tvořícím osu povrchové vodní sítě je řeka Labe, vzdálená od lokality cca 11,5 km severně. Řeka rovněž, na dolní erozní bázi, představují osu drenáže podzemních vod. Asi 0,5 km jižně a jihovýchodně od lokality protékají nejbližší vodoteče - Výmola s pravobřežním přítokem, Sibřinským potokem. Vzhledem ke svažitému terénu území k jihu nebudou zmíněné vodoteče ovlivňovat hydrogeologické poměry staveniště.

#### Podzemní vody

Z hlediska hydrogeologického lze území charakterizovat především jako strukturu puklinových podzemních vod ve zpevněných sedimentech s nespojitým zvodněním a v usměrněně rozpukaných horninách, včetně průlinového zvodnění jejich pokryvů. Puklinová zvodeň podzemní vody vytváří nespojité zvodnění v puklinovém systému přípovrchového zvětrání skalního podloží. Výraznější výskyt puklinového zvodnění se předpokládá jižně od lokality, v pásmu tektonických poruch. Povodí území je řazeno do hydrologického pořadí 1-04-07-049.

Mělká zvodeň podzemní vody byla zastižena průzkumnými vrty J1 a J2. Hladina podzemní vody ve vrtu  J1 nebyla naražena, po 24 hod. byl zaměřen její ustálený stav v hloubce 3,90 m od terénu, na kotě 283,30 m n.m. Vrtem J2 byla naražena v hloubce 2,45 m, ustálená v hl. 2,40 m, na kotě 280,05 m n.m. V celé lokalitě lze předpokládat krátkodobé, nevýznamné akumulace srážkových vod na bázi pokryvných sedimentů pouze v období přívalových dešťů a po jarním tání.

Pro zasakování srážkové vody není odkrytý geologický profil příliš vhodný, vzhledem k mělkému průběhu skalního podloží pod stávajícím terénem a dosti malé mocnosti navážek, deluviálních sedimentů a eluvií.  Zrnitostní charakter pokryvných, deluviálních, jílovitopísčitých sedimentů a jílovitopísčitě zvětralých břidlic (eluvií), určuje zeminy pokryvných vrstev jako slabě propustné (dle Klasifikace hornin podle propustnosti, J.Jetel, 1973) s  koeficientem propustnosti K = 4.10-7 m/s.  U velmi zvětralého, značně rozpukaného skalního podloží  lze počítat s málo významnou, omezenou propustností puklinovou.

Podle ČSN 73 1215 a ČSN EN 206-1 tab.2 (Vliv prostředí na beton) je vzorek vody, odebraný z vrtu J2, hodnocen jako slabě agresivní chemické prostředí, označené stupněm agresivity  XA1 (obsah agres.CO2 mírně překračuje dolní limit hodnoty, vymezující první stupeň chemického působení vodního prostředí). Z hlediska útočnosti na ocel (dle ČSN 03 8375 „Ochrana kovových potrubí – agresivita vod na ocel“) vykazuje vzorek vody velmi vysokou agresivitu zařazenou do stupně IV.

#### Vodní zdroje

V nejbližším okolí se dle Základní vodohospodářské mapy – list 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nevyskytují žádné vodní zdroje. Nejbližší vodní zdroje se nacházejí jihozápadně od řešeného území v nivě Šibřinského potoka.

### C.2.3.Půda

Zemědělský půdní fond v řešeném území je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomicko- ekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ byly vyčleněny  na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti a hloubky půdního profilu.

- V okolí řešeného záměru se nachází následující  bonitovaná půdně ekologická jednotka: 2.26.01.

Vysvětlivky:

1. číslo			- klimatický region,

2.+3. číslo		- hlavní půdní jednotka,

4. číslo			- svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým     stranám,

5. číslo			- hloubka a skeletovitost půdního profilu.

Klimatické regiony (KR) zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Zájmové území spadá do klimatického regionu T2, charakterizovaného jako teplý,  mírně suchý,  průměrná teplota je 8 - 9oC a úhrn srážek je 500 - 600 mm/rok.

Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí apod. BPEJ v území jsou zařazena dle hlavní půdní  jednotky následovně:

26 Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně  skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.

Následující dvojčíslí ( čtvrté a páté číslo kódu BPEJ) uvádí svažitost pozemku, jeho orientaci vůči světovým stranám, hloubku a skeletovitost půdního profilu:

Kód 01 – úplná rovina (0 – 1°), všesměrná expozice, bezskeletovitá, s příměsí až slabě skeletovitá, obsah skeletu do 25%, půda hluboká až středně hluboká (30 – 60 cm a více).

Pedogenese je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována reliéfem terénu a expozicí. Trofnost půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin a umístění plochy v terénu. Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány (půdní ron, humus, roztoky živin), úpatí svahů, spočinky a naplavené půdy pak adekvátně obohacovány, když ve středních částech svahů jsou oba tyto procesy vyrovnané.

### C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

#### Geomorfologické podmínky

Zájmové území je součástí geografické provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule, okrsku Čakovická tabule. Reliéf posuzovaného území je velmi málo zvlněný, vlastní staveniště se nachází na prakticky rovném terénu, bez výrazných terénních nerovností.

Výchozím geomorfologickým tvarem je parovinný reliéf, jehož povrch tvoří na S a Z levého břehu Vltavy svrchnokřídové sedimenty zpestřené buližníkovýmu suky a na J paleozoické horniny Barrandienu (zvláště silurských a devonských vápenců, v nichž se místy vyvinuly krasové jevy). Zahlubováním vltavských přítoků byl parovinný reliéf silně rozčleněn až v izolované plošiny. Směrem na S je reliéf členitější. Povrch budují hlavně algonkické horniny. Geomorfologicky velmi nápadným prvkem jsou zde suky nebo strukturní hřbety vystupující nad mírně zvlněný povrch. Na pravém břehu Vltavy prakticky chybějí silurské i devonské vápence. Tento břeh je charakteristický algonkickými a ordovickými horninami s nepatrnými zbytky sedimentů svrchní křídy. Jižní část pravého břehu je tvořena rozsáhlými plošinami dvou nejstarších teras Vltavy, místy s buližníkovými a spilitovými suky.

V ordovických horninách vzniklo v příčním profilu asymetrické údolí s příkrými levými svahy - Pražská kotlina (nadmořské výšky se pohybují převážně v rozmezí 190 až 220 m) Na pravé straně jsou vyvinuty stupňovitě středopleistocenní a mladopleistocenní terasy. Nejstaršími říčními nánosy na území Pražské plošiny jsou písky a štěrky miocenního a pliocenního stáří.

Geomorfologicky se rovněž výrazně uplatňují spraše, které kryjí území teras a parovinného reliéfu.

#### Geologické podmínky

Zájmové území patření z regionálně geologického hlediska do středočeské oblasti – barrandienské proterozoikum. Předkvartérní podloží stratigraticky náleží ke štěchovické skupině mladšího proterozoika, které je tvořeno břidlicemi, místy s případnými vložkami drob.

#### Radonová zátěž

Terénní radiační měření a následné stanovení radonového indexu stavebního pozemku provedla firma První příbramská s.r.o., Aloise Jiráska 260, Příbram IV. Dle provedeného radonového průzkumu bylo zjištěno nízké radonové riziko. Výstavba nevyžaduje ochranná protiradonová opatření nad rámec kvalitní hydroizolace.

#### Přírodní zdroje

- Výskyt přírodních zdrojů

- V zájmové lokalitě se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

- Poddolovaná území

- Dle dostupných informací a provedených průzkumů není staveniště poddolované.

### C.2.5.Fauna a flora

#### Obecné charakteristiky

Krajinou oblast pro realizaci záměru je možno specifikovat podobně jako biogeografickou nebo geografickou oblast východního okraje hl.m.Prahy na přechodu do západního okraje okresu Praha - Východ. Nejlépe je vystižena krajinná oblast jako volná údolní enkláva potoka Výmola v Říčanské plošině, blížeji Úvalské plošině. Místo je součástí plochého širokého otevřeného údolí potoka směřující k VVS (Úvalům) a pak navazující na další území již v regionu Polabských tabulí (Středolabská tabule), které má již jiné charakteristiky. Krajinná oblast je tedy ještě Říčansko, jako součást Pražské plošiny. Současně jde o hustěji osídlenou, rychle rostoucí a silně nově osidlovanou oblast od konce 80tých let 20. století. Oblast je převážně zemědělského charakteru mezi osídlenými suburbánními celky a průmyslově využitými plochami na okrajích hl.m.Prahy. Jediným významným přírodním celkem v okolí jsou údolí a niva Výmoly a pak Škvorecká obora a na ní navazující Klánovický les. Charakter oblasti velmi silně souvisí s popisem území, ve kterém se nachází, a to souvisí úzce jak s bioregionem, tak s původním sosiekoregionem.

Silně antropogenně přeměněný region, dominuje orná půda ( 57,2 % ), přibližně čtvrtinu zaujímají urbanizované plochy, hluboko pod průměrem je jak podíl trvalých travních porostů ( 2,3 % ), tak porostů lesních ( 12,0 % ). V rámci řešeného území je podíl urbanizovaných ploch ještě vyšší, především na úkor orné půdy, dříve hodnotné luční porosty jsou v současné době narušené nesprávným hospodařením, a tak ekologicky hodnotná trvalá travní společenstva jsou omezena pouze na maloplošná stepní lada. Lesní porosty jsou zachovány především na strmých svazích hlubokých údolí, na svazích a temenech vyvýšenin a také na stanovištích podmáčených. Jejich druhová skladba je pestrá, převažuje mozaika původních i nepůvodních dřevin, narušená monokulturami smrčin i borovice a akátinami, místy však zůstaly zachovány také přírodě blízké porosty, především společenstva dubohabrových hájů (např. Milíčovský les, Kunratický les), acidofilních(např. Klánovický les, Xaverovský háj), subxerofilních doubrav (např. PR Šance), v menší míře teplomilných šípákových doubrav (PR Klapice) suťových lesů a luhů.

- Kostra ekologické stability v celé oblasti je velmi nedostatečná.

#### Přírodovědný průzkum

V jarním období roku 2008 byla na základě několika pochůzek zpracována úvodní průzkumová studie výskytu druhů a případných vlivů z hlediska ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k prodlouženému zimnímu období odpovídá průzkum době v začátku vegetační doby. V rámci pochůzek byla východně za oploceným pozemkem – zájmovou lokalitou - zkoumána i plocha přilehlé Škvorecké obory. Se kterou významně a nedílně souvisí výskyt rostlin i živočichů na plochách navrženého obytného areálu Květnice.

Celkově lze shrnout, že jde uvnitř stávajícího areálu většinou o druhově chudé a spíše sekundární porosty dříve intenzivně kosených trávník v krajině okolí města, na kterých se zachovaly jen fragmenty původní květeny bioregionu. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly zde nalezeny ani druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní.

V zájmovém území nebyli nalezeni chránění živočichové podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výskyt některých významných druhů fauny v okolí navržené stavby je v přímé souvislosti s výskytem na rozsáhlých lesních plochách Škvorecké obory – biocentra, kde mají klid a dostatek prostoru k pohybu i úkrytu. Zkoumané území slouží  řadě živočichů spíše jako lokalita pro hledání potravy na okraji jejich přirozeného areálu. Obecně lze konstatovat, že pro daný  region a místo je typická mírně ochuzená hercynská fauna s druhy spíše synantropními a zvyklými na přítomnost člověka jako jsou ježek západní, potkan, holub, kočka, zajíc, myš, vrabec, aj. Zajímavý byl výskyt strakapouda velkého v místě na lovu.

- Zpráva z přírodovědného průzkumu je uvedena v příloze č. 9.

#### Fauna

V zájmovém území byl v jarním období 2008 (březen) proveden základní zoologický průzkum podle map objektů navržených k realizaci. Doba, kdy byl zoologický průzkum prováděn, je před hnízdní dobou ptáků, ale vzhledem k povaze lokality (těsné okolí města a doprovodných staveb) nelze na hnízdění více než zcela běžných druhů ptactva uvažovat.

Pro zjištění stavu fauny byly jako podklady shromážděny: základní publikovaná odborná literatura, regionální literatura, podklady z chráněných území, mapy státní správy a  pozorování odborné veřejnosti. Údaje byly porovnány s terénními pochůzkami a přímými pozorováními. Byly vyhodnoceny možné vlivy na biotop a navržena opatření pro dostatečnou minimalizaci zásahů.

Metody získávání materiálu : fauna byla sledována při terénních pochůzkách vizuálně (za pomocí dalekohledu), procházením okolních porostů v průběhu průzkumu, ve večerních a v nočních hodinách dle akustických projevů. Získané údaje posloužily i pro zjištění rozsahu biodiverzity a kvantity fauny.

Přestože fauna, včetně ptáků byla zjišťována ještě před hnízdním obdobím, lze ze struktury biotopu v zájmovém území a okolním lese na východní hranici území poměrně dobře "rekonstruovat" složení místní fauny, včetně řady lesních druhů, které území na lovu pravděpodobně často navštěvují, ale nehnízdí zde. Nad lokalitu občasně a na lovu zalétávají některé druhy dravců, které zde také nehnízdí. Lze velmi pravděpodobně vyloučit trvalou přítomnost zvláště chráněných druhů v zájmovém území průzkumu stavby. Většina druhů se vyskytuje v území areálu poměrně běžně a to hlavně na lovu a za potravou (podle různých zbytků) a realizací stavby obytného areálu (včetně ochranných a kompenzačních opatření) by jejich populace neměla být významně negativně ovlivněna (je závislá na biotopu okraje sídla a krajiny s poli a křovinami) jako ostatní a tedy na člověka zvyklá.

#### Flóra

Vegetace v zájmové lokalitě byla zkoumána pochůzkami v časném jarním období roku 2008 a to ve dvou zcela odlišných celcích – bývalý zemědělský areál (vlastní plocha pro plánovanou stavbu obytného areálu - (1)) a přilehlý les (cca. 30 m pás podél areálu jako biocentrum a zdroj diverzity – (2).

1. Zemědělský objekt

Podél západní hranice areálu živý plot z tújí (Thuja occidentalis). V areálu pěstované dřeviny – borovice (Pinus sylvestris, Pinus cembra), smrk pichlavý (Picea pungens), jalovec obecný (Juniperus communis subsp. communis) a dvě skupiny ořešáků (Juglans regia). Podél jižní hranice areálu hlavně mladé stromy a křoviny.

Bylinné patro tvoří druhově chudé sečené trávníky, ve východní části s větším množstvím nitrofilních druhů.

2. Přilehlý les

Pěkný les - dubohabřina svazu Carpinion na severu přecházející do kyselé doubravy (svaz Genisto germanicae-Quercion). Dominantní dřevinou je dub (Quercus robur), habr spíše ojediněle mladé stromy. Dobře vyvinuté bylinné bylinné patro dubohabřiny místy s velmi hojným ptačincem velkokvětým (Stelaria holostea) a lipnicí hajní (Poa nemoralis), dále kostřava ovčí (Festuca ovina) – přechod ke kyselé doubravě. Synantropní a nitrofilní druhy (alespoň v jarním aspektu) nejsou přítomny, pouze v severní části poblíž silnice lokálně hojný bez černý (Sambucus nigra) - pravděpodobně bývalá skládka organického odpadu ze zemědělského závodu. V pásu lesa ca. 10 m podél areálu bohatě vyvinuté keřové patro často plynule přecházející v keřový lesní lem; keře trnka obecná (Prunus spinosa), hloh (Crataegus sp.), mladé stromy třešeň (Prunus avium) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

Seznam nalezených taxonů rostlin a dřevin je uveden ve zprávy z přírodovědného průzkumu v příloze č. 9.

#### Dendrologické zhodnocení lokality

V dubnu 2008 byl proveden dendrologický průzkum. Průzkum a ohodnocení dřevin byly provedeny dle metodiky ČÚOP - AOPK Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les s použitím programu Hodnota  fy Florart.

Zjištěno bylo 134 položek dřevin. V prostoru stávajícího areálu se jedná výsadby stáří cca 30-40  let. Na volných plochách jsou vysazeny ořešáky v řídkém sponu. V prostoru vstupu jsou výsadby konifer. Od silnice je areál oddělen vzrostlým živým plotem z tújí. Na východní straně areál navazuje na lesní porost. Okrajové stromy, vesměs duby, zasahují do pozemku stavby. Na jižní straně je podél oplocení pás spontánní náletové vegetace se skupinami bříz a borovic nižší dendrologické kvality.

V severní části areálu je obytná budova. U budovy je skupina středně vzrostlých smrků, u silnice skupina středně vzrostlých borovic lesních. V severním cípu pozemku je porost vysoké zeleně lesního charakteru, navazující na sousední les. Vně oplocení podél silnice jsou pozůstatky stromořadí švestky domácí, vesměs nižší kvality.

Jižní část řešené plochy je porostlá spontánním porostem vysoké zeleně. Několik vzrostlých dubů je podél cesty pod tělesem skládky. Porost je tvořen nálety různého stáří - osiky, břízy, vrby, duby, třešně ptačí, v podrostu v různé hustotě trnka, bez černý, hloh, nálety uvedených stromů aj. Plocha je zčásti podmáčená, uvnitř porostu je drobná vodní plocha. Na západní straně navazuje na lesní porost obdobně jako areál. Z lesa do pozemku zasahují jednotlivé duby a habry. V celém porostu byly jednotlivě vyhodnoceny zaměřené větší stromy, pokud je bylo možno v terénu identifikovat. Porost je vyhodnocen v několika částech dle druhové skladby a velikostních charakteristik.

Pro využití  stávající zeleně v následných sadových úpravách  jsou vhodné hodnotnější dřeviny v areálu - ořešáky, vybrané konifery a zejména živý plot z tújí. V jižní části je možno uvažovat o využití vyhodnocených vzrostlých stromů, zejména dubů. Okraj lesa  s duby by měl být pokud možno ochráněn v celé délce.

Zpráva z dendrologického průzkumu je uvedena v příloze č. 4 tohoto oznámení.

### C.2.6.Ekosystémy

#### Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.

Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, že biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů.

ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území.

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).

V okolí posuzovaného záměru se vyskytují prvky systému ekologické stability jak lokálního, tak i regionálního a nadregionálního významu.

- Nadregionální ÚSES

Kostru nadregionálního systému ekologické stability v okolí zájmového území posuzovaného záměru tvoří nadregionální biocentrum (NRBC) Vidrholec (typy ekosystému: MH – mezofilní hájové a vegetační typ: AD – acidofilní březové , borové a jedlové dubiny, KU – lesní kulticenózy a akátiny a DH – dubohabřina) a nadregionální biokoridory (NRBK) Vidrholec - K68, osa mezofilní hájová a Voděradské bučiny – Vidrholec, osa mezofilní hájová.

Posuzovaný záměr se přímo nachází v ochranném pásmu NRBK Voděradské bučiny – Vidrholec, a to ve vzdálenosti 250 m jihovýchodně od osy tohoto nadregionálního biokoridoru. Maximální šíře ochranné zóny činí 2 km na každou stranu od osy NRBK. Skutečná šíře je upravena podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území.

- Regionální ÚSES

Nejbližší prvky regionálního ÚSES v okolí posuzovaného záměru tvoří soustava regionálních biocenter a regionálních biokoridorů situovaná od jihovýchodu po severozápad od zájmového území záměru ve vzdálenosti 4,4 – 8 km. Jedná se o regionální biocentrum RBC 966 Bezchleby, které se nachází cca 4,4 km jižně od zájmového území záměru a je součástí NRBK Voděradské bučiny – Vidrholec, dále se jedná o RBC 1023 U Skal, které se nachází cca 7 km severovýchodně od zájmového území (vegetační typ: P – luční, B2-JS OL, VR – břehové porosty kolem tekoucích vod s porosty jasanu, olše, vrby, X1-BO – xerotermofytní s porosty borovice), RBC Uhříněveská obora, které se nachází cca 6,8 km západně od zájmového území záměru (vegetační typ: L-1 – zcela vyhovující lesní typ a DB -  dřeviny: dub) a RBC Lítožnice, které se nachází cca 5,6 km západně od zájmového území záměru (vegetační typ: L-2, B,HB,AK,BO – částečně vyhovující lesní typ s porosty dubu, habru, akátu, borovice, P – luční). Tyto regionální biocentra jsou vzájemně propojena sítí těchto regionálních biokoridorů: RBK 1154 Lítožnice - Uhřiněvská obora (vegetační typ: L-2, DB, MD, JS - částečně vyhovující lesní typ s porosty dubu, modřínu a jasanu , A – polní a D – lady s dřevinami), RBK 1153 Vidrholec – Lítožnice (vegetační typ: A – polní, M – mokřady, B – břehové porosty kolem tekoucích vod,a L-2 - částečně vyhovující lesní typ), RBK 1191 Milíčovský les - Uhřiněvská obora (vegetační typ: A – polní) a RBK 1237 Dolanka - Tuchoraz (vegetační typ: L – lesní).

Plochy funkčních prvků SES budou stavbou v zájmovém území dotčeny a tak je nutno konstatovat, že bude nutno se v rámci stavby ÚSES alespoň z hlediska přenesených vlivů a dosadeb zeleně zabývat a dále jej v návaznosti na zeleň obytného areálu rozvíjet a kultivovat. Případný projekt ÚSES a navazující zeleně by měl vytvořit zkušený projektant SES, který upřednostní přírodní charakter východně se nacházející lokality NRBC Vídrholec.

#### Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou  v rozhodnutích o registraci.

V zájmovém území pro výstavbu obytného souboru nejsou žádné registrované prvky VKP a realizací stavby nebudou negativně ovlivněny žádné významné krajinné prvky v okolí lokality posuzovaného záměru. Významné krajinné prvky ze zákona se převážně kryjí se skladebnými prvky ÚSES. Specifikace a popis prvků úses je v kapitole Územní systém ekologické stability. V nejbližším okolí jde pak především o les Škorecká obora a vodní toky Šibřinský potok a Výmola.

#### Krajinný ráz

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v místě stávajících objektů areálu bývalého zemědělského výzkumného ústavu, které budou před výstavbou demolovány, lze považovat vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz jako nevýznamný.

#### Zvláště chráněná území

V bezprostředním okolí zájmového území posuzovaného záměru se nenachází žádné velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území. Realizací posuzovaného záměru nebudou ovlivněny nejbližší ZCHÚ. Nejbližší ZCHÚ vzdálená od zájmové lokality v okruhu cca 10 km:

- Maloplošná:

- Přírodní rezervace 736 (PR) Klánovický les - Cyrilov o rozloze 397,32 ha cca 0,4 km severozápadně od zájmového území – v rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nacházejí dvě přírodní rezervace, a to PR Cyrilov v severovýchodní části lesa a PR Klánovický les, která sestává  ze dvou částí - západní Blatov a východní Vidrholec. Mezi hlavní důvody ochrany patří spontánní hybridy bříz (hybridní roje) a porosty bezkolencových doubrav. V lese převládají dubové porosty, které se střídají se smrky, modříny a borovicemi. Místy se vyskytuje habr a bříza a v malé míře i další listnaté stromy. Žijí tu zajíci, bažanti, lišky, srnčí a černá zvěř. Ornitologové zaznamenali přibližně 60 druhů hnízdících ptáků. Na několika místech jsou tůně a mokřady se vzácnými rostlinami.

- Přírodní rezervace 1095 (PR) Mýto o rozloze 17,48 ha cca 6,4 km jihozápadně od zájmového území – PR Mýto se nachází jižně od obce Nedvězí, přibližně 500 m j. od silnice Nedvězí - Pacov v údolním zářezu potoka Rokytka v okrese Praha-východ, v nadmořské výšce: 320 - 340 m. Rok vyhlášení je 1988. Jedná se o údolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy s údolními loukami; krajinářsky významný prvek - přirozeně meandrující potok. Ve stěnách údolí přirozené i umělé výchozy proterozoických modrošedých břidlic štěchovické skupiny se silnou příměsí siltu, místy písčité až slepencové polohy. Údolní nivu tvoří recentní náplavy, osypy pod skalními výchozy hlíny se sutí úlomků svrchnoproterozoických břidlic. Jde o zachovaný přirozený charakter potočního údolí s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích, s luční nivou a suchomilnou skalní vegetací na výchozech skalek. Luční porosty obsahují sice běžné, leč mizející luční druhy. Na slunných skalkách roste koniklec luční český a křivatec český. Z motýlů zde žije především otakárek ovocný, okáč rosičkový a okáč skalní. Ze střevlíkovitých brouků jsou zde např. Notiophilus aquaticus a Synuchus nivalis, z fytofágních mandelinkovitých Phaedon armoraciae, z nosatcovitých Omiamima mollina, Tropiphorus elevatus. Nalezen plž soudkovka Sphyradium doliolum. Na Rokytce zjištěno 8 druhů ryb, nejhojnější plotice obecná. Hnízdí např. budníček lesní, králíček obecný, šoupálek dlouhoprstý. Vyskytuje se zde 22 savčích druhů, mezi jinými rejsek malý, norník rudý, hrabošík podzemní a myška drobná.

- Přírodní rezervace 1209 (PR) V pískovně o rozloze 7,66 ha cca 8,8 km severozápadně od zájmového území – Území leží v povodí potoka Rokytky v trojúhelníku Rokytky, Svépravického potoka a hranice s k. ú. Dolní Počernice (na rozhraní katastrů Dolní Počernice a Hostavice), jde o zatopenou bývalou pískovnu se zajímavou vodní a mokřadní vegetací s přilehlými podmáčenými loukami. V zatopené pískovně a navazujících lukách převládají mokřadní druhy bylin - kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice pašáchor, ostřice řízná, tužebník jilmový, šťovík přímořský, orobidec širolistý, sítina rozkladitá, skřípina lesní, dvojzubec trojdílný. Při březích je ostrůvek lužního lesa s fragmenty olšin (olše lepkavá, vrba bílá, vrba křehká) a podél obou vodotečí je břehová vegetace charakteru svazu Alno-Ulmion. V Rokytce bylo zjištěno 8 druhů ryb, pocházejících většinou z Počernického rybníka. Z obojživelníků zde najdeme skokana zeleného, skokana skřehotavého, skokana hnědého a ropuchu obecnou. Místo je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm mnoha druhů ptactva vázaného na vodní plochu a mokřady.

- Přírodní památka 1983 (PP) Lom na Plachtě (0,79 ha) ve vzdálenosti cca 4,8 km jihovýchodním směrem od zájmového území –byla vyhlášena v roce 1990 na rozloze 0,7918 ha. Motivem ochrany jsou žulové výchozy se zatopenými vytěženými prohlubněmi. Území je útočištěm obojživelníků a plazů: skokan hnědý, štíhlý a zelený, ropucha obecná a zelená, kuňka ohnivá, rosnička zelená, čolek velký a zelený, z plazů byla zaznamenána užovka obojková a ještěrka obecná. V tůních se vyskytuje také řada druhů bezobratlých (měkkýši, vážky, chrostíci). Z říše rostlin jmenujme například žabník vodní, kociánek dvoudomý, orobinec širolistý či hadinec obecný. Území zarůstá akátem a modřínem, z dalších dřevin zde najdeme břízu, borovici, vrbu a janovec.

- Přírodní památka 1102 (PP) Lítožnice (27,99 ha) ve vzdálenosti cca 5,5 km západně od zájmového území – zahrnuje tři rybníky na Říčanském potoce, přilehlé podmáčené louky a zalesněné svahy nad pravým břehem potoka. Pestrou mozaiku společenstev doplňuje i starý sad a křovinné porosty. Jméno Lítožnice připomíná zaniklou osadu s tvrzí a kostelem, která stávala ve středověku na levém břehu potoka pod dnešními rybníky. Rybníky vznikly v polovině 20. století na místě staršího zaniklého rybníka. Záhy se staly významným hnízdištěm i zastávkou mnoha druhů ptáků na tahových cestách. Z významnějších pravidelně hnízdících druhů možno uvést například motáka pochopa, moudivláčka lužního či kopřivku. Na tahu zde byl zastižen mimo jiné severský slavík modráček. Rybníky jsou též bohatou lokalitou na obojživelníky (především skokany). Také lesní porosty jsou poměrně mladé. Na úpatí svahu Tábora lze nalézt fragmenty dubohabřiny, jinak jde převážně o výsadby nepůvodních druhů - zejména dubu červeného a borovic. I přes tuto druhotnou skladbu však tvoří v zemědělské krajině východního okraje Prahy významné útočiště mnoha živočišných druhů. Na podmáčených loukách v okolí rybníků lze nalézt nápadný kosatec žlutý, prvosenku jarní či modře kvetoucí brčál menší.

- Přírodní památka 739 (PP) Xaverovský háj (97,23 ha) ve vzdálenosti cca 5,5 km severozápadně od zájmového území – Hlavním motivem vyhlášení je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava, biková doubrava a bezolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza, lípa malolistá. Z motýlů je zajímavý výskyt lišaje borového, z brouků např. střevlíci zahradní, hajní a svraštělý, z nosatcovitých pak druhy Lasiorhynchites cavifrons, Attelabus nitens. Vyskytuje se zde řada druhů lovné zvěře, např. bažant obecný, zajíc polní, srnec obecný, liška obecná, kuna lesní, lasice kolčava a hranostaj. Hojný je i ježek (západní i východní), rejsek obecný, myšice křovinná, v dutinách stromů nacházejí své letní úkryty netopýři. Z ptáků se vyskytuje žluna zelená, strakapoud velký, pěnice černohlavá a slavíková, rákosník zpěvný, sedmihlásek hajní, sýkory koňadra a modřinka. Z dravých ptáků hnízdí zde káně lesní a poštolka obecná, pozorován zde byl i krahujec. Ochranné pásmo ze zákona je do 50 m od hranic chráněného území. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.

- Přírodní památka 655 (PP) Klepec I. II. (7,48 ha) ve vzdálenosti cca 6,6 km jihovýchodně od zájmového území Jedná se o je lesnatý vrch, 4 km jihovýchodně od Úval v nadmořské výšce 358 m. vyhlášena v roce 1977. Na vrchu se nachází bizarní skalní útvary vzniklé dlouhodobým zvětráváním, které zvolna rozrušovalo jednotný ráz žulových bloků a neodolné části odplavila voda. V nižších polohách Klepce se pak nachází také dvě malá jezírka, zatopené lomy, pod nimi malá mýtina a s ohništěm a idylické prostředí dotváří kus žulové skály.

- Přírodní památka 1104 (PP) Počernický rybník (41,76 ha) ve vzdálenosti cca 6,7 km severozápadně od zájmového území – největší vodní plocha na území Prahy. Z měkkýšů zde nalezneme škebli rybničnou, z plžů okružáka Anisus vortex a bahenku Viviparus contextus.. Vyskytuje se zde několik druhů obojživelníků, mj. skokan zelený a skokan hnědý. Přítoková oblast je významnou ornitologickou rezervací s bohatou ptačí faunou zvláště v době tahu. Hnízdí zde kachna divoká, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá, moudivláček lužní, rákosník obecný, strnad rákosní a slavík obecný. V mělké přítokové části rybníku jsou vytvořeny rozsáhlé plochy rákosin svazu Phragmition communis, vysoké ostřicové porosty s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní, ostřicí říznou. V litorálu rybníka roste dále orobinec úzkolistý, chrastice rákosovitá. Vodní vegetace vlastního rybníka je velmi chudá, byly zaznamenány pouze tři druhy cévnatých rostlin, z nichž nejhojnější je šejdarka bahenní. Mokřadní olšina s olší lepkavou se vyskytuje ve východní části, kde v úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na březích jsou převážně úzké pruhy lužních dřevin s převahou jasanu ztepilého. Na pravém břehu ve východní části jsou rozsáhlé porosty vrb - vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná, vrba obecná. V západní části jsou vyvinuty přechody k suťovému lesu a dubohabřině. Porosty přirozeného druhového složení jsou místy nahrazeny akáty.

- Přírodní památka 751 (PP) Obora v Uhříněvsi (34,85 ha) ve vzdálenosti cca 6,9 km severozápadně od zájmového území – Území bylo chráněným přírodním výtvorem vyhlášeno v roce 1982 a rozkládá se na území katastru Uhříněves. Obora zahrnuje soubor přirozených lesních společenstev se starými duby (habrová doubrava, střemchová jasenina) s bohatým bylinným patrem. Křoviny jsou zastoupeny například brslenem evropským, či meruzalkou srstkou. Z bylinných druhů se zde vyskytuje dymnivka, orsej, pomněnka a další.

- Přírodní památka  648 (PP) U skal  (6,18 ha)  ve vzdálenosti cca 7,5 km severovýchodně od zájmového území – soubor malých stěnových lomů, který byl za chráněné území vyhlášen roku 1986. Jedná se unikátní světově proslulou a druhově bohatou lokalitu zkamenělých svrchnokřídových rostlin. Byla zde popsána řada nových druhů. Geologické podloží je tvořeno především tmavými jílovci (které se v minulosti těžily) s velkým podílem uhelné hmoty (zbytky rostlin, mlžů, otisky hmyzu). Původně bezlesé území (po osídlení člověkem) je dnes zarostlé náletovými dřevinami. Roste zde řada ruderálních a hájových druhů rostlin a bohaté porosty mechů, lokality je útočištěm drobných živočichů a ptactva, například krahujce, strakapouda či mlynaříka.

- Přírodní památka 1123 (PP) Rohožník – lom v Dubči (3,45 ha) ve vzdálenosti cca 7,6 km západně od zájmového území, jedná se výchoz křemenců v lomové stěně.

- Přírodní památka 1113 (PP) Chvalský lom (2,02 ha) ve vzdálenosti cca 8,7 km severozápadně od zájmového území – se nachází mezi železniční tratí Praha - Lysá nad Labem a mimoúrovňovou křižovatkou u obce Horní Počernice. Správa AOPK Praha. Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. (Je zde dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu). Rostlinný pokryv je silně ovlivněn člověkem

- Přírodní památka 312 (PP)  Pitkovická stráň (0,51 ha) ve vzdálenosti cca 9,6 km jihozápadně od zájmového území – jedná se o naleziště koniklece lučního načernalého.

#### Přírodní parky

Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.

V bezprostředním okolí lokality posuzovaného záměru se nenachází žádný přírodní park. Realizací posuzovaného záměru nebudou ovlivněny nejbližší přírodní parky. Nejbližší přírodní park:

- Přírodní park 110 – Klánovice-Čihadla o rozloze 2 222,8 ha se rozkládá nejblíže ve vzdálenosti cca 0,4 km severně od zájmového území na pravém břehu Vltavy a byl vyhlášen roku 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP). Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických lesů (pokračující i mimo hranice Prahy a přírodního parku) s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských přírodních parků největší podíl zastavěných území (celé Klánovice, Hostavice, velká část Újezdu nad Lesy, Dolních Počernic a Kyjí). Přírodní park byl velmi narušen vybudováním tzv. Východní spojky, která ho přetíná napříč. Jediný z pražských přírodních parků, který leží částečně v povodí Labe. Součástí parku jsou i zvláště chráněná území PR Cyrilov, PR Klánovický les, PP Xaverovský háj, PP Počernický rybník, PR V pískovně a památné stromy - dub letní v Klánovicích, dub letní v Dolních Počernicích, dub letní ve Farské ulici, dub letní na návsi v Hostavicích.

- Přírodní park 102 – Říčanka o rozloze 407,7 ha (497,7 ha dle vyhlášky) se rozkládá nejblíže ve vzdálenosti cca 5,1 km západně od zájmového území na pravém břehu Vltavy byl vyhlášen roku 1984 (vyhláškou č. 3/84 Sb. NVP). Osou přírodního parku je Říčanský potok mezi Uhřiněvsí a Běchovicemi. Území si dosud uchovává ráz venkovské krajiny - střídání polí, luk a rybníků, menších a větších lesních porostů. Najdeme zde cenné lokality geologické (Rohožník), ornitologické (Lítožnice), botanické (Uhřiněveská obora), archeologické (Rohožník) i historické (židovský hřbitov). Z krajinářského hlediska jsou zajímavé pozůstatky rozsáhlé rybniční soustavy, která zde kdysi existovala. Park zahrnuje zvláště chráněná území PP Lítožnice, PP Rohožník - lom v Dubči a PP Obora v Uhříněvsi. V parku se nachází řada památných stromů: duby letní u Říčanky v Uhříněvsi, Hraniční dub v Uhříněveské oboře, duby u Podleského rybníka.

- Přírodní park 107 – Rokytka o rozloze 136,5 ha ve vzdálenosti cca 5,9 km jihozápadně od zájmového území byl vyhlášen roku 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP). Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) od okraje Prahy po Koloděje. Z přírodovědného hlediska je nejcennější Mejto nad Nedvězím se zvláště chráněným územím PR Mýto. Přírodní park zahrnuje i velmi významné historické lokality v okolí Kralovic (tvrz, slovanské hradiště) a drobnou přehradní nádrž "Na Markétě".

- Přírodní park 101 – Botič - Milíčov o rozloze 824 ha ve vzdálenosti cca 8,4 km jihozápadně od zájmového území byl vyhlášen roku 1984 (vyhláškou č. 3/84 Sb. NVP). Přírodní park tvoří údolní nivy přirozeně meandrujícího Botiče a Pitkovického (Vinného) potoka v okolí Benic, Pitkovic, Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovského lesa a rybníků. Rozkládá se při jihovýchodní hranici Prahy, v těsném sousedství velkých sídlišť Petrovice a Jižní Město. V kontrastu s nimi přírodní park představuje fragment dosud zachované historické kulturní krajiny s vesnicemi, dvory a mlýny - stále častěji však narušovaný rozsáhlou výstavbou rodinných domů. Na přírodní park bezprostředně navazuje přírodní park Hostivař - Záběhlice. Obsahuje zvláště chráněná území Pitkovická stráň s lokalitou konikleců a Milíčovský les a rybníky a památné stromy – duby na hrázi rybníka Homolka a dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích.

### C.2.7. Krajina

Základní typologie krajin, vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to:

- Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 30 % území České republiky;

- TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická), s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 60 % území České republiky;

- Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 % území České republiky.

Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle kvalitativních ukazatelů:

+  ...................  zvýšená hodnota

- 0  ...................  základní hodnota

-  ....................  snížená hodnota

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Lokalitu posuzovaného záměru lze ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A-). V případě posuzovaného záměru se jedná o velmi intenzivně využívanou krajinu, která spadá do kategorie pro území s koeficientem ekologické stability (KES) do 0,4.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v místě stávajících objektů areálu bývalého zemědělského výzkumného ústavu, které budou před výstavbou demolovány, lze považovat vliv posuzovaného záměru na okolní krajinu jako nevýznamný.

### C.2.8. Obyvatelstvo

Nejbližší obytná zástavba se nachází při ulici III/01212 v zástavbě nových rodinných domků. Další nejbližší zástavba je pak v obci Květnice. Počet obyvatel, které budou záměrem dotčeny, lze odhadnout v řádu maximálně několika desítek.

### C.2.9. Kulturní památky

V zájmovém území výstavby se nenalézají žádné architektonické, technické ani historické památky. Posuzované území pro výstavbu již bylo stavebně ovlivněno v souvislosti s předchozí výstavbou a provozem výzkumného ústavu v zájmovém území. Podle dostupných údajů se na pozemcích určených pro stavbu ani v dosahu jejích přímých vlivů nenachází žádné známé zachované území historického, kulturního nebo archeologického významu.

### C.2.10.Územně plánovací dokumentace

Obec Květnice má platný územní plán sídelního útvaru, který  byl zpracován firmou CONSULT – Ing. arch. Vlastimilem Horkem a schválen zastupitelstvem obce 9.4.1998 s platností do roku 2010. V letech 2002 až 2006 byly projednány a schváleny změny č. 1, 2, 3, které se netýkají dotčených pozemků. Dle informací od pana starosty Rathouského bylo projednávání změny č. 4, která zahrnuje kromě jiného dotčené pozemky, přerušeno do doby sloučení části katastru Dobročovice a Květnice. Předpoklad dokončení a projednání změny č. 4 je červenec, srpen 2008. V současné době probíhá projednávání změny č. 5, která se rovněž netýká dotčených pozemků.

Jako podklad pro změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru byla obci Květnice jako pořizovateli předána 30.5.2008 architektonická studie Obytného souboru Květnice Na Ladech s požadavkem na změnu funkčního využití na OV (všeobecně obytné) v intenzitě využití území odpovídající architektonické studii.

Navrhované funkční využití je zatím v rozporu se s platným územním plánem sídelního útvaru Květnice (ZO Ostatní zvláštní území se specifikací funkční náplně zemědělské areály). Podmínkou pro přípravu a realizaci stavby je schválení změny územního plánu č. 4 tak, jak je popsána v předcházejícím odstavci. Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována v souladu s urbanistickými požadavky obce předanými panem starostou Rathouským (maximální zastavěnost 30 %, maximální výška střech 11 metrů) a je průběžně koordinována se zpracovatelem změny územního plánu.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení

V následujícím textu je formou SWOT analýzy zhodnocena úroveň životního prostředí v okolí posuzovaného záměru.

Silné stránky

- zlepšení stavu ovzduší eliminací velkých zdrojů znečištění ovzduší

- zlepšující se kvalita čistoty vod v řece Labi a ostatních tocích v povodí

- kvalitní a esteticky působivá krajina s řadou velmi cenných prvků

- zvyšující se kvalita péče o zelené plochy ve městě

Slabé stránky

- přetrvávající provoz lokálních topenišť na tuhá paliva

- vznik a obnova černých skládek

- omezená spolupráce s veřejností

- nárůst automobilové dopravy v příměstských oblastech

Příležitosti

- postupná realizace systému zeleně

- rozvoj ekologické výchovy a vzdělání

- posuzování městských koncepcí ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví lidí

Hrozby

- urbanizace na úkor krajiny bez respektování krajinných hodnot

- nepřírodní úpravy vodních toků a odvodňování krajiny

- lhostejný vztah obyvatel k životnímu prostředí

- neřešení problematiky efektivní spolupráce městské správy s veřejností, vzájemná nedůvěra

- nekoncepční a právně nedůsledné úpravy legislativy

# Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení  vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

## D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a ŽP

### D. I. 1.  Vlivy na obyvatelstvo,včetně sociálně ekonomických vlivů

#### Zdravotní rizika

Mezi nejzávažnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav osob a jsou současně spojeny s provozem obdobných záměrů, řadíme hluk a exhalace produkované automobilovou dopravou. Provozem posuzovaného záměru dojde k mírnému zvýšení stávající zátěže území emisemi škodlivin do ovzduší a hlukem.

- Vliv imisí škodlivin na veřejné zdraví:

- Obecné vlivy škodlivin na veřejné zdraví

- Oxidy dusíku NOx, resp. NO2, CASRN 10102-43-9

Z hlediska lidského zdraví je zřejmě nejvýznamnější ze sumy oxidů dusíku oxid dusičitý.

Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého za posledních publikovaných 5 let 2001 až 2006 v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových přírodních stanicích až po např. 349 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice. Imisní koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především na dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou k individuální expozici významně přispívat např. plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého  se pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední čtyři roky na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až maximálně 76 µg/m3 .

Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a normálních jedinců exponovaných oxidu dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 7520 µg/m3. Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti.

Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen zřídka vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým koncentracím oxidu dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (Rozedma plic, trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně. Nejčastěji následek chronického zánětu průdušek, často u kuřáků. Zhoršuje výměnu plynů v plicích).

Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. Za normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně karcinogenních nitrosaminů.

- Suspendované částice PM10

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i NO2.

V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 m, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 m označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků.

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 m a hrubší frakce většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.

V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů v imisích mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.

Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.

Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v  roce 2004 v rozmezí 22,7 µg/m3 (Rýchory) až po 341,2 µg/m3 (Kladno) a v roce 2005 v rozmezí 42,6 µg/m3 (Rýchory) až po 429,3 µg/m3 (Český Těšín). V případě průměrných ročních imisí PM10  se pohybují naměřené průměrné roční imise v tomto roce v rozmezí 14 µg/m3 (Rýchory) až maximálně 75,6 µg/m3 (Praha 5 Svornosti).

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.

Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků  epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.

Výsledky epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.

WHO ve druhém vydání  Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě v roce 2000 uvádí jako sumární odhad ze 17 epidemiologických studií denní zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % v souvislosti s výkyvem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3.

Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z  teorií je  vyvolání zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.

Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle epidemiologických studií výkyvy denních imisních koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, se spotřebou léků k rozšíření průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel) a změnami plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.

Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3  WHO uvádí konkrétně:

- zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %,

- nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3 %,

- zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 %

- zvýšení počtu lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3.2 %.

Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění  úmrtnosti a nemocnosti  na respirační onemocnění.

Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 mg/m3. Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých. Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné roční koncentraci PM10 méně než 30 g/m3. WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné stanovit  prahovou koncentraci.

Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3  mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.

Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší frakcí částic PM10.. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se, že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou sulfáty a silně kyselé částice.

- Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2

Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50% benzenu vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu vdechovaného vzduchu v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace benzenu v ovzduší.

Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve kterých jsou materiály uvolňující benzen např.  lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj.

Cigaretový kouř obsahuje relativné vysoké koncentrace benzenu (150 - 204 mg/m3) a je důležitým zdrojem expozice pro kuřáky. Odhady příjmu benzenu z vykouřené cigarety se pohybují od 10 do 30 mg, což představuje dodatečný denní příjem benzenu až 600 mg pro kuřáky, kteří vykouří denně 20 cigaret.

Benzen byl identifikován též jako látka kontaminující pitnou vodu v koncentracích 0,1 až 0,3 mg/l, s nejvyšší zaznamenanou koncentrací 20 mg/l.

Benzen byl detekován v několika druzích potravy, např. ve vejcích (500 - 1900 mg/kg či 25 - 100 mg v jednom vejci); v ozářeném hovězím mase (19 mg/kg) a v konzervách hovězího masa (2 mg/kg). Benzen byl rovněž zjištěn v rybách, pečených kuřatech, v pražených oříšcích a v různém ovoci, zelenině a v mléčných výrobcích (bez uvedení koncentrací). Příjem benzenu potravou může dosahovat denně až 250 mg a běžný způsob přípravy jídel může vést ke zvyšování obsahu benzenu v potravě.

U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco silní kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v zaměstnání mohou přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům.

Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do tkání bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice akumuluje v tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů benzenu pozorována v kostní dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech.

- Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické.

- V případě benzenu je třeba posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky.

- Toxikologické účinky

Expozice vyšším koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá expozice toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii. Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií ukázalo, že expozice benzenu při koncentracích způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou spojeny se stabilními i nestabilními chromozomálními aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní dřeně. O fetotoxických či teratogenních účincích nebyla nalezena žádná přesvědčivá zpráva.

- Karcinogenní účinky

Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik epidemiologických studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné spojení mezi akutní leukémií a profesionální expozicí benzenu.

Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní účinky, nikoliv pouze leukémie.

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice.

- Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení

- Podrobněji je posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví provedeno v příloze č. 8.

V rámci řešené akce byla posouzena imisní situace v řešené lokalitě v současnosti a pak dále především po realizaci řešeného obytného souboru. Obecně lze konstatovat, že imisní pozadí v řešené lokalitě Květnice je poměrně zatíženo. Území pod správou stavebního úřadu Úvaly, kam obec Květnice spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 100 % území a imisního limitu NO2 ročního na 0,7 % území (jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2006). Dochází zde k překračování doporučených maximálních i ročních limitních hodnot Světové zdravotnické organizace pro suspendované částice PM10.

Rozptylová studie je řešena pro nejvýznamnější škodliviny emitované z energetických spalovacích  zdrojů a především z navazující automobilové dopravy, kterými jsou oxidy dusíku (oxid dusičitý), suspendované částice PM10 a benzen.

V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty naměřených a odvozených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.

Maximální hodinová imisní koncentrace oxidu dusičitého činila na relativně nejbližší imisní stanici, která sleduje maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého, v roce 2007 139,6 μg/m3. Jedná se tedy  o hodnoty splňující  doporučenou 1 hodinovou limitní koncentraci WHO 200 μg/m3 vycházející z hodnoty LOAEL 400 μg/m3 a faktoru nejistoty 50 %. Příspěvek provozu řešeného záměru na úrovni maximálně desetin mikrogramu v místech nejbližší obytné zástavby se jeví nevýznamný.

V rozptylové studii se uvádí, že lokalita se nachází v oblasti s průměrnou roční koncentrací maximálně 32 μg.m-3. Na imisní stanici Průmyslová činila průměrná roční imise NO2 v roce 2007: 31,9 μg.m-3. Jedná se tedy o hodnotu s rezervou nižší než doporučená limitní hodnota WHO pro průměrné roční koncentrace NO2 40 μg/m3. K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí NO2 byly použity vztahy odvozené pro chronické respirační a astmatické syndromy u dětské populace. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt chronických respiračních symptomů a chronických astmatických symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni.

Navýšení imisních koncentrací oxidu dusičitého není spojeno s významným nárůstem rizika akutních ani chronických toxických účinků této noxy.

V případě suspendovaných částic PM10 lze konstatovat, že v současné době jsou v řešené lokalitě významně překračovány směrnicové hodnoty WHO stanovené na ochranu zdraví obyvatel („WHO air quality guedelines global update 2005“). Překračování směrnicových hodnot zvláště v případě průměrné roční hodnoty však není místním problémem v řešené lokalitě, ale reálnou situací v České republice. Hodnota směrnicové limitní roční koncentrace pro PM10 bývá například překračována v posledních letech i na přírodní imisní stanici Košetice, která byla zřízena pro monitorování imisí v přírodních pozaďových lokalitách s relativně nezatíženým ovzduším. Provoz řešeného záměru se bude spolupodílet na tomto překračování, avšak hodnoty imisních příspěvků k ročním imisím 1 až 4 nanogramy/m3 se jeví jako nevýznamné.

K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly opět použity vztahy odvozené pro chronické respirační syndromy. Realizací řešeného záměru  zůstane výskyt chronických respiračních symptomů bronchitis u dětí i dospělých na zhruba stejné úrovni. Nebude docházet ani k zvýšenému zdravotnímu riziku – zvýšené předčasné úmrtnosti neboť není a ani v budoucnu se nepředpokládá překročení roční referenční koncentrace ve výši 50 µg.m-3, při níž dle epidemiologických studií již docházelo k tomuto zdravotnímu riziku.

Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů i směrnicových hodnot WHO na ochranu zdraví. Nejedná se však o lokální podmínky, řešení tohoto problému si zřejmě vyžádá systémový přístup.

Podstatou zdravotního rizika další řešené škodliviny - benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především pozdní karcinogenní účinek. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Realizací řešené stavby se stávající riziko (9,6 případů z 1 000 000 celoživotně exponovaných obyvatel) významně nezmění.

Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného obytného souboru k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.

- Vliv hluku na veřejné zdraví:

- Obecné vlivy hlukové situace na veřejné zdraví

Se stoupající hlučností ve venkovním prostoru statisticky významně přibývá obyvatel, kteří pociťují neadekvátně velkou únavu po práci, trpí špatným spánkem  a mají problémy s usínáním. Působení hluku na tyto jevy je však subjektivní záležitostí.

Hlavním ukazatelem zdravotního stavu v současnosti je výskyt tzv. civilizačních chorob, tj. infarktu myokardu, vředové choroby žaludku a dvanácterníku, žlučových a ledvinových kamenů, cukrovky, vysokého krevního tlaku, nádorových onemocnění a častých katarů horních cest dýchacích. Nebyla prokázána statistická významnost mezi úrovní hluku a nemocností  u hypertenzní choroby , ani  u častých katarů horních cest dýchacích. Zvýšený výskyt katarů horních cest dýchacích je možné vysvětlovat sníženou odolností organismu vystaveného působení hluku. Stejně je tomu u opakovaných zánětů průdušek, kde byl zjištěn významný nárůst v souvislosti s hlučností. Snížené úrovni imunity je možné přičítat i významný nárůst kožních onemocnění.

- Vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska hlukové situace

Základním podkladem pro posouzení nové hlukové situace na veřejné zdraví jsou výsledky akustického posouzení zpracovaného v rámci „Oznámení“ tohoto záměru podle zákona 100/2001, o posouzení vlivů na životní prostředí. Cílem vypracovaného akustického posouzení (AKON, Ing. Karel Šnajdr, srpen 2008) je posouzení současné i výhledové hlukové situace v dané lokalitě (po realizaci řešeného záměru a dále po realizaci obchvatu I/12) a porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních účinků.

V akustickém posudku byly zvoleny 2 referenční body umístěné do míst stávající trvalé obytné zástavby a 9 referenčních bodů umístěných u bytové zástavby řešeného obytného souboru. Vliv akustické situace na zdraví exponovaných obyvatel v  referenčních bodech u stávající zástavby je tabelárně zpracován dle autorizačního návodu Státního zdravotního ústavu 15/04, verze 2. Cílem je názorné porovnání současného stavu a stavu po realizaci řešeného záměru. Z tohoto hodnocení vyplývá, že v současné době výsledné hlukové hladiny spadají do pásma s prokázanými pocity obtěžování hlukem zahrnujícími též zhoršenou komunikaci řečí. Ve variantě po dokončení řešeného obytného souboru při zachování stávající silniční sítě se výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době zvýší maximálně o 0,9 dB(A). Další zvýšení, ale již až o 3 dB, připadá na vrub realizace obchvatu I/12. Toto zvýšení je již sluchem postižitelné. Z hlediska prokázaných zdravotních účinků však zůstávají hlukové hladiny na stejných úrovních spojených s pocity obtěžování hlukem včetně zhoršené komunikace řečí.

V nočních hodinách se pohybují výsledné hlukové hladiny v současnosti na úrovních v rozmezí 50-55 dB(A) spojených s prokázanými pocity obtěžování hlukem se subjektivně vnímanou horší kvalitou spánku a zvýšenou spotřebou sedativ. Ve variantě po dokončení řešeného obytného souboru při zachování stávající silniční sítě se výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době zvýší o 0,5 až maximálně 1,6 dB(A). Další zvýšení způsobené realizací obchvatu I/12 činí v nočních hodinách 2,8 až 4,3 dB Přesto, že se jedná o zvýšení až o 4,3 dB, spadají výsledné noční ekvivalentní hladiny i po realizaci obchvatu do stejného pásma z hlediska prokázaných zdravotních účinků definovaných v autorizačním návodu SZÚ, tj. pocity obtěžování hlukem se subjektivně vnímanou horší kvalitou spánku a zvýšenou spotřebou sedativ.

Z tabulkového hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že v referenčních bodech umístěných u stávající obytné zástavby zůstane hluková situace v denní i noční době po realizaci řešeného záměru i po realizaci obchvatu ve stejném rozpětí dle prokázaných zdravotních účinků jako v současnosti bez ohledu na realizaci či nerealizaci záměru.

V rámci tohoto posouzení byly dále přepočteny výsledné denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (Ing. Karel Šnajdr) na hlukový deskriptor - konkrétně Ldn (day-night level) doporučený v zemích EU pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy. Pro tyto úrovně byl dále vypočítán podíl osob lehce, středně i silně obtěžovaných hlukem v jednotlivých variantách řešených v hlukové studii. Pro výpočet byly použity vztahy pro hluk ze silniční dopravy uvedené v autorizačním návodu AN 15/04, verze 2.

Podíl osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) se pohybuje u stávající obytné zástavby v současnosti v rozmezí 10,5 až 12,5 %. V případě realizace záměru se tento podíl zvýší dle teoretického výpočtu na 10,9 až 14,1 % obyvatel. Jedná se tedy o zanedbatelný nárůst jen o 0,4 až 1,6

V rámci tohoto posouzení byly dále zjištěny hodnoty ukazatele Ldvn (hladina den-večer-noc) v současnosti a po realizaci záměru obytného souboru i po realizaci obchvatu I/12. Výsledné hladiny byly posouzeny nejen u stávající obytné zástavby, ale i u bytové zástavby řešeného obytného souboru Květnice Na Ladech. Výsledné hlukové hladiny vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn jsou bezpečně nižší než mezní hodnota pro hlukový ukazatel Ldvn stanovená na 70 dB ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.

- Podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 8.

- Odpady s obsahem azbestu

Před odstraněním azbestu, nebo materiálu obsahující azbest ze stavby, nebo její části, musí být vypracován plán prací na základě požadavků uvedených v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví mimo jiné podmínky ochrany zdraví při práci s azbestem a na základě Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. zpracovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně přijatých opatření.

Při pracích s materiály obsahujícími azbest a s odpady z nich vzniklých je nutné postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanici) příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou, nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem a toto hlášení učinit nejméně 30 dní před zahájením prací.

Dále je nutno rovněž postupovat dle vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

#### Sociální a ekonomické důsledky

Vlastní realizace záměru včetně objemu prováděných prací bude mít pozitivní vliv na tvorbu nových, i když pouze časově omezených, pracovních příležitostí.

#### Narušení faktoru pohody

Na narušení faktoru pohody se závažně podílí především doprava a její vlivy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací. Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na faktory prostředí a psychická odezva tedy nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Objektivizací těchto subjektivních hodnocení jsou údaje o hodnocení hluku a emisí na zdravotní stav obyvatel, uvedené výše.

V období výstavby dojde k narušení faktorů pohody zejména u rodinných domků nacházejících se přes ulici č. III/01212, popř. dalších bytových objektů v nejbližším okolí uvažovaného záměru výstavby obytného souboru. Období výstavby je výrazně negativní jak z hlediska hlukové a imisní situace (viz níže) – i když zde z těchto důvodů dochází k narušení pohody již v současné době (průběžná výstavba v okolí zájmové lokality). Nejvýraznější narušení faktorů pohodu lze očekávat v prvé etapě výstavby – v období demoličních prací a zakládání nových objektů. Proto jsou v tomto oznámení navržena opatření, která by měla negativní vlivy v tomto období eliminovat (ochranná protihluková stěna, technicko organizační opatření – viz dále).

Během provozu posuzovaného záměru může být narušen faktor pohody u nejbližších obytných objektů. Z hlediska hluku a působení imisí se jedná o nepatrný, akceptovatelný vliv (viz dále).

#### Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Účinky posuzované stavby obytného souboru bude ovlivněno nejbližší okolí záměru – obyvatelé rodinných domků při ulici III/01212 v lokalitě Na Ladech. Počet obyvatel ovlivněných záměrem lze odhadnout v řádu maximálně několika desítek.

### D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima

Pro stanovení vlivu posuzovaného záměru na imisní situaci byla zpracována rozptylová studie (příloha č. 6).

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že zdrojem znečišťování ovzduší sice bude na obytný soubor navazující automobilová doprava, ale významnější vliv na koncentrace škodlivin má stávající i budoucí doprava na ulici Na Ladech. K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým ve výfukových plynech patří oxidy dusíku, benzen a suspendované částice PM10.

Na základě vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky dopravy k imisním koncentracím oxidu dusičitého a benzenu ve všech modelových variantách nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, které jsou v pozadí s rezervou plněny. Také imisní limit roční pro suspendované částice PM10 není v žádné z modelových variant překračován. Problematické je imisní pozadí v případě maximálních denních imisí suspendovaných částic PM10. Lze předpokládat, že příspěvek navazující dopravy do řešeného obytného souboru se bude spolupodílet na překračování platného imisního limitu pro maximální denní průměr v řešené lokalitě. Překračování tohoto limitu však není pouze místním problémem v řešené lokalitě a jeho řešení si zřejmě vyžádá systémový přístup v rámci České republiky.

Na základě zpracované rozptylové studie bylo zjištěno, že stavba ani provoz Obytného souboru Květnice Na Ladech nepřinese zhoršení stávající imisní situace v dané lokalitě. (vzhledem k imisnímu zatížení lokality i imisním limitům dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.). Příspěvky ke stávajícím koncentracím znečišťujících látek jsou velmi nízké, nejenom průměrné koncentrace roční, ale i koncentrace maximální. Pouze při stavbě je možnost zvýšené prašnosti, je třeba provádět bourací a odklízecí práce postupně a v případě sucha a vyšších rychlostí větru provádět kropení cest a prašných úseků. Také častý úklid přilehlých komunikací omezí zhoršení imisní situace (více viz. rozptylová studie).

Vznik významného zápachu způsobovaného provozem posuzovaného záměru v zájmové lokalitě se nepředpokládá. Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu. Jiné vlivy nejsou známy.

### D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky

#### Vliv hluku a záření

Akustický posudek (příloha č. 5) hodnotil nejen vliv vlastní stavby (v období výstavby i po dostavbě obytných domů)  na stávající zástavbu, ale i vliv realizace přeložky silnice I/12 (Praha – Český Brod – Kolín) na stávající i budoucí zástavbu v lokalitě Na Ladech. V současné době (resp. v období po demolici bez navrhované výstavby) jsou dosahovány u stávající zástavby – nejbližší ke komunikaci Na Ladech hodnoty hladin akustického tlaku 57,6 – 59,6 dB ve dne a 52,5 – 54,5 dB v noční době.

V období výstavby  lze předpokládat u stávající zástavby hladiny akustického tlaku na úrovni 58,6 – 60,5 dB, významnější ovlivnění stávající zástavby lze předpokládat u severního okraje vzhledem k tomu, že výjezd ze staveniště je orientován tak, aby měl co nemenší vliv na hlukovou pohodu stávajících rodinných domů. Hluková situace v chráněném venkovním prostoru obytných objektů v okolí prostoru výstavby  bude vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Po výstavbě obytného souboru „Květnice Na Ladech“ budou dosahovány hodnoty akustického tlaku  v rozmezí 57,9 – 60,4 dB ve dne a 53,0 – 56,1 v noční době. Vliv obytného souboru na zhoršení hlukové situace je tedy minimální ( navýšení o 0,3 – 0,9 dB ve dne a o 0,5 – 1,6 dB v noční době). Zástavba obytného souboru bude rovněž ovlivněna intenzitou dopravy komunikace Na Ladech. Hodnoty hladin akustického tlaku vypočtené v jednotlivých výpočtových bodech se pohybují v rozmezí   47,0 – 57,2 dB ve dne a 44,6 – 53,9 dB v noci, přičemž vyšší hodnoty jsou dosahovány u bližší zástavby a ve vyšších nadzemních podlažích.

Z uvedených hodnot je zřejmé, že hluková situace v chráněném venkovním prostoru obytných objektů obytného souboru Květnice Na Ladech i stávající zástavby  v nejbližším okolí  bude u většiny výpočtových referenčních bodů vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Významnější vliv na hlukovou situaci však bude mít přeložka silnice I/12, kdy se předpokládá relativně významné navýšení intenzit dopravy v ulici Na Ladech. Po realizaci lze očekávat hodnoty u stávající zástavby hodnoty hladin akustického tlaku v rozmezí 60,8 - 62,3 dB v denní době a 57,3 – 59,4 dB v noci. Vlastní zástavba „Obytného souboru Květnice Na Ladech“ bude dosahovat u jednotlivých výpočtových bodů hodnot hladin akustického tlaku v rozmezí 46,5 – 60,4 dB ve dne a 45,6 – 57,8 dB.

#### Biologické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají jeho negativní biologické vlivy na okolní  prostředí mimo výše uvedené.

#### Jiné ekologické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají další  výraznější negativní ekologické vlivy na okolí.  Vliv hluku a emisí je popsán v předcházejících kapitolách. Jiné ekologické vlivy nejsou známy.

### D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

#### Vliv na charakter odvodnění oblasti

Na základě předběžných průzkumů, realizovaných v zájmovém území není předpoklad, že by vznikly významné negativní změny charakteru odvodnění oblasti.

Nakládání se srážkovými vodami bylo i s ohledem na vyjádření společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o., která požaduje aby dešťové vody nebyly vypouštěny do kanalizace, koncipováno tak, že nově budovaný areálový rozvod bude zakončen vsakovacím potrubím (SO 04.3.3.) s přepadem do stávající tůně v jihovýchodní části stavebního pozemku (pozemky č. 644/6 a 644/7). V další fázi projektové dokumentace budou navrženy přesné dimenze vsakovacích systémů a doplněna opatření pro snížení návrhového průtoku (např. využívání vody ze střech pro zalévání zelených ploch).

#### Vliv na povrchové a podzemní vody

Po uvedení stavby do provozu lze předpokládat vznik splaškových vod v maximální výši dotace vody pitné. Nově budovaný areálový rozvod bude napojen na stávající obecní kanalizaci – šachtu v komunikaci Na Ladech (pozemek č. 756/2). S ohledem na vyjádření společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o. bude možné připojení stavby na splaškovou kanalizaci až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod – realizaci 4. etapy ČOV Květnice (zajišťuje obec v rámci samostatného stavebního řízení). Úroveň znečištění splaškových odpadních vod  bude v souladu s kanalizačním řádem.

Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené ukazatele BSK5 , CHSKCr, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, organických látek apod.

K výraznému znečištění povrchových či podzemních vod vlivem provozu posuzovaného záměru by teoreticky mohlo dojít pouze havarijním únikem ropných látek. K tomu je však přijata řada opatření, aby ke kontaminaci okolního prostředí nemohlo dojít. Ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod není pravděpodobné.

Podzemní vody nejsou kontaminovány. Tato situace se však týká současného stavu a musí být řešena před výstavbou. V zájmovém území se nenacházejí žádné vodní zdroje ani léčebné prameny, které by mohly být návrhem ovlivněny.

### D. I. 5. Vlivy na půdu

#### Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Pozemky určené pro stavební záměr jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, zastavěná plocha a nádvoří. Realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa, záměr bude realizován na ostatních plochách a zastavěných plochách a nádvořích. Zemědělská půda bude dotčena pouze u dvou pozemků orné půdy (634/1 a 647/62) pro potřeby vedení inženýrských sítí, nepůjde o trvalé vynětí, ale o dočasný zábor.

##### Znečištění půdy

- V rámci průzkumných prací nebyla zdokumentována kontaminace půdy v zájmovém území.

Z hlediska záměru se nepředpokládá významná kontaminace území a to jak při výstavbě, tak i při provozu (resp. při plné funkci a využití zájmového území).

Při provádění stavby může potenciálně dojít k úniku paliva, olejů ze stavebních mechanizmů a automobilů. V takovémto případě by byla situace řešena neprodlením odstraněním příslušnou firmou, která může nakládat s nebezpečnými odpady.

Při provozu se kontaminace půdy nepředpokládá. Bude sice docházet ke znečištění povrchů vozovek, zejména na parkovacích stání a na parkovištích, tak jako na obdobných lokalitách s funkcí bydlení, ale s ohledem na plochy s nepropustnou vrstvou, bude kontaminace půdy minimální.

##### Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

V případě výstavby posuzovaného záměru nedojde ke změně stávajícího terénu. Stabilitu ani erozi půdy zamýšlená stavba neohrozí.

Při provozu  posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy.

### D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V rámci demolic stávajících objektů a hrubých terénních úprav dojde k vytěžení zemin z výkopové jámy. Dotčeny budou antropogenní navážky, základy demolovaných objektů, popř. svrchní zvětralé partie skalního podloží. Vliv zemních prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou realizací záměru dotčeny.

Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. je v místě stavby vyloučeno.

Realizace záměru proto nebude mít negativní vlivy na horninové prostředí v zájmovém území ani na využívání hornin a nerostných zdrojů.

Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl být výstavbou narušen. Infiltrační poměry v zájmovém území nebudou změněny a realizace záměru bude mít nevýznamný vliv na hydrogeologické poměry v zájmovém území. Směr a rychlost proudění podzemní vody nebude významně ovlivněna. Hlubinné hydrogeologické struktury nebudou navrhovaným záměrem ovlivněny.

### D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

#### Vlivy na faunu

Podle výsledků přírodovědného průzkumu, který byl v okolí řešeného území zpracován, se nepředpokládá, že dojde k výrazně negativnímu ovlivnění fauny v zájmovém území. V zájmovém území nebyli nalezeni chránění živočichové podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výskyt některých významných druhů fauny v okolí navržené stavby je v přímé souvislosti s výskytem na rozsáhlých lesních plochách Škvorecké obory – biocentra, kde mají klid a dostatek prostoru k pohybu i úkrytu. Zkoumané území slouží  řadě živočichů spíše jako lokalita pro hledání potravy na okraji jejich přirozeného areálu. V průběhu výstavby bude fauna chráněna plným oplocením výše 2,8 m v délce lesa.

#### Vlivy na floru

Podle výsledků přírodovědného průzkumu, který byl v okolí řešeného území zpracován, se nepředpokládá, že dojde k výrazně negativnímu ovlivnění flóry v zájmovém území. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly zde nalezeny ani druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní.

#### Vlivy na dřeviny

Dendrologickým průzkumem byly v celém porostu jednotlivě vyhodnoceny zaměřené větší stromy. Porost je vyhodnocen v několika částech dle druhové skladby a velikostních charakteristik. Pro využití stávající zeleně v následných sadových úpravách jsou vhodné hodnotnější dřeviny v areálu - ořešáky, vybrané konifery a zejména živý plot z tújí. V jižní části je možno uvažovat o využití vyhodnocených vzrostlých stromů, zejména dubů. Okraj lesa s duby by měl být pokud možno ochráněn v celé délce.

Před výstavbou nových domů a komunikací bude provedeno kácení stávající zeleně (pouze v nezbytně nutném rozsahu), která bude nahrazena novou výsadbou v odpovídající hodnotě.  Ponechávané dřeviny budou chráněny proti poškození  stavební činností.

Ke kácení jsou navrženy položky č. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 74, 78, 91, 95, 96, 98, 99, 100 v celkové hodnotě 1 084 316,- Kč, z toho 40 ks stromů (viz příloha č.4).

Ze zachovaných dřevin je významný zvláště živý plot ze zeravů (pol. č. 71, 72). V místech přerušení vjezdy na pozemek budou stávající túje vyzdviženy a přesazeny  jako doplnění stávajícího porostu živého plotu. V zachovaných porostech stromů a keřů budou provedeny probírky (pol. č. 88, 89, 90, 93, 97, 75). Některé ponechané stromy zasahují do navržených chodníků. V těchto případech bude v dalším stupni dokumentace upřesněno řešení chodníků tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro tyto stromy. Vybočením trasy chodníku a použitím ochranných pochozích mříží budou vytvořeny vegetační prostory potřebných parametrů. Po dobu stavby budou zachované dřeviny chráněny dle ČSN  83  9061 (18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po ukončení stavebních činností se provede odborné ošetření dřevin a  konzervace.

Kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (v době říjen – březen). Stromy i křoviny je vhodné v rámci kompenzačních opatření sázet ke stavbě větší a s balem a na svahu je mulčovat, je nutné zajistit následnou údržbu a dosazování alespoň po tři roky po ukončení stavby, skladbu dřevin je nutno zvolit tak aby odpovídala lesu a biokoridoru.

V rámci sadových úprav bude vysazeno 37 ks stromů listnatých velikostní kategorie 16-18 cm obvodu kmene, 20 stromů jehličnatých výšky 250 cm, cca 350 ks středně vzrůstných keřů a  cca 800 ks nízkých a plazivých keřů.

###### Technologie čistých terénních a vegetačních úprav

Příprava půdy - po terénních úpravách bude rozprostřena ornice ve vrstvě min. 20 cm. Použita bude ornice z místní skrývky, doplněná podle kvality dovozem substrátu. Provede se plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do drobtovité struktury a chemické odplevelení před založením výsadeb.

Nad podzemními garážemi bude uloženo souvrství:

- ochranná izolační folie (např. Fatrafol)

- drenážní folie (např. Lithoplast Dren)

- filtrační vrstva - geotextilie 2x

- vegetační substrát 30 cm

Substráty budou ošetřeny herbicidem před založením. Vegetační substrát bude splňovat požadavky pro substráty na intenzivních zelených střechách: Parametry substrátu pro extenzivní střechu:

- pórovitost				40-65 %

- plošné zatížení při 30 cm vrstvě	300-390 kg/m2

- maximální vodní kapacita		25-35 %

- Trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku.

Výsadba dřevin - stromy budou vysazeny do jamek 1 m3 s 50% výměnou půdy směsí kvalitní ornice a zahradní zeminy v poměru 3:1. Použity budou sazenice velikostní kategorie  16-18 cm obvodu kmene, jehličnany výšky 250 cm, nasazení koruny 200-250 cm dle umístění, jehličnany a pyramidální tvary větvené od země. Stromy budou kotveny 3-mi kůly.

Plošné výsadby keřů budou provedeny do černého úhoru zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě, do jamek odpovídající velikosti s 50% výměnou půdy. K pěnišníkům bude do jamek přidáno 50% surové rašeliny. Hustota středně vzrůstných keřů je 1,5-2 m, nízkých a plazivých dřeviny 4-5ks/m2, keřů v živém plotu 3 ks/m2.

Při realizaci budou dodržovány harmonizační normy ČSN 83 9011 (18 915) Práce s půdou, 83 9031 (18 917) Zakládání trávníků, 83 9021 (18 916) Výsadby rostlin, 83 9041 (18 918) Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy), 83 9051(18 919) Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny, 83  9061 (18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice.

Rostlinný materiál - sortiment stromů vychází z původních společenstev dubohabrových hájů a acidofilních doubrav, doplněný o okrasné kultivary a introdukovaný smrk pančičův a červenolistý myrobalán. Sortiment keřů je sestaven z osvědčených introdukovaných neinvazních druhů, vhodných pro lokální podmínky.

Stromy listnaté - Acer platanoides - javor mléč, Acer platanoides Crimson King - javor mléč červenolistý, Acer pseudoplatanus Leopoldii - jvaor klen pestrolistý, Quercus robur - dub letní, Quercus robur Fastigiata - dub letní sloupovitý, Tila cordata - lípa srdčitá, Carpinus betulus - habr obecný, Betula alba - bříza bílá

- Stromy jehličnaté - Pinus silvestris - borovice lesní, Picea omorica - smrk pančičův

Keře střední - Forsythia intermedia - zlatice prostřední, Lonicera tatarica - zimolez tatarský, Philadelphus coronarius - pustoryl věncový, Spiraea vanhouttei - tavolník vanhoutteův, Cornus alba Sibirica - svída bílá, Corylus avellena Fuscorubra - líska obecná červenolistá, Deutzia hybrida - trojpuk zvrhlý, sadové růže, Ribes alpinum - meruzalka horská aj.

Keře nízké a plazivé - Cotoneaster dammerii Coral Beauty - skalník dammerův, Spiraea bumalda - tavolník nízký, Potentilla fruticosa - mochna křovitá, plazivé a záhonové růže, Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá aj.

Závlaha - se závlahou vzhledem ke klimatickým podmínkám a charakteru úprav není počítáno. V prvních letech po založení, resp. v období přísušků bude zálivka fakultativně prováděna dovozem vody.

Vliv na povrchové a podzemní vody - vzhledem k charakteru vegetačních úprav se podmínky vsaku a povrchového odtoku na plochách vegetačních úprav v zásadě nemění.

Požadavky na postup prací - provádění čistých terénních úprav, tj. rozprostření ornice a přípravu půdy je možno provádět během celého roku s  vyjímkou období hlubokého promrznutí půdy. Výsadby budou prováděny v agrotechnických lhůtách pro zakládání vegetačních úprav, tj. výsadba dřevin v podzimním termínu cca IX., v jarním termínu cca III. - 2. dekáda IV. , zakládání trávníku v podzimním termínu IX., v jarním termínu 1. dekáda V. Při zabezpečení okamžité následné péče a použití dřevin v kontejnerech je možno  vegetační úpravy zakládat během celého vegetačního období mezi  uvedenými termíny.

Požadavky na provoz - po dokončení prací zakládání vegetačních úprav je nezbytné okamžité zahájení pravidelné péče o zeleň - dřeviny a travnaté plochy. Doporučuje se provádění údržby realizačním podnikem po dobu dvou vegetačních období po založení úprav. V zapojených výsadbách keřů bude udržován černý úhor do doby plošného zapojení výsadeb. V prvních letech po výsadbě je nutno sledovat vlhkostní poměry, v případě potřeby zalévat. Pro úpravy nad podzemními konstrukcemi je nezbytné zabezpečení dodatkové závlahy. Vzhledem k menšímu rozsahu těchto ploch postačí ruční postřik hadicí. Trávník bude standardně udržován v kvalitě parkového trávníku. Přebytečná organická hmota bude vyvážena na skládku, resp. kompostována mimo objekt. V běžné údržbě nebudou používány cizorodé látky. Hnojení a herbicidy budou aplikovány pouze při založení porostů v dávkách doporučených výrobcem.

#### Vlivy na územní systémy ekologické stability

Mírný zásah do ekosystémů posuzovaný záměr přinese. Především zásah do stávající zeleně bude významný. Bude však kompenzován výsadbou nových dřevin v rámci navrhovaných vegetačních úprav. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice záměru. Po skončení výstavby budou provedeny vegetační úpravy podle schváleného projektu sadových úprav, které zlepší estetickou kvalitu území.

Při výstavbě bude proveden zásah do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru toku Výmola. Zásah nebude zejména s ohledem na krátké působení zásadní ve smyslu omezení funkčnosti tohoto biokoridoru. Vzhledem k charakteru stavby nedojde ani k negativnímu ovlivnění nadregionálního biocentra Vídrholec a vzhledem k absenci dalších prvků ÚSES v ploše výstavby nedojde k poškození ani narušení funkce u žádného jiného biokoridoru či biocentra.

Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy ve zvláště chráněných územích v okolí záměru.

### D. I. 8.  Vlivy na krajinu

#### Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz

Po uvedení obytného souboru Květnice Na Ladech do provozu se nepředpokládá negativní zásah do významných krajinných prvků – posuzovaný záměr nenaruší žádný významně významný krajinný prvek.

Jedním z cílů návrhu je zachovat maximální množství vzrostlé zeleně na pozemku a spolu s novou výsadbou podpořit ideu bydlení v zeleni a v zahradách. Z pohledového hlediska bude zájmové území záměru dotvořeno výsadbami dřevin a keřů. Zeleň v zájmovém území záměru bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl co nejméně narušen. Druhové složení respektuje kromě hledisek provozních i stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin a vede k vyšší rozmanitosti okolní krajiny. Na své západní straně pozemek sousedí s místní komunikací. Tato komunikace je od pozemku pohledově oddělena stávající řadou vzrostlých tújí. Tato řada tújí bude zachována a doplněna. Stávající situace vizuálního oddělení pozemku od komunikace zůstane tedy zachována. Za komunikací se nachází výstavba rodinných domů z 90.tých let 20. století. Tato výstavba by neměla být, díky řadě tújí a zachování vzrostlé zeleně na pozemku, nově navrženými objekty výrazně pohledově dotčena.

Dalším podnětem byly fragmenty historie lokality, které jsou ještě dnes v krajině čitelné. Byla to především stopa staré úvozové cesty, která vedla přes pozemek podél lesa, která je především v jižní části pozemku při dálkových pohledech patrná. Sousedství lesního porostu a místní komunikace si vyžádalo dodržení předepsaných odstupových vzdáleností a ochranných pásem.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v místě stávajících objektů areálu bývalého zemědělského výzkumného ústavu, které budou před výstavbou demolovány, lze považovat vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz jako bezvýznamný.

Z výše uvedeného vyplývá, že i když dojde k realizaci stavby v lokalitě posuzovaného záměru, nebude změněn krajinný ráz dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

### D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

#### Vliv na budovy a architektonické památky

V zájmovém území výstavby obytného souboru se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče. Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek. Realizace záměru si však vyžádá demolici stávajících objektů bývalého zemědělského výzkumného ústavu

.

Území se nenachází v oblasti prokázaného výskytu archeologických nálezů a vzhledem k předchozí výstavbě nejsou pravděpodobné ani náhodné nálezy. Pokud by byly v průběhu zemních prací zastiženy archeologické nálezy, bude zajištěna jejich ochrana do doby provedení archeologického průzkumu.

Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě výstavby nehrozí. Architektonické památky, které se nacházejí v širším okolí zájmového území, nebudou vzhledem k jejich vzdálenosti od prostoru plánované výstavby ovlivněny.

#### Vliv na kulturní památky

- Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice.

#### Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory

- Nepředpokládá se negativní vliv na archeologické památky a jiné lidské výtvory.

#### Vlivy na geologické a paleontologické památky

V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky. Nepředpokládá se tedy poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

#### Vliv na dopravu

Během výstavby bude záměr působit zvýšením výjezdů a vjezdů z a do prostoru výstavby. Tento vliv však s ohledem na velikost záměru (posouzeno v kapitole B.II.4) je akceptovatelný z hlukového i imisního hlediska. Pro omezení případných negativních projevů dopravy (vyšší znečištění komunikací, prašnost) jsou v tomto oznámení stanoveny podmínky pro eliminaci účinků.

Výhledová křižovatka II/612 x III/01212 - vzhledem k plánované přeložce silnice I/12 dojde na stávající I/12 k poklesu intenzity dopravy. Dopravní řešení výše uvedené křižovatky se předpokládá obdobné, jako je stávající stav, přičemž z hlediska bezpečnosti dopravy lze stávající řešení zlepšit úpravou povrchu vozovky a dopravního značení. Vzhledem k tomu, že intenzita vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje hodnoty 4500 vozidel, tj. 45 % teoretických kapacitních možností křižovatky, je křižovatka hodnocena jako kapacitně vyhovující s dostatečnou kapacitní rezervou. Lze předpokládat dosažení ÚKD B a to i době dopravní špičky, což je příznivá hodnota vyhovující bezpečně požadavkům stanovených v technických podmínkách.

Orientačním posouzením bylo zjištěno, že všechny posuzované křižovatky, které budou bezprostředně ovlivňovat dopravní situaci v oblasti jsou kapacitně vyhovující a to z dostatečnou kapacitní rezervou. I ve výhledovém období roku 2015 je proto předpokládán plynulý provoz.

#### Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

S posuzovaným záměrem se nebudou budovat další související stavby ani s tímto záměrem nebudou souviset jiné činnosti, kromě výše uvedených.

#### Rozvoj navazující infrastruktury

V souvislosti s  provozem posuzovaného záměru nebude spojena potřeba navazující infrastruktury.

## D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska velikosti a významnosti

### Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území

Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění přijatelný. Z hlediska velikosti se jedná o záměr, který nezpůsobí nevratnou ekologickou újmu, z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí není nevratně negativní.

### Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území

V zájmové lokalitě již existují stávající ekologické zátěže. V rámci průzkumných prací byla zaměřena pozornost na možnost kontaminace prostorů intenzívně používaných pro chov a výzkum prasat. Obsahy jímek budou likvidovány v ČOV (nejbližší, s větší kapacitou je ČOV Úvaly) nebo vypouštěny do obecní kanalizace, po domluvě se starostou OÚ Květnice. Kejdu lze použít na hnojení blízkých polí. Vyvezení bude realizováno dle časového harmonogramu a rozvozního plánu s uživatelem polí v okolí Květnice, se zemědělským podnikem RAVA Křenice.

Vlivem výstavby i provozu budou postiženy rodinné domky v těsném sousedství posuzovaného záměru. Jak je dokladováno v tomto oznámení, vliv vlastního záměru na hlukovou situaci a znečištění ovzduší je přijatelný.

### Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované činnosti nelze žádné další velkoplošné vlivy na území předpokládat. Pozemek, na němž bude výstavba realizovaná ani vlastnosti obytného souboru a provozovaná zařízení, nebudou negativně ovlivňovat okolní krajinu a nebudou se projevovat v rámci velkoplošných dopadů na její ráz. (více viz. vlivy na krajinný ráz v textu výše).

## D. III. Charakteristika enviiromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

### Možnost vzniku havárií

Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno vzhledem k charakteru činností v prostoru  posuzovaného záměru předpokládat pouze výjimečně.

Možnost vzniku havárií souvisí s:

- přerušením dodávek energií

- poruchami zařízení

- úniky látek

- selháním lidského faktoru

- požárem

- Přerušení dodávek energií

Přerušení dodávky elektrické energie

Dočasné přerušení dodávky elektrické energie nebude mít vliv na provoz obytného souboru, ale s ohledem na možné ohrožení kvality životního prostředí bude bez výrazného vlivu.

Přerušení dodávky vody

- Přerušení dodávky vody nebude mít z hlediska rizik bezpečnosti provozu prakticky žádný vliv.

- Poruchy zařízení

Poruchu zařízení lze očekávat pouze v případě porušení provozuschopnosti vzduchotechnických a chladících zařízení. Při včasné opravě nejsou očekávány žádné významné vlivy z hlediska životního prostředí. Servis a opravy jsou zajišťovány prostřednictvím specializovaných subjektů.

- Úniky látek

Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu.

- Selhání lidského faktoru

Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je vzhledem k charakteru provozu a zabezpečení ploch minimální.

- Požár

V případě zahoření malého rozsahu bude požár lokalizován ručními hasícími přístroji. Při požáru většího rozsahu je nutné pracoviště urychleně opustit a přivolat hasičský záchranný sbor.

### Dopady na okolí

- Významné dopady na okolí nelze předpokládat.

### Preventivní opatření

Možná rizika se týkají převážně výstavby obytného souboru a na tyto se vztahují preventivní opatření. Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru (možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením).

- Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií):

- Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní dokumentací, revize, dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy, kontrola technického stavu strojů a zařízení, staveb a odstraňování případných závad.

- Důsledné dodržování technologického postupu.

- Dodržování plánů oprav a údržby strojního zařízení, mazacích řádů, prohlídky strojů a zařízení v termínech podle provozní dokumentace.

- Dodržování termínů revize vyhrazených technických zařízení.

- Dodržování předpisů při činnosti s ropnými látkami a hořlavinami, ostatními nebezpečnými látkami a odpady.

- Kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště, kontroly na požití alkoholických nápojů a omamných látek.

### Následná opatření

V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty, kontaminované a dekontaminované ropné látky, chemikálie) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění. Provedení následných sanačních opatření bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie.

Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby k podobné situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do příslušných havarijních plánů.

## D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříz, vlivů na ŽP

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá řada, v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších stupních projektu. Opatření by měla být zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území.

Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu posuzovaného záměru.

- Toto oznámení dále navrhuje následující opatření:

- Opatření pro fázi přípravy

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,

- v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí,

- v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během výstavby,

- specifikovat trasy pro přepravu materiálů z demolic, odpadů jímek a ostatních odpadů.. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu,

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,

- před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád,

- v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracovat projekt ozelenění ploch,

- Opatření pro fázi výstavby

- v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory),

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době,

- přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti,

- terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 21 hod,

- při veškerých zemních pracích zajistit specializovaný hydrogeologický dozor,

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou),

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,

- v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů, pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu archeologických nálezů v areálu stavby,

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady a odpady nebezpečné,

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,

- pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou),

- zpracovatel akustického posudku doporučuje pro období výstavby použít protihlukovou stěnu o minimální výšce 2 metry, která zároveň poslouží jako oplocení staveniště,

- kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (v době říjen – březen), ponechané dřeviny ochránit dle ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech) – nejlépe pevným oplocením nebo obedněním do výšky 1,8 m,

- zajistit ochranu proti neofytům, které se na stavbu během realizace  a po ukončení stavby jistě dostanou (křídlatka, celík kanadský, aj.).

- Opatření pro fázi provozu

- Ovzduší

- výfuky znečištěného vzduchu z prostoru podzemních garáží budou provedeny nad střechu budov, mimo dosah otevíratelných oken a chlazení okolních chráněných míst,

- vytápění objektů obytného souboru bude řešeno kotelnami na zemní plyn.

- Vody

- technologické odpadní vody nebudou z posuzovaného záměru produkovány, splaškové odpadní vody budou vedeny stávající obecní kanalizací – přes šachtu v komunikaci Na Ladech (pozemek č. 756/2) na ČOV Květnice. Připojení stavby na splaškovou kanalizaci bude možné však až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod – realizaci 4. etapy ČOV Květnice. Úroveň znečištění splaškových odpadních vod bude v souladu s kanalizačním řádem.

- Odpady

- při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění pozdějších úprav,

- provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav,

- nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav,

- respektovat a vybudovat systém nakládání s odpady s cílem v maximální míře odpady využívat.

- Zeleň

- po skončení výstavby budou v areálu vysázeny stromy a keře dle projektu sadových úprav. Pro využití stávající zeleně v následných sadových úpravách jsou vhodné hodnotnější dřeviny v areálu - ořešáky, vybrané konifery a zejména živý plot z tújí. V jižní části je možno uvažovat o využití vyhodnocených vzrostlých stromů, zejména dubů,

- v následném období (nejméně 5 let) provádět pravidelnou údržbu a dosadbu zeleně.

- Hluk

- technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku tak, aby nebyly překročeny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb dle NV č. 148/2006 Sb.

- Ostatní

- v chladících systémech používat povolená chladiva ve smyslu zákona o ochraně ozónové vrstvy ovzduší,

- dodržovat hygienické předpisy v procesu skladování a prodeje včetně ochrany před hlodavci,

- minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,

- po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení, eliminujících zatížení životního prostředí - zejména  vzduchotechniky,  chladících zařízení apod.

- Kompenzační opatření

- Kompenzační opatření nejsou v rámci posuzovaného záměru navrhována.

## D. V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní správy. Imisní a hluková situace byla posuzována pomocí matematického modelování.

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program LimA verze 5.12.

Pro výpočet znečištění ovzduší z posuzovaného záměru byla použita metodika SYMOS`97 uveřejněná ve věstníku MŽP č. 3/1998, verze 99. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje výpočet znečištění plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší. Dále je možno počítat imisní koncentrace krátkodobé i průměrné roční od velkého počtu (teoreticky neomezeného) zdrojů. Výpočet bere v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší a tím zjišťuje imisní koncentrace ve zvolených referenčních bodech i za nejméně příznivých rozptylových podmínek. Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro hodnocení kvality ovzduší.

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle platné legislativy.

## D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí při zpracování dokumentace

Úroveň dokumentace EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. Nebyly shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA.

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací s investorem, odbornými firmami, zpracovateli projektové dokumentace a také osobních zkušeností zpracovatelů oznámení. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou, a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale pouze maximálně možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.

Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí procesů, ovlivňující současný stav životního prostředí a  působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

# ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V rámci tohoto oznámení byly posuzovány dvě varianty:

1.nulová varianta

Stávající stav. V zájmové lokalitě jsou objekty bývalého zemědělského výzkumného ústavu, které jsou určeny k demolici.

2.varianta aktivní

Jedná se o posuzovaný záměr výstavby moderního obytného souboru sestávajícího z viladomů a bytových domů o parametrech, které jsou uvedeny v kapitole B.I.2.

Porovnání aktivní a nulové varianty vychází z takzvané souhrnné matrice, která je uvedena v následujících tabulkách. V této matrici se vyhodnocuje u obou porovnávaných variant celkem 52  prvků ovlivněného životního prostředí. Hodnocení vlivu je provedeno v následující stupnici:

Hodnocení vlivu:

- A – příznivý

B – žádný (záměr nepůsobí)

C – nepříznivý, minimalizovatelný

D – nepříznivý, kompenzovatelný

E – nepříznivý, nekompenzovatelný

- Souhrnná matrice hodnocení porovnávaných variant aktivní a nulové

- Přírodní prostředí

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Změny klimatu |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny mikroklimatu |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Klimatické podmínky |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Znečištění při výstavbě |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Trvalé znečištění bodový zdroj |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Trvalé znečištění liniové zdroje |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| Trvalé znečištění plošný zdroj |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Kvalita ovzduší |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Zábor půdy |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Kontaminace horn. prostředí |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Změny vlastností půdy |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Půda |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Změny hydrologických poměrů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny hydrogeologických poměrů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny kvality povrchových vod |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Změny kvality podzemních vod |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Vlivy na záplavy |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Voda |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Změny při výstavbě |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Eroze |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Sedání |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Sesuvy |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Základové podmínky |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Reliéf terénu a geologické podmínky |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Změny počtu a diverzity bylin |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny počtu a diverzity keřů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny počtu a diverzity stromů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny ploch lesních porostů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny ploch cenných biotopů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Flora |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Změny počtu a diverzity druhů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Ovlivnění stávajících biocenóz |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Fauna |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Omezení využitelnosti pozemků |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Nárůst spotřeby přírod. zdrojů |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Vyčerpání neobnovit. zdrojů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Ztráty surovin |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Přírodní zdroje |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Omezení územního rozvoje |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Celkové velkoplošné změny |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Přírodní prostředí součet | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 |

- Sociálně – ekonomické prostředí

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Ionizující záření |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Neionizující záření |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Záření |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Riziko emisí nebezp. záření |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Riziko uvolňování škodlivin |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny zdravotního stavu |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Zdr.stav obyvatel |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Nárůst poptávky po bytech |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny infrastruktury v sídlech |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Změny sídelních struktur |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Sídla a síd.struktury |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Vzrůst objemu dopravy |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Změna modelu dopravy |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Zvýšené nebezpečí doprav.nehod |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Změny v propoj. doprav. systémů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Doprava |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Vliv na historické stavby |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Vliv na archeologické památky |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Kulturní památky |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Požadavky na dodávku vody |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Požadavky na dodávku elektřiny |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Požadavky na dodávku plynu |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Vzrůst nároků na požár. ochranu |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Technické sítě |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Využití netradičních zdrojů |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Požadavky na stávající zdroje |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Požadavky na nové zdroje |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Energetické zdroje |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Sociálně - ekonomické prostředí součet | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 |

|  | Varianta nulová |  |  |  |  | Varianta aktivní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| CELKEM | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 16 | 1 | 0 |

Ze souhrnného vyhodnocení provedeného v předcházející matrici, porovnávající celkem 52 prvků ovlivněného životního prostředí, lze dovodit následující závěry, které jsou omezeny na charakterizování rozdílů mezi aktivní a nulovou variantou - jak tyto rozdíly schematicky naznačují předcházející tabulky. Úplný popis případně ovlivněného životního prostředí v rozsahu vyžadovaném pro hodnocení celého rozvojového záměru je uveden v části D tohoto oznámení.

- Nulová varianta konzervuje současný stav bez zvýšení kvality prostředí. Na vlastním pozemku pro výstavbu jsou v současné době umístěny nevyužívané objekty bývalého výzkumného ústavu prasat, které budou časem chátrat. Bez vlivu na životní prostředí je vyhodnoceno 47 prvků, nepříznivý vliv (eliminovatelný) je zaznamenán u 4 prvků, ostatní nepříznivé vliv byly hodnoceny v jednom případě, příznivé vlivy se nevyskytují

- Aktivní varianta přináší pro území dotčené záměrem možnost využití dnes nevyužívaného území, zkvalitnění estetické úrovně této části obce Na Ladech. Do zájmového území je navrhován moderní obytný souboru. Nepříznivé vlivy záměru na životní prostředí se projeví nepatrným zvýšením emisí škodlivin do ovzduší z automobilové dopravy. Stejně jako emise škodlivin do ovzduší lze charakterizovat impakt hluku z automobilové dopravy. Příznivý vliv lze vyhodnotit u 2 prvků, bez vlivu na životní prostředí je 33 prvků, nepříznivý vliv (eliminovatelný) je zaznamenán u 16 prvků, nepříznivý vliv (kompenzovatelný) je zaznamenán v jednom případě, nepříznivé vlivy nekompenzovatelné se nevyskytují.

Vlastní pozemek pro výstavbu obytného souboru je mírně svažitý, na kterém jsou v současné době umístěny objekty bývalého výzkumného ústavu prasat (služební bytový dům, provozní budovy, přípravna krmiv, stáje a podzemní septiky a inženýrské sítě). Stávající objekty budou demolovány. Kontaminované stavební konstrukce a zemědělské odpady budou sanovány v souladu s požadavky předpisů pro likvidaci odpadů a pro životní prostředí.

# ČÁST G – SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je proměnit stávající nevyužívaný zemědělský provoz, který měl v minulosti negativní provozní vlivy na sousední bytovou výstavbu v obytný soubor navazující na současný rozvoj rezidenční výstavby v obci. Základním důvodem pro výběr pozemku je záměr obce na změnu Územního plánu sídelního útvaru v dotčené lokalitě na všeobecně obytné území.

## Popis záměru

Obytný soubor obsahuje 5 viladomů a 4 bytové domy. Domy jsou navrženy jako třípodlažní s umístěním garáží v přízemí resp. v podzemním podlaží. V typickém viladomu je umístěno 8 bytů a 6 garáží, v každém bytovém domě (dvojsekci) je umístěno 16 bytů. Potřebná parkovací stání jsou umístěna v podzemní garáži, garážích ve vstupním podlaží viladomů a na venkovních parkovištích.

Před zahájením výstavby bude provedena demolice objektů Výzkumného ústavu prasat nacházejících se na staveništi. Jedná se zejména o služební bytový dům, provozní objekt, přípravnu krmiv, stáje, sklad sena a podzemní septiky a inženýrské sítě. Kontaminované stavební konstrukce a zemědělské odpady budou sanovány v souladu s požadavky předpisů pro likvidaci odpadů a pro životní prostředí.

Všechny domy jsou navrženy jako třípodlažní schodišťové. V případě řady dvojdomů je navrženo ještě jedno podzemní garážové podlaží. Navržené bytové dvojdomy jsou členěny na dvě sekce. Viladomy jsou tvořeny jednou sekcí.

Dopravní napojení bude řešeno nově navrhovanou obslužnou komunikací obytného souboru šířky 5,50 metru, která bude napojena dvěma vedlejšími větvemi na stávající komunikaci III/01212.

- Podrobnosti o záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6.

## Vlivy na vybrané složky životního prostředí

###### Ovzduší

Z výsledků rozptylové studie, která je přílohou tohoto oznámení vyplývá, že zdrojem znečišťování ovzduší sice bude na obytný soubor navazující automobilová doprava, ale významnější vliv na koncentrace škodlivin má stávající i budoucí doprava na ulici Na Ladech. K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým ve výfukových plynech patří oxidy dusíku, benzen a suspendované částice PM10.

Na základě zpracované rozptylové studie bylo zjištěno, že stavba ani provoz Obytného souboru Květnice Na Ladech nepřinese zhoršení stávající imisní situace v dané lokalitě. (vzhledem k imisnímu zatížení lokality i imisním limitům dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.). Příspěvky ke stávajícím koncentracím znečišťujících látek jsou velmi nízké, nejenom průměrné koncentrace roční, ale i koncentrace maximální. Pouze při stavbě je možnost zvýšené prašnosti, je třeba provádět bourací a odklízecí práce postupně a v případě sucha a vyšších rychlostí větru provádět kropení cest a prašných úseků. Také častý úklid přilehlých komunikací omezí zhoršení imisní situace.

###### Voda

Po uvedení stavby do provozu lze předpokládat vznik splaškových vod v maximální výši dotace vody pitné. Nově budovaný areálový rozvod bude napojen na stávající obecní kanalizaci – šachtu v komunikaci Na Ladech (pozemek č. 756/2). S ohledem na vyjádření společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o. bude možné připojení stavby na splaškovou kanalizaci až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod – realizaci 4. etapy ČOV Květnice (zajišťuje obec v rámci samostatného stavebního řízení). Úroveň znečištění splaškových odpadních vod  bude v souladu s kanalizačním řádem.

Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené ukazatele BSK5 , CHSKCr, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, organických látek apod.

K výraznému znečištění povrchových či podzemních vod vlivem provozu posuzovaného záměru by teoreticky mohlo dojít pouze havarijním únikem ropných látek. K tomu je však přijata řada opatření, aby ke kontaminaci okolního prostředí nemohlo dojít. Ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod není pravděpodobné.

###### Půda

V rámci průzkumných prací nebyla zdokumentována kontaminace půdy v zájmovém území.

Z hlediska záměru se nepředpokládá významná kontaminace území a to jak při výstavbě, tak i při provozu (resp. při plné funkci a využití zájmového území).

Při provádění stavby může potenciálně dojít k úniku paliva, olejů ze stavebních mechanizmů a automobilů. V takovémto případě by byla situace řešena neprodlením odstraněním příslušnou firmou, která může nakládat s nebezpečnými odpady.

Při provozu se kontaminace půdy nepředpokládá. Bude sice docházet ke znečištění povrchů vozovek, zejména na parkovacích stání a na parkovištích, tak jako na obdobných lokalitách s funkcí bydlení, ale s ohledem na plochy s nepropustnou vrstvou, bude kontaminace půdy minimální.

###### Horninové prostředí a přírodní zdroje

V rámci demolic stávajících objektů a hrubých terénních úprav dojde k vytěžení zemin z výkopové jámy. Dotčeny budou antropogenní navážky, základy demolovaných objektů, popř. svrchní zvětralé partie skalního podloží. Vliv zemních prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou realizací záměru dotčeny.

Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. je v místě stavby vyloučeno.

Realizace záměru proto nebude mít negativní vlivy na horninové prostředí v zájmovém území ani na využívání hornin a nerostných zdrojů.

Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl být výstavbou narušen. Infiltrační poměry v zájmovém území nebudou změněny a realizace záměru bude mít nevýznamný vliv na hydrogeologické poměry v zájmovém území. Směr a rychlost proudění podzemní vody nebude významně ovlivněna. Hlubinné hydrogeologické struktury nebudou navrhovaným záměrem ovlivněny.

###### Faunu, flóra a ekosystémy

Podle výsledků přírodovědného průzkumu, který byl v okolí řešeného území zpracován, se nepředpokládá, že dojde k výrazně negativnímu ovlivnění fauny a flory v zájmovém území. V zájmovém území nebyli nalezeni chránění živočichové ani zvláště chráněný rostlinný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebyly zde nalezeny ani druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní. Výskyt některých významných druhů fauny a flory v okolí navržené stavby je v přímé souvislosti s výskytem na rozsáhlých lesních plochách Škvorecké obory – biocentra, kde mají klid a dostatek prostoru k pohybu i úkrytu. Zkoumané území slouží řadě živočichů spíše jako lokalita pro hledání potravy na okraji jejich přirozeného areálu. V průběhu výstavby bude fauna chráněna plným oplocením výše 2,8 m v délce lesa.

Mírný zásah do ekosystémů posuzovaný záměr přinese. Především zásah do stávající zeleně bude významný. Bude však kompenzován výsadbou nových dřevin v rámci navrhovaných vegetačních úprav. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice záměru. Po skončení výstavby budou provedeny vegetační úpravy podle schváleného projektu sadových úprav, které zlepší estetickou kvalitu území.

Při výstavbě bude proveden zásah do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru toku Výmola. Zásah nebude zejména s ohledem na krátké působení zásadní ve smyslu omezení funkčnosti tohoto biokoridoru. Vzhledem k charakteru stavby nedojde ani k negativnímu ovlivnění nadregionálního biocentra Vídrholec a vzhledem k absenci dalších prvků ÚSES v ploše výstavby nedojde k poškození ani narušení funkce u žádného jiného biokoridoru či biocentra.

Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy ve zvláště chráněných územích v okolí záměru.

###### Významné krajinné prvky a krajinný ráz

Po uvedení obytného souboru Květnice Na Ladech do provozu se nepředpokládá negativní zásah do významných krajinných prvků – posuzovaný záměr nenaruší žádný významně významný krajinný prvek.

Jedním z cílů návrhu je zachovat maximální množství vzrostlé zeleně na pozemku a spolu s novou výsadbou podpořit ideu bydlení v zeleni a v zahradách. Z pohledového hlediska bude zájmové území záměru dotvořeno výsadbami dřevin a keřů. Zeleň v zájmovém území záměru bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl co nejméně narušen. Druhové složení respektuje kromě hledisek provozních i stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin a vede k vyšší rozmanitosti okolní krajiny. Na své západní straně pozemek sousedí s místní komunikací. Tato komunikace je od pozemku pohledově oddělena stávající řadou vzrostlých tújí. Tato řada tújí bude zachována a doplněna. Stávající situace vizuálního oddělení pozemku od komunikace zůstane tedy zachována. Za komunikací se nachází výstavba rodinných domů z 90.tých let 20. století. Tato výstavba by neměla být, díky řadě tújí a zachování vzrostlé zeleně na pozemku, nově navrženými objekty výrazně pohledově dotčena.

Dalším podnětem byly fragmenty historie lokality, které jsou ještě dnes v krajině čitelné. Byla to především stopa staré úvozové cesty, která vedla přes pozemek podél lesa, která je především v jižní části pozemku při dálkových pohledech patrná. Sousedství lesního porostu a místní komunikace si vyžádalo dodržení předepsaných odstupových vzdáleností a ochranných pásem.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v místě stávajících objektů areálu bývalého zemědělského výzkumného ústavu, které budou před výstavbou demolovány, lze považovat vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz jako bezvýznamný.

Z výše uvedeného vyplývá, že i když dojde k realizaci stavby v lokalitě posuzovaného záměru, nebude změněn krajinný ráz dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

###### Hluk

V období výstavby lze předpokládat u stávající zástavby hladiny akustického tlaku na úrovni 58,6 – 60,5 dB, významnější ovlivnění stávající zástavby lze předpokládat u severního okraje vzhledem k tomu, že výjezd ze staveniště je orientován tak, aby měl co nemenší vliv na hlukovou pohodu stávajících rodinných domů. Hluková situace v chráněném venkovním prostoru obytných objektů v okolí prostoru výstavby bude vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Po výstavbě obytného souboru „Květnice Na Ladech“ budou dosahovány hodnoty akustického tlaku v rozmezí 57,9 – 60,4 dB ve dne a 53,0 – 56,1 v noční době. Vliv obytného souboru na zhoršení hlukové situace je tedy minimální (navýšení o 0,3 – 0,9 dB ve dne a o 0,5 – 1,6 dB v noční době). Zástavba obytného souboru bude rovněž ovlivněna intenzitou dopravy komunikace Na Ladech. Hodnoty hladin akustického tlaku vypočtené v jednotlivých výpočtových bodech se pohybují v rozmezí   47,0 – 57,2 dB ve dne a 44,6 – 53,9 dB v noci, přičemž vyšší hodnoty jsou dosahovány u bližší zástavby a ve vyšších nadzemních podlažích.

Z uvedených hodnot je zřejmé, že hluková situace v chráněném venkovním prostoru obytných objektů obytného souboru Květnice Na Ladech i stávající zástavby v nejbližším okolí  bude u většiny výpočtových referenčních bodů vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Významnější vliv na hlukovou situaci však bude mít přeložka silnice I/12, kdy se předpokládá relativně významné navýšení intenzit dopravy v ulici Na Ladech. Po realizaci lze očekávat hodnoty u stávající zástavby hodnoty hladin akustického tlaku v rozmezí 60,8 - 62,3 dB v denní době a 57,3 – 59,4 dB v noci. Vlastní zástavba „Obytného souboru Květnice Na Ladech“ bude dosahovat u jednotlivých výpočtových bodů hodnot hladin akustického tlaku v rozmezí 46,5 – 60,4 dB ve dne a 45,6 – 57,8 dB.

Záměr má po realizaci mírně záporné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Negativně tato varianta působí zejména na zeleň - kácení dřevin , na hladinu akustického tlaku v obytných budovách v okolí a potenciálně může ohrozit vodu a půdy (havarijní stavy).

V souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru však nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly k výraznému poškození životního prostředí a  které by jednoznačně bránily jeho realizaci.

Celkově lze z hlediska vlivu záměru na životní prostředí vyhodnotit záměr  „Obytný soubor Květnice, Na Ladech“ jako únosný  z hlediska vlivů na složky životního prostředí. Záměr je akceptovatelný - za předpokladu respektování všech navržených opatření v tomto oznámení.

# ČÁST H - PŘÍLOHY

- SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.1			Situace širších vztahů

Příloha č.2			Situace záměru

Příloha č.3			Dopravní studie

Příloha č.4			Dendrologický průzkum

Příloha č.5			Akustické posudky

Příloha č.6			Rozptylová studie

Příloha č. 7	NATURA, ZCHÚ, Hydrologická povodí, ÚSES, PP, Ložiska nerostných surovin - schéma

Příloha č. 8			Hodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatelstva

Příloha č. 9			Přírodovědný průzkum

Příloha č. 10			Stanovisko orgánu ochrany přírody

Příloha č. 11	Vyjádření stavebního úřadu z hlediska ÚPD

Příloha č. 12	Půdorysy, řezy – architektonická studie

Příloha č. 13			Vizualizace záměru

Příloha č. 14			Fotodokumentace